同江市长恒热电有限公司

重 污 染 天 气 应 急 预 案

同江市长恒热电有限公司

2018年1月

1 编制目的

为提高对重污染天气的预防、预警和应急能力，控制、减少和消除重污染天气，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展，编制此预案。

2 环境危害因素分析

2.1 公司基本概况

同江市长恒热电有限公司其前身为同江市热电厂，始建于1965年，距今已有40多年的历史，属地方国营预算内企业。1985年开始对城市集中供暖供热、安装供热管道，并取得经营许可权，拥有黑龙江省发改委颁发的热电联产企业认定证书。2008年同江市热电厂企业改制组，成立同江市长恒热电有限公司，公司注册时间为2008年7月30日，注册地为黑龙江省同江市，注册资本2100万元，其中：自然人由孙光侠出资1890万元，控股90％，谭澎出资210万元，控股10％。2010年12月23日企业增加注册资金，孙光侠增资3960万元，控股90％，谭澎增资440万元，控股10％。企业注册资金达到6500万元，该企业现有职工人数175人，其中技术人员56人，其中技术人员66人，中级职称20人，初级职称58人。公司高级管理人员10人，均具有高级职称。拥有固定资产原值17829万元。

同江市长恒热电有限责任公司新选厂址位于同江市城区东南部，北临杏林路（距杏林路25m），南临外环路（距外环路20m）及向阳川至东港铁路（距铁路50m），东距同江市污水处理厂1.0km，西距同三路1.05km。该厂址位于城区边缘，处于城区下风向。东、西侧均为农田地（东侧为规划工业园区），北侧为市第一中学及同江市建成区。该厂址周围没有军事设施、旅游景点、保护性建筑和文化遗产，地下无矿产资源。

2015年实现供热面积281万平方米，供热平均温度达22度，是全省供热温度最佳的城市之一，深受用户的好评，企业也因此获得了可观的经济效益。在城市污染减排、达标等方面也达到了国家相关标准。

同江市长恒热电公司新热源为五炉两机，2台75T循环硫化床锅炉，3台58MW循环流化床锅炉锅炉容量为398吨，装机容量为30兆瓦。

- 2.2 企业排污现状

企业循环流化床锅炉通过双碱法脱硫配布袋除尘器及低氮燃烧技术+SNCR脱硝装置（实现低氮燃烧后，增加以尿素作为还原剂的SNCR脱硝装置，总脱硝效率可达50%），脱硫效率80%，除尘效率99.9%，脱硝效率50%。通过一座120m高烟囱排放，所排烟气的烟尘、SO2、NOX均能满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的排放标准要求。

根据《同江市城区第二热源新建工程验收监测报告》，其污染物排放总量：SO2 51.072t/a、NOx 67.716t/a、烟尘34.656t/a。

2.3 环境危害分析

根据环境危害分布情况，主要包括：

（1）从烟囱处向天空排放烟气，烟气中含灰尘、二氧化硫、氮氧化物。

（2）煤场、灰渣场在大风天气时产生二次扬尘。

3 应急组织机构与职责

为保障应急预案的实施，成立重污染天气应急指挥部，总经理担任总指挥，分管环保副总担任副总指挥。指挥部下设现场应急指挥小组和各响应小组。

1、应急指挥小组由生产副总、分管环保副总、安环部部长、生产部部长、锅炉车间主任、机化车间主任、办公室主任、安环部成员组成。

2、运行监控响应小组：由运行值长以及各运行班长组成。

3、现场警戒响应小组：由保卫部消防保卫主管和厂保安队组成。

4、医疗救护响应小组：由医务室医生组成；

5、抢修抢险响应小组：由各车间检修专工、安全员、专区负责人、以及物资供应部、办公室小车班等负责人组成。

6、后勤保障响应小组：由办公室和后勤保障部部长等组成。

重污染天气应急指挥组职责：

（1）负责组织企业重污染天气应急预案的修订、审核、发布、演练和总结；

（2）按企业重污染天气应急预案的规定下达预警和预警解除指令，应急预案启动和终止指令；

（3）组织、指挥协企业重污染天气应急处置工作；在应急处置过程中，负责向政府有关部门求援，配合政府部门应急工作及事故调查处理。

- 4 重污染天气预警分级

根据大气重污染天气的发展趋势和严重性，将重污染天气预警划分为四个等级，由低到高顺序依次为蓝色（Ⅳ级）预警、黄色（Ⅲ级）预警、橙色（Ⅱ级）预警、红色（Ⅰ级）预警。

空气污染指数AQI为150-200，空气质量级别为四级，空气质量状况属于中度污染，启动蓝色（Ⅳ级）预警。

空气污染指数AQI为201-300，空气质量级别为五级，空气质量状况属于重度污染，启动III级（黄色）预警。

空气污染指数AQI为301-400，空气质量级别为六级，空气质量状况属于严重污染。启动II级（橙色）预警。

空气污染指数AQI大于400，空气质量级别为六级，空气质量状况属于严重污染。启动II级（橙色）预警应急响应措施

- 5 应急响应

- 5.1 响应程序

重污染天气应急指挥领导小组办公室在接到省市环保部门的通知和传真后，立即向应急指挥领导小组汇报，包括重污染天气的级别，范围、应采取的措施等。由应急指挥领导小组组长启动响应级别的应急预案。

- 5.2 响应措施

5.2.1　Ⅳ级响应措施

应急指挥小组进入应急响应状态，运行监控响应小组迅速执行应急指挥小组命令，确保环保设备、监控设备连续、稳定运行。后勤保障响应小组，保证厂区内清洁、卫生，路面洒水，减少扬尘。

5.2.2 Ⅲ级响应措施

应急指挥小组进入应急响应状态，运行监控响应小组迅速执行应急指挥小组命令，确保环保设备、监控设备连续、稳定运行，加大空气治理药剂使用量，确保污染物低浓度排放。后勤保障响应小组，保证厂区内清洁、卫生，加大路面洒水频次，煤场、灰渣场洒水，减少扬尘。

5.2.3 Ⅱ级响应措施

应急指挥小组进入应急响应状态，联系、协调电力公司、减少电力产量、供热期间确保供热稳定。运行监控响应小组迅速执行应急指挥小组命令，减产减排，确保环保设备、监控设备连续、稳定运行，加大空气治理药剂使用量，确保污染物低浓度排放。后勤保障响应小组，保证厂区内清洁、卫生，加大路面洒水频次，加大煤场灰渣场洒水频次，减少扬尘。

5.2.4 Ⅰ级响应措施

应急指挥小组进入应急响应状态，联系、协调电力公司、减少电力产量、供热期间减少供热量，维持最低供热标准，非供热期间必要时可采取停产措施。运行监控响应小组迅速执行应急指挥小组命令，减产减排，确保环保设备、监控设备连续、稳定运行，加大空气治理药剂使用量，确保污染物最低浓度排放。后勤保障响应小组，保证厂区内清洁、卫生，加大路面洒水频次，煤场、灰渣场洒水并用苫布覆盖，减少扬尘。

- 5.3 应急终止

企业重污染天气应急指挥部接到重污染天气预警解除信息后，向企业发布预警解除信息。

6 预案培训

指挥部办公室按计划聘请有关管理人员对应急组织机构的管理人员、技术人员、救援人员进行应急知识和业务培训，根据应急预案职责分工，制定培训计划，明确培训内容与时间，并对培训效果进行考核，确保培训规范有序进行。

6.1 预案演练

指挥部办公室有计划、有重点地组织成员单位按照各自的职责对预案进行综合演练，应急演练重点考察和培养各应急组织机构信息报送与发布、应急联动的能力。

6.2预案修订

预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应及时进行修订：

(1)相关单位发生变化或者应急组织机构或职责调整的；

(2)重污染天气应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

(3) 指挥部认为应当适时修订的其他情形。

- 7 附则

- 7.1 名词术语

空气质量指数（AQI）：指定量描述空气质量状况的无量纲指数，是报告每日空气质量的参数。描述了空气清洁或者污染的程度，以及对健康的影响。空气质量指数的重点是评估呼吸几小时或者几天污染空气对健康的影响。

重污染天气：根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)，重污染天气指环境空气质量指数(AQI)大于或等于201。

环境应急：指针对可能或已发生的突发性环境污染事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态，同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

应急监测：指在应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演练：指为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织进行的联合演练。

- 7.2 预案的发布与实施

本预案由同江市长恒热电有限公司发布，自发布之日起实施。

附件：同江市长恒热电有限公司重污染天气应急预案发布文件