同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	同江市莲花空心页岩砖厂

编制单位：哈尔滨华通环境监测有限公司

2018年8月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人: 魏泽宁

填  表  人：邹双萍

| 建设单位 同江市莲花空心页岩砖厂（盖章） | 编制单位 哈尔滨华通环境监测有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:13555436036 | 电话:13115551356 |
| 传真: | 传真: |
| 邮编:156400 | 邮编:150036 |
| 地址:同江市向阳乡东升村 | 地址: 哈尔滨市香坊区红旗大街108号广瀚科技创业大厦 |

表一

| 建设项目名称 | 同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 同江市莲花空心页岩砖厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 同江市向阳乡东升村。项目北侧临乡道，南侧临同秀公路，西侧临树林带，东侧为耕地。 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 空心砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产3000万标砖，规格：240mm×120mm×110mm |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产2200万标砖，规格：240mm×120mm×110mm |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月 | 开工建设时间 | 2017年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年5月 | 验收现场监测时间 | 2018年8月22日-23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 同江市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 绥化市广通环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 15.5万元 | 比例 | 10.3% |
| 实际总概算 | 150万元 | 环保投资 | 15.0万元 | 比例 | 10.0% |
| 验收监测依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.08.01）。 2.《关于建设项目环保设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号，国家环境保护总局，2000.2.22）。 3.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令发布，2001.12.27）。 4.《关于印发〈黑龙江省建设项目竣工环境保护验收管理意见〉的通知》（黑环发[2007]18号，黑龙江省环境保护局，2007.4.26）。 5.《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（黑环办[2003]22号，黑龙江省环境保护局，2003.2.12）。 6.《关于印发环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）的通知》（环发[2009]150号，国家环境保护部，2009.12.17）。 7.《同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表》（国环评证乙字第1713号，绥化市广通环保科技有限公司，2017.9）。 8. 《关于同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表批复的函》（同环建审[2017]18号，同江市环境保护局，2017.11.3） 9.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.15） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测评价标准： - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 - 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）。 污染物排放标准限值及标准来源 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 东、西南、北厂界噪声; 昼间; 60; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 夜间; 50; dB(A). 大气污染物; SO2; 300; mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. NOX; 200; mg/m3. 颗粒物; 30; mg/m3. 氟化物; 3; mg/m3. 总悬浮颗粒物; 1.0; mg/m3. 二氧化硫; 0.5; mg/m3. 氟化物; 0.02; mg/m3. |

表二

工程建设内容： 本项目占地面积500000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，3栋制砖车间，每栋建筑面积200m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由45m高排气筒排放。 工程建设 规模; 建设内容; 设计情况(环评); 实际建设情况; 变更 情况. 建设规模及主要建设内容; 本项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，制砖车间，建筑面积2000m2，建设原料库，建筑面积2000m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。; 本项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设一座24门轮窑，制砖车间，每栋建筑面积2000m2，破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。; 生产时原料运入，进入破碎车间，原料堆放厂区；其他与环评基本相符. 工程项目环保设施建设情况; 主要污染源; 环保设施设计情况; 环保设施实际建设情况; 备注. 生活 污水; 生活污水进防渗旱厕，定期外运堆肥。; 生活污水进防渗旱厕，定期外运堆肥。; 与环评基本相符. 脱硫除尘设备 排水; 脱硫除尘设备排水循环使用，不外排。; 脱硫除尘设备排水循环使用，不外排。. 噪声; 对产生的噪声的设备采取消声、隔声、减震措施。; 对产生的噪声的设备采取消声、隔声、减震措施。; 与环评基本相符. 固体 废物; 生活垃圾由市政部门统一处理，废砖块，废砖坯返回生产工序。; 生活垃圾由市政部门统一处理，废砖块，废砖坯返回生产工序。; 与环评基本相符. 废气; 本项目原料进原料库储存，可减少粉尘的无组织排放；破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。; 本项目原料在生产时运入；破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放；本次新建轮窑脱硫除尘设施，轮窑烟气采用脱硫除尘系统处理后，烟气由25m高排气筒排放。; 原料不在原料库中储存，生产时运入；其他与环评基本相符.

原辅材料消耗及水平衡： 原辅材料消耗： 名称; 消耗数量; 单位; 来源. 页岩; 2.0; 万吨; 外购. 炉渣; 6.8; 万吨; 外购. 水平衡： 生产用水 生活用水 脱硫用水 新鲜水 10 1.0 1.0 10 0.2 0.8 1.0 6 旱厕

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 破碎、滚筛 页岩、炉渣 除石 强力搅拌 砖机 自动码坯机 轮窑 成品 废气、噪声 固废 噪声 噪声、固废 噪声、固废 废砖坯 水 烟尘、SO2、NOx、氟化物 图1 空心砖生产工艺流程及排污节点

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气影响分析 （1）破碎筛分车间采用布袋除尘器经15m高排气筒排放 （2）轮窑采用干湿两级湿法脱硫除尘系统，由25m高排气筒排放，烟尘去除效率为90%，二氧化硫去除效率为15%。 （3）厂区定期洒水降尘以及料场周边植树绿化等措施。 2、噪声影响分析 选用低噪声设备，并加装减振、减噪装置和封闭等措施。 3、废水影响分析 脱硫设施设置沉淀池，脱硫废水循环使用。排水主要为生活污水，进入旱厕定期清掏外运堆肥处置。 4、固废影响分析 生活垃圾集中收集后，由市政部门统一处理；废砖块回用于生产；生产过程中会产生废泥条和废砖坯，其产生量较少，用于生产不外排，固体废物处置率100%。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 关于同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表批复的函 同环建审[2017]19号 同江市莲花空心页岩砖厂： 你单位报送的《同江市莲花空心页岩砖厂空心砖建设项目环境影响报告表》现已收悉，经我局审查研究，同意该项目建设，现批复如下： 一、该项目建设地点位于同江市向阳乡东升村。项目北侧临乡道，南侧临同秀公路，西侧临树林带，东侧为耕地。项目占地面积50000平方米，本项目外购页岩、炉渣由汽车运输至砖厂，经破碎、搅拌、切条、焙烧等工序生产加工空心砖。本项目主要建设生产车间，原料库和办公区。总投资150万元，环保投资15.5万元。项目生活污水排放量为1.12m3/d、进入旱厕定期清掏外运堆肥处置；轮窑采用干湿两级湿法脱硫除尘系统，由25m高排气筒排放，烟尘去除效率为90%，二氧化硫去除效率为15%；生活垃圾产生量为6.3t/a，集中收集后，由市政部门统一处理，生产过程中会产生废泥条和废砖坯，用于生产不外排。 我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工程内容和环境保护对策措施进行项目建设。 二、项目运行期应重点做好以下工作 （一）本项目脱硫设施设置沉淀池，脱硫废水循环使用。排水主要为生活污水，进入旱厕定期清掏外运堆肥处置。 （二）合理布局、采用低噪声设备、减振等措施，噪声经以上减振、降噪措施后衰减至边界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （三）项目原料存放于全封闭的原料库房，并定期洒水降尘以及料场周边植树绿化等措施；制砖生产时采用破碎机进行破碎后，由滚筒筛分选，破碎、筛分过程在密闭厂房内进行，经布袋除尘器处理后经15m高排气筒高空排放；轮窑烟气采用干湿两级湿法脱硫除尘措施，烟尘去除效率达到90%。SO2去除效率15%。 （四）生活垃圾集中收集后，由市政部门统一处理；废砖块回用于生产；生产过程中会产生废泥条和废砖坯，其产生量较少，用于生产不外排。 （五）报告中提出的其他措施。 三、执行标准 （一）环境质量标准 ①《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； ②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准； ③《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

污染物排放标准 ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； ②《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ③《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）； ④《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定 四、各项环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程竣工后要及时开展项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。 2017年11月3日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 项目; 方法名称; 方法标准. 废气; SO2; 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法; HJ/T57-2000. NOX; 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法; HJ693-2014. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与污染物采样方法; GB/T16157-1996. SO2; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法; GB/T 15432-1995. 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法; HJ 480-2009. 总大肠菌群; 多管发酵法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）P749. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008.

表六

验收监测内容： 内容; 监测位置; 监测项目; 测点数; 监测频次. 有组织废气验收监测内容; 干湿两级湿法脱硫除尘措施进口和出口; SO2、NOX、颗粒物; 2; 连续监测2天，每天监测3次. 氟化物; 2; 连续监测2天，每天监测1次. 布袋除尘器进口和出口; 颗粒物; 2; 连续监测2天，每天监测3次. 噪声验收监测内容; 厂界外1m处布设噪声监测点4个; 噪声; 4; 连续监测2天，每天昼间2次，夜间2次. 无组织废气验收监测内容; 厂界外1m处布设废气监测点4个; 颗粒物、SO2; 4; 连续监测2天，每天监测3次. 氟化物; 连续监测2天，每天监测4次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 正常工况，稳定运行。

验收监测结果： 噪声检测结果 单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 2018.8.22; 2018.8.23. 样品编号; 检测频次; 检测结果; 样品编号; 检测频次; 检测结果. 噪声; #1; Z18009201; 昼间; 53.7; Z18009217; 昼间; 53.8. Z18009202; 昼间; 55.2; Z18009218; 昼间; 54.9. Z18009203; 夜间; 44.3; Z18009219; 夜间; 46.3. Z18009204; 夜间; 45.0; Z18009220; 夜间; 44.8. #2; Z18009205; 昼间; 57.6; Z18009221; 昼间; 55.4. Z18009206; 昼间; 56.3; Z18009222; 昼间; 58.3. Z18009207; 夜间; 45.1; Z18009223; 夜间; 44.4. Z18009208; 夜间; 45.7; Z18009224; 夜间; 45.7. #3; Z18009209; 昼间; 55.8; Z18009225; 昼间; 56.8. Z18009210; 昼间; 54.1; Z18009226; 昼间; 55.1. Z18009211; 夜间; 46.2; Z18009227; 夜间; 46.0. Z18009212; 夜间; 45.5; Z18009228; 夜间; 45.8. #4; Z18009213; 昼间; 58.4; Z18009229; 昼间; 57.2. Z18009214; 昼间; 56.2; Z18009230; 昼间; 57.1. Z18009215; 夜间; 46.8; Z18009231; 夜间; 45.7. Z18009216; 夜间; 45.4; Z18009232; 夜间; 44.9. 标准限值; 昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）. 监测点位示意图.

有组织废气检测结果： 监测点位; 监测项目; 2018.8.22; 评价 标准. 第一次; 第二次; 第三次. 干湿两级湿法脱硫除尘器入口前和出口后; 入口颗粒物浓度(mg/m3); 291.3; 280.4; 308.0; —. 出口颗粒物浓度(mg/m3); 21.5; 18.6; 22.9; 30. 入口SO2浓度(mg/m3); 292; 274; 311; —. 出口SO2浓度(mg/m3); 266; 246; 293; 300. 入口NOx浓度(mg/m3); 152; 143; 173; —. 出口NOx浓度(mg/m3); 147; 140; 162; 200. 入口氟化物浓度(mg/m3); 0.18; —. 出口氟化物浓度(mg/m3); 0.14; 3. 布袋除尘器入口前和出口后; 入口颗粒物浓度(mg/m3); 166.8; 163.4; 177.2; —. 出口颗粒物浓度(mg/m3); 23.4; 21.5; 25.6; 30. 监测点位; 监测项目; 2018.8.23; 评价 标准. 第一次; 第二次; 第三次. 干湿两级湿法脱硫除尘器入口前和出口后; 入口颗粒物浓度(mg/m3); 268.5; 269.2; 301.0; —. 出口颗粒物浓度(mg/m3); 24.7; 25.2; 29.3; 30. 入口SO2浓度(mg/m3); 277; 274; 292; —. 出口SO2浓度(mg/m3); 241; 244; 264; 300. 入口NOx浓度(mg/m3); 141; 141; 152; —. 出口NOx浓度(mg/m3); 136; 139; 147; 200. 入口氟化物浓度(mg/m3); 0.24; —. 出口氟化物浓度(mg/m3); 0.17; 3. 布袋除尘器入口前和出口后; 入口颗粒物浓度(mg/m3); 220.7; 216.1; 224.3; —. 出口颗粒物浓度(mg/m3); 21.6; 23.4; 23.7; 30. 监测点位示意图.

无组织废气检测结果： 监测项目; 监测点位; 2018.8.22; 2018.8.23. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 1#; 0.124; 0.120; 0.127; 0.124; 0.129; 0.131. 2#; 0.269; 0.251; 0.263; 0.258; 0.241; 0.253. 3#; 0.249; 0.267; 0.255; 0.241; 0.267; 0.258. 4#; 0.254; 0.268; 0.246; 0.255; 0.257; 0.277. 标准限值; 1.0. 监测项目; 监测点位; 2018.8.22; 2018.8.23. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 氟化物 μg/m3; 1#; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND. 2#; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND. 3#; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND. 4#; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND; 0.22 ND. SO2 mg/m3; 1#; 0.016; 0.018; 0.022; 0.018; 0.021; 0.021; 0.019; 0.022. 2#; 0.016; 0.026; 0.019; 0.026; 0.024; 0.032; 0.030; 0.034. 3#; 0.025; 0.032; 0.029; 0.034; 0.026; 0.028; 0.026; 0.026. 4#; 0.022; 0.028; 0.026; 0.026; 0.019; 0.022; 0.024; 0.024.

表八

验收监测结论： - 同江市莲花空心页岩砖厂肉制品深加工生产线技改扩建项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价，审批手续齐全，完整。项目竣工后，按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。 - .轮窑产生的废气经干湿两级湿法脱硫除尘系统净化处理后排放，颗粒物排放浓度为18.6~29.3mg/m3，SO2排放浓度为246~293mg/m3，NOX排放浓度为136~162mg/m3。各污染物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）大气污染物排放浓度限值要求。 - 颗粒物无组织排放检测值在0.241-0.277mg/m3，SO2无组织排放检测值在0.016-0.034mg/m3，氟化物未检出，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）无组织颗粒物排放浓度限值要求。 - 厂界噪声昼间监测值在53.7-57.2dB(A)，夜间监测值在44.3-46.8dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 - 厂区生活污水排入旱厕定期清掏外运堆肥处置。 - 项目固体废物均得到有效治理，不会产生二次污染。

附图1：项目地理位置图

本项目

附图2：项目平面布置图

生产

车间

砖窑

办公区

N

生产

车间

办公区

| 干湿两级湿法脱硫除尘 | 布袋除尘器 |
| --- | --- |
| 洒水抑尘设施 | 煤堆苫盖 |

图3  现场照片