建设项目环境影响报告表

项目名称：中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目

建设单位（公章）：中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部

黑龙江环盛环保科技开发有限公司制

2020年5月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析及主要污染工序	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析和污染防治措施	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、风险分析	44

十、结论与建议	51

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2平面布置图

附图3环境保护目标图

附图4项目区域现状图

附件：

附件1 营业执照

附件2 大气污染物计算说明

附件3 土地文件

附件4 大气环境影响评价自查表

附件5 风险自查表

附件6 地表水环境影响评价自查表

附件7 检测报告

建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟昭岚 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 张驰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13351645168 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮编 |  | 156400 |  |  |  |
| 建设地点 | 同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 机动车燃料零售 F5265 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 4054 m2 |  |  |  | 站房建筑面积 |  |  |  | 171.7m2 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 655 | 环保投资 （万元） |  |  |  | 20.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 3.13% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着我国国民经济的高速发展及交通运输业的繁荣，社会对成品油资源的需求也在逐年增加。近年来黑龙江省经济发展速度不断加快，成品油市场的需求量不断增加。同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部拟在同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目。根据《关于加油站原地改建有关工作事宜的通知》（黑商发[2016]337号）及《黑龙江省人民政府办公厅关于推进加油站地下油罐防渗改造有关工作的通知》（黑政办发[2016]133号）文件要求，本项目新建4座双层埋地储罐，（其中，双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等文件中的有关规定， “中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站”应进行环境影响评价工作。根据《建设项目分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日修订），本项目属于“124 加油、加气站”中的新建，应当编制环境影响报告表。经过现场踏勘，并根据相关环境影响评价技术导则要求和工程有关资料，就项目建设可能对环境的影响范围和程度进行全面、客观地分析、预测和评价，提出相应预防、减轻不良环境影响的对策和措施，并编制完成《中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目环境影响报告表》，报相关环境保护行政主管部门审批。 二、产业政策符合性分析 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策要求。因此，从产业政策符合性角度分析，本项目建设可行。 三、工程内容 - 项目基本情况 项目名称：中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目 建设性质：新建 项目总投资：655万元 项目占地面积：4054 m2 生产规模：年销售成品油3000 t/a，其中柴油销售1000t/a、汽油销售量2000 t/a。 1、建设地点 本项目建设地点位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧，站址东侧为农田；站址南侧为树林；站址西侧为树林；站址北侧隔平安大道（城市主干道）为农田。本项目地理位置图见附图1。 2、主要建设规模 1）埋地油罐区：位于站区西侧，设置4座双层埋地储罐（双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3），油罐总容积为140 m3，折合后油罐总容积为100m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）及2014局部修订第3.0.9条对加油站的等级划分的规定，该站属于二级加油站。新建输油管线，新建二级油气回收系统，新建卸油安全架、声光报警系统、人体静电释放装置、紧急切断系统以及更换消防沙箱及消防器材箱。 （2）加油区：位于站区北侧，新建型钢结构罩棚288m2，新建2台双枪单油品潜油泵汽油加油机（卡机连接式，油气回收型）；2台双枪单油品潜油泵柴油加油机； （3）站房：位于站区南侧，新建站房建筑结构为砖混结构，一层建筑，总建筑面积为171.7 m2，包括值班室、储藏间、便利店、卫生间、配电间等。 本工程将建有二级油气回收装置，针对运营期间的汽油相关作业进行油气回收，一级为卸油油气回收系统、二级为加油机油气回收系统；项目建成后年销售成品油3000 t/a，其中柴油销售1000t/a、汽油销售量2000 t/a。 项目组成见表1-1，平面布置图见附图2。 表1-1 项目组成情况一览表 工程内容; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 站房; 建筑面积171.7m2，一层建筑，站房内设值班室、储藏间、便利店（不销售车用的机油之类的危险化学品）、配电间; 新建. 加油岛 及罩棚; 罩棚为型钢结构，高5.5m，投影面积288m2；新建2台双枪单油品潜油泵汽油加油机（卡机连接式，油气回收型）；2台双枪单油品潜油泵柴油加油机; 新建. 储罐区; 双层防渗埋地油罐4个（其中，双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3），占地面积145m2; 新建. 公用工程; 给水; 本项目无生产用水，生活用水来源于市政供水管网，项目生活用水量0.18t/d，65.7t/a; 依托. 排水; 生活污水排放量为0.144t/d，52.56t/a，生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江; 依托. 供电; 当地电业局统一供电; 新建. 供热; 本项目供热采取电取暖; 新建. 环保工程; 废水防治; 生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江; 新建. 废气防治; 卸油口及汽油加油机上分别设置卸油油气回收、分散式加油油气回收系统，厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求; 新建. 地下水防治; 双层SF埋地储罐，地下水跟踪监测，并公开信息，制定应急预案。; 新建. 噪声防治; 选择低噪音的设备、采取隔声、减振措施，加强进出车辆管理; 新建. 固体废物; 生活垃圾集中收集存放，由市政部门统一处理; /. 油罐底泥交给有资质单位处理. 3、加油站等级 本项目双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3，油罐总容积为140 m3，折合后油罐总容积为100m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）及2014局部修订第3.0.9条对加油站的等级划分的规定，该站属于二级加油站。销售量：项目建成后年销售成品油3000 t/a，其中柴油销售1000t/a、汽油销售量2000 t/a。 4、设备组成 本项目主要设备见表1-2。 表1-2 加油站主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双层SF式卧式油罐（汽油）; V=30m3; 座; 2; /. 2; 双层SF式卧式油罐（柴油）; V=50m3; 座; 1; /. 4; 双层SF式卧式油罐（柴油）; V=30m3; 座; 1; /. 3; 双枪单品潜油泵加油机（汽油2个、柴油2个）; Q=5-50L/min; 台; 4; 汽油带油气回收装置. 5、总图布置 加油站平面布置严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）进行。站内由储罐区、加油区、站房三部分组成。站址东侧为农田；站址南侧为树林；站址西侧为树林；站址北侧隔平安大道（城市主干道）为农田，储罐区位于站区西侧，站房位于站区的北侧，站区平面布置详见平面布置图。加油站路面为水泥混凝土路面。站内道路转弯半径大于9m，站区道路坡度不小于5‰。本项目入口在站区西侧（面向平安大道），出口在站区东侧（面向平安大道）。加油站总平面布局合理，工艺流程顺畅，便于操作、维修与管理。加油站内各设备与站外各构筑物之间的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）及《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的要求。站区内各设备之间的防火距离也符合相应标准，详见表1-3。 表1-3 站内设施之间的安全防火距离 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 通气管管口; 站房; 站区 围墙. 汽油; 柴油. 汽油罐; -; 5.0m/0.5m; -; -; 12.5m/4m; 5m/3m. 柴油罐; 5.0m/0.5m; -; -; 12.5m/3m; 5m/2m. 通气管口; 汽油; -; -; -; -; 23.2m/4m; 3.4m/3m. 柴油; -; -; 23.2m/3.5m; 3.4m/2m. 密闭卸油点; -; -; 9.3m/3m; 9.3m/2m; 18.5m/5m; --. 加油机; -; -; -; -; 7.3m/5m; --. 注：①本表依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）；②表格中数字表示的意义为实测距离/规范距离。. 表1-4 加油站汽油设备与站外构筑物的距离/规范距离 级别 项目; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 城市道路; 平安大道（主干路）; 35.5m/5.5m; 34.2m/5m; 31.5m/5m. 表1-5 加油站柴油设备与站外构筑物的距离/规范距离 级别 项目; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 城市道路; 平安大道（主干路）; 35.5m/5.5m; 34.2m/5m; 31.5m/5m. 6、油源及储运 本项目成品油（中石油富锦油库）统一配送。油品用油槽车经公路送至本项目加油站，油源充足，随时保证供应，按目前的周转情况，可以保证该站资源供应，运输距离约80km。 本项目所使用的油罐车根据国家标准运油车已经安装了油气回收系统装置，即一级油气回收系统，在油罐车装卸油料的过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的汽油通过回收管路回到油罐车内。油罐车中的油气在回到油库装油时将通过油库内油气处理装置净化处理后排放。 四、公用工程 1、给水：本项目无生产用水，生活用水来源于市政供水管网。用水主要为站内人员生活用水，本项目工作人员6人，年营业天数为365天，根据《黑龙江省地方标准用水定额》(DB23/T727-2017)：生活用水按每人30L/d计，则项目生活用水量0.18t/d，65.7t/a。 2、排水：生活污水排放量为0.144t/d，52.56t/a。生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江。 3、供热：站房冬季采取电取暖。 4、供电：当地电业局统一供电。 5、消防：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定，加油站可不设消防水系统。但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。本项目灭火器材设置地点、型号及数量见表1-6。 表1-6 灭火设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备 注. 1; 手提式干粉灭火器; 4kg; 个; 4; 站房. 2; 手提式干粉灭火器; 4kg; 个; 10; 加油区. 3; 手提式干粉灭火器; 18kg; 个; 18; 罐区. 4; 灭火毯; 1.5m2; 块; 2. 5; 沙子; m3; 6. 6; 消防桶; 个; 2. 7; 消防铲; 把; 2. 五、工作制度及劳动定员 加油站定员为6人，工作制度为二班制，每班12小时。年营业天数为365天。站区不设食堂、宿舍。 六、项目总投资 建设项目总投资655万元，全部由企业自筹。 七、工程实施进度 本项目将于2020年6月动工建设，预计2020年8月份可以竣工投入使用。 - 项目与“三线一单”符合性分析 - 表1-7 项目与“三线一单”符合性分析 - 文号; - 类别; - 项目与“三线一单”符合性分析; - 符合性. - 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）; - 生态保护红线; - 项目位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧，项目用地性质属于建设用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; - 符合. - 环境质量底线; - 项目周边的环境空气质量一般，声环境质量较好，结合环境影响预测章节，本项目区大气环境、声环境、地表水环境均能满足相应标准要求，不会突破环境质量底线，因此项目符合环境质量底线要求。; - 符合. - 资源利用上线; - 本项目无生产用水，生活用水来源于市政供水管网，当地电业局统一供电，用水水源及供电电源可靠，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。; - 符合. - 环境准入负面清单; - 目前项目所在区域尚未正式发布环境准入负面清单，本项目属于不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，未使用国家淘汰和限值使用的工艺及设备，符合国家产业政策。项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。; - 符合. 九、环保投资 本项目总投资为655万元，其中环保投资20.5万元，环保投资占总投资的3.13%。环保投资明细详见表1-8。 表1-8 环保投资一览表 类别; 环保设施项; 工程投资 (万元). 废水防治措施; 生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江; 0.5. 地下水防治措施; 双层钢制卧式油罐，地下水跟踪监测，并公开信息，制定应急相应预案; 10. 废气防治措施; 卸油口及汽油加油机上分别设置卸油油气回收、分散式加油油气回收系统（汽油加油作业及大呼吸回收效率为90%）；; 5. 噪声防治措施; 选限速行驶、选取低噪声设备，采取隔声、减振措施; 0.5. 固体废物防治措施; 生活垃圾; 集中收集后由市政部门统一处理; 0.5. 油泥; 交由有资质单位进行处理; 2. 环保设施运行维护费用; 2. 环保投资合计; 13.67. |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧，为新建项目，不存在原有污染源情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 同江市隶属于黑龙江省佳木斯市，位于黑龙江省的东北部，三江平原腹地、黑龙江和松花江交汇处南岸，地理坐标N47°25′47″~48°17′20″、E132°18′32″~134°07′15″。同江市东与抚远县接壤，南与富锦市、饶河县为邻，西隔松花江与绥滨县相连，北隔黑龙江与俄罗斯相望。同江市的地理位置见图2-1。 图2-1 同江市地理位置示意图 2、地形地貌 同江市域东西宽146km，南北长42km，总面积6164km2，辖区内中俄边境线沿黑龙江中心线总长166km。同江市属于三江低地冲积平原，地势由西南向东逐渐倾斜，平均海拔高度为45m-65m之间，最高山脉额图山海拔高度626.8m，西部为漫川漫岗，中部为低山残丘和平原，东部为低平地，沿江是泛滥地。由于黑龙江多次泛滥冲积和沉积作用，在沿江一带形成高漫滩，地势绝大部分比较平坦，局部地区是“钱搭子”地形，俗称漫川漫岗，坡度平缓，岗顶平坦，海拔在62m-52m，缓坡地带，坡度一般在3度以下。成土母质为黄土状粘土和砂壤质冲积物。 3、地址条件 同江市地质构造属漫滩冲积地区，地表下0.5m以内属腐植土，0.5m～1.5m为亚粘土和粘土，地基压力为160～140kPa，地下1.5m～5m多为细砂，地基承压力140kPa。总的地质情况沿松花江东侧100m以内和西小河南侧300m以内地基承压力较低，城市中心区较高。根据《中国地震烈度区划图》，同江地区地震烈度为六级，地震加速度值为0.05g。 4、气候气象 同江市位于中温带湿润气候区，属于大陆性季风气候，四季差别明显。冬季严寒漫长，多西北风，气候干燥；夏季短暂，温热多雨，多偏南风，雨水集中，气候较为湿润；春、秋季节由于冬夏季风交替，气候多变，多大风天气。 根据同江市近20年气象统计资料（1996-2015），同江多年平均气温2.9℃，最冷月（一月）平均气温-20.12℃，极端最低气温-40.4℃（2010-01-13）；最热月（七月）平均气温22.27℃，极端最高气温38.0℃（2010-06-26）。多年平均降水量510.8mm，其中5~9月降水量占全年的79%。年平均日照时数2432.9h，6月日照时间最长（256.51h），12月日照时间最短（140.32h）。近10年平均无霜期146天，采暖期180天（4320h），采暖室外计算温度-22.4℃，采暖期室外平均温度-9.6℃。 同江市地处西风带，盛行偏西风，多年平均风速3.9m/s。春季风势最大，风力达7~8级，多年平均大风日18天，由于春季风大雨少，易造成春旱。主要风向为W和WSW、WNW、SW，占42.6%，其中以W为主导风向，占到全年14.4%左右。 5、地表水文 同江境内有黑龙江、松花江两大干流及12条主要支流，河叉、江通43条，泡沼400余处。 (1) 黑龙江 黑龙江为境内第一大河，位于同江东北部。该河西起三江口，东至黑鱼泡河口。境内流长166km，江宽1-2km，水域面积144756亩，江水墨绿，水深流急，是同江航运的主动脉。 (2) 松花江 松花江流经同江市，在距同江城东北6km的三江口处汇入黑龙江，松花江在同江市城北边形成一较大支叉为西小河，亦于三江口汇入松花江，故在西小河与松花江主河道之间形成一“8”字型岛，称之为同江岛。同江市区及沿江公园位于西小河右岸。境内流长33km，江面冬季宽度为400~800m，夏季宽度为1000~1500m，洪水期宽度为1500~2000m。全部水域面积49505亩，其中：主河道水域面积为42031亩，江通水域面积为7474亩，是同江县主要渔业水域之一。干流平均宽度（主航道同江一侧江面）为800m，水深平均在4-7m之间。黑龙江江水混浊，含沙量大，江面平稳，少风浪，江底平坦，多沙质，明水期可通航3000t 泊位的轮船，是境内最重要的内航河道。 松花江50年一遇洪水，水位在海拔55.6m。历史上最高洪水位海拔54.77m，最低洪水位海拔52.54m，水位差2.3m，年平均水位为53.6m，最大流量1.66×104m3/s，江水封冻时间每年11月20日左右，解冻期为4月20日左右。 (3) 莲花河 同江市区东北45km处有一座街津山，山脚下有一条莲花河。莲花河在街津山脚下注入黑龙江。莲花河全长141km，由乐业乡庆丰村入境，因莲花丛生而得名。其水清澈见底，河底多淤泥，水浅处不足1m，深入2m 开外，间有游鱼浮沉，河宽30m—50m，沿岸多低洼湿地、杂草丛生。莲花河自西南向东北，流经青龙山，而后转北向，经街津口注入黑龙江。当黑龙江洪泛期到来时，黑龙江水大量倒灌，河槽溢出，淹没大片沼泽地，形成了大面积泛水区。洪水消落后，低地沟塘遍为水泊。又形成了大量的泛水泡沼，大者常年有水，小者按季节时见时隐。总数为300余处，水域面积为78504 亩，其中：主河道面积达30294亩，河口地带为渔业基地。 在莲花河两侧分布有5 条较大的支流，即：青龙河、拉起河、寒葱河、新富河、东莲花河，这些河的形态特征从属于莲花河。境内黑龙江从此流过，同抚路穿乡而过,交通便利。村域内泡泽、河流众多，有著名的“四泡一河”，清河涝区国家级自然保护区。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境等） - 环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定要求，本次空气环境质量现状达标情况的判定，是根据佳木斯市环境监测站 2018 年环境空气逐日监测数据，按照 HJ663 中各评价项目的年评价指标进行区域环境空气质量达标情况判断。佳木斯市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8 ug/m3、22 ug/m3、47 ug/m3、29 ug/m3 ；CO 24小时平均第 95 百 分位数为 1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为121 ug/m3；各污染物平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，可确定项目所在区域为达标区。 表3-1 2018年佳木斯市环境空气质量监测结果 监测项目; 年均值; 执行标准; 超标倍数; 占标率; 达标情况. 二氧化硫（ μg/m3）; 8; 60; 0; 0.13; 达标. 二氧化氮（ μg/m3）; 22; 40; 0; 0.55; 达标. 可吸入颗粒物（PM10（ μg/m3））; 47; 70; 0; 0.67; 达标. 细颗粒物（PM2.5）（μg/m3）; 29; 35; 0; 0.83; 达标. 臭氧（μg/m3）; 121; 160（日8h最大平均）; 0; 0.76; 达标. 一氧化碳（mg/m3）; 1.1; 4（24h平均）; 0; 0.28; 达标. （2）其他污染物环境质量现状 根据黑龙江省星科环境监测有限公司2020年05月1日-2020年05月7日对加油站区域环境内监测结果，本项目厂址和下风向的非甲烷总烃浓度均低于检出限浓度，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值要求。其他污染物补充监测点位基本信息见表3-1，其他污染物环境质量现状（监测结果）见表3-2，其他污染物环境空气质量现状监测布点见图3-1。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂址1#; --; --; 非甲烷总烃; 2020.05.1-2020.05.7; 厂址; --. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 评价时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 厂址1#; --; --; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 0.07L; --; 0; 达标. 图3-1 环境空气现状布点图 - 地表水环境质量现状 本项目参考《佳木斯海事局同江海事工作船码头工程修复工程项目》环评报告中地表水监测数据。 （1）监测点位 根据建设项目所处地表水系为松花江，本项目监测点位设置在拟建码头上游1km，拟建码头及拟建码头下游3km进行监测。具体监测点位置见表3-4及图3-2。 表3-4 松花江环境质量现状监测点位 地表水名称; 测点名称. 松花江; 1#拟选码头上游1000m. 2#拟选码头. 3#拟选码头下游3000m. 图3-2 地表水监测点位图 （2）监测项目与分析方法 本次地表水环境现状监测因子共计8项，分别为：pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、石油类、氨氮、总磷，DO。 监测项目分析方法见表3-5。 表3-5 监测项目分析方法 序号; 项目; 标准方法名称及代号. 1; pH; 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 2; 高锰酸盐指数; 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989. 3; COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017. 4; BOD5; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ 505-2009. 5; 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012. 6; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 7; 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989. 8; DO; 水质 溶解氧的的测定 电化学探头法 HJ 506-2009. （3）监测时间及频率 采样时间为2018年10月8日至9日，连续采样2天，每天各采样1次。 （4）监测单位 地表水环境质量现状由黑龙江省洁源检测技术有限公司进行监测。 （5）监测统计结果 监测结果具体见表3-6。 表3-6 地表水检测结果 单位：mg/L 序号; 项目; 2018年10月08日; 2018年10月09日. 1#拟选码头上游1000m; 2#拟选码头; 3#拟选码头下游3000m; 1#拟选码头上游1000m; 2#拟选码头; 3#拟选码头下游3000m. 1; pH; 7.08; 7.12; 7.18; 7.08; 7.12; 7.18. 2; 化学需氧量; 18; 16; 15; 17; 16; 16. 3; 生化需氧量; 2.5; 2.4; 2.3; 2.6; 2.5; 2.4. 4; 氨氮; 0.431; 0.454; 0.373; 0.455; 0.436; 0.391. 5; 总磷; 0.172; 0.146; 0.115; 0.164; 0.140; 0.128. 6; 高锰酸盐指数; 4.17; 4.25; 4.09; 4.21; 4.15; 4.08. 7; 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 8; DO; 9.25; 9.32; 9.34; 9.17; 9.22; 9.25. （6）评价结果 标准指数计算结果见表3-7。 表3-7 标准指数计算结果 河流; 监测点位; 监测时间; 标准指数S. pH; COD; BOD5; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; 石油类; DO. 松花江; 1#; 2018.10.8; 0.04; 0.90; 0.623; 0.43; 0.70; 0.86; -; 0.47. 2018.10.9; 0.04; 0.85; 0.65; 0.45; 0.70; 0.82; -; 0.50. 2#; 2018.10.8; 0.06; 0.80; 0.60; 0.45; 0.71; 0.73; -; 0.47. 2018.10.9; 0.06; 0.80; 0.63; 0.44; 0.69; 0.70; -; 0.48. 3#; 2018.10.8; 0.09; 0.75; 0.58; 0.37; 0.68; 0.58; -; 0.44. 2018.10.9; 0.09; 0.80; 0.60; 0.39; 0.68; 0.64; -; 0.47. （7）评价结论 松花江3个监测断面，各监测因子指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目所在区域为商业、工业混合区，工业混杂，故该区域环境噪声执行2类区域标准。项目周边无其他工业企业，区域噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的2类标准要求。 4、地下水现状评价结论 根据黑龙江省星科环境监测有限公司于2019年05月2日现场监测，通过选取八大离子：钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本水质因子：pH值（无量纲）、氨氮、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群（MPNb/100mL））、硫酸盐、氯化物；特征因子：石油类等因子的分析，结果表明，评价区域地下水水质因子和特征因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A生活饮用水水质参考指标及限值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场踏勘可知，本项目所在评价区域内无国家、省、市级自然保护区及文物保护对象，主要保护对象为周围的居民。本项目周围主要保护目标的情况如下： 表3-8 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 同江镇; -1542; 880; 农村人群集中区; 人群; 二类; NW; 1775.433. 胜利村; -1857; -1657; 农村人群集中区; 人群; 二类; SW; 2488.794. 新源村; 1548; 1324; 农村人群集中区; 人群; 二类; NE; 2036.978. 同江镇 胜利村 新源村 图3-3 敏感目标图

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 污染物名称; pH; DO; 总磷; 氟化物; 石油类; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮. （GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; ≧5; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0. 2、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值要求。 表4-2 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物名称; 标准; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值. 3、声环境：项目位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧，站址东侧为农田；站址南侧为树林；站址西侧为树林；站址北侧隔平安大道（城市主干道）为农田。因此北侧站址边界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类标准; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类标准; 70; 55. 4、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表4-4 地下水质量标准 序号; 项目; 单位; 标准; 标准来源. 1; pH; -; 6.5-8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准. 2; 氨氮; mg/L; ≤0.50. 3; 硝酸盐; mg/L; ≤20. 4; 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.00. 5; 挥发性酚类; mg/L; ≤0.002. 6; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 7; 砷; mg/L; ≤0.01. 8; 汞; mg/L; ≤0.001. 9; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 10; 总硬度; mg/L; ≤450. 11; 铅; mg/L; ≤0.01. 12; 氟化物; mg/L; ≤1.0. 13; 镉; mg/L; ≤0.05. 14; 铁; mg/L; ≤0.3. 15; 锰; mg/L; ≤0.1. 16; 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 17; 耗氧量; mg/L; ≤3.0. 18; 硫酸盐; mg/L; ≤250. 19; 氯化物; mg/L; ≤250. 20; 总大肠菌群; 个/L; ≤3. 21; 细菌总数; 个/L; ≤100. 22; 石油类; mg/L; 0.3; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A生活饮用水水质参考指标及限值. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类和4类标准，详见下表。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 昼 间; 夜 间; 备注. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）; 东侧、南侧、西侧. 4类; 70dB（A）; 55dB（A）; 北侧. 2、本项目加油站周界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。 3、本项目施工期颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。 4、本项目施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A） 5、《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求。 表4-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染源; 污染因子; 标准值; 单位; 标准来源. 厂区内VOCS无组织排放限值; 非甲烷总烃; 10; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值中厂房外监控点处1h平均浓度值. 30; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值中厂房外监控点处任意一次浓度值. |
| 相关文件 | 1、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版局部修订版） 2、《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》 |
| 总量 | 预测总量：挥发性有机物（VOCs）：4.141 t/a 核算总量：挥发性有机物（VOCs）：4.141 t/a； |

五、建设项目工程分析及主要污染工序

1、工艺流程简述： 图5-1 施工期工艺流程图 图5-2 营运期工艺流程图 项目工艺主要由卸油、储存和加油组成。 （1）卸油及卸油油气回收工艺 1）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止几分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 2）汽油罐卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 卸油及卸油油气回收工艺流程图如下： 成品油 成品油 成品油 成品油 阀 门 软 管 油罐卸油孔 汽油油气 汽车油槽车 油 罐 图5-3 卸油及卸油油气回收工艺流程图 （2）储油 对油罐车运来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2-3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 （3）加油及汽油油气回收 1）加油：通过潜油泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 2）汽油加油油气回收（分散式）：本站设计加油油气回收采用分散式，汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，利用油气回收真空泵通过油气回收专用加油枪收集，经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。 加油及加油油气回收工艺流程图如下： 成品油 成品油 成品油 成品油 成品油 潜油泵 管 道 加油机 加油枪 汽油油气 油 罐 受油容器 图5-4 加油及加油油气回收工艺流程图 2、油气回收装置工艺流程简述 本项目拟定建立二级油气回收系统对运营期间产生的非甲烷总烃进行回收。 油气回收工艺流程简述：油气回收工艺包括两个阶段，一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。二阶段油气回收系统是真空辅助式油气回收系统。利用真空泵的外力将加油作业过程中逃逸出来的油气回收到储油罐的回收系统。油气回收系统的油气回收率高于90%，回收的油气最终通过油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的。 储油罐内的油气因压力变化通过储油罐呼吸管排放，储油罐呼吸管排放口安装呼吸 阀，通气管管口高度为5m。

主要污染工序 一、施工期 本项目为新建项目，施工期间会对环境造成一定影响，主要表现在以下几个方面： 1、场地平整、各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响； 2、施工作业产生的含泥沙废水以及人员生活污水排放对环境造成的影响； 3、各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响； 4、因土方开挖而造成土方增加和建筑过程中产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾对环境的影响。 二、运行期 1、废水 本项目运行期间产生的废水是生活污水。 生活污水主要是工作人员的生活废水，水中污染物主要是COD和氨氮。本项目职工生活用水量约为0.18t/d，65.7t/a，生活污水产生系数为80%，则职工生活污水量为0.144t/d，52.56t/a，生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江。 2、废气 加油站对大气环境的污染，主要是油罐车卸油、储油罐存储、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，油气主要成分为挥发性有机物，从而引起对大气环境的污染。本项目年加汽油量为2000t，柴油量为1000 t，根据《大气挥发性有机源排放清单编制技术指南》（试行）可知，加油站内挥发性气体排放系数为3.243g/kg油品，因此加油站汽油挥发性有机物产生量为6.486 t/a，柴油挥发性有机物产生量为3.243t/a。加油站挥发性有机污染物挥发总量为9.729 t/a。 本项目设有油气回收系统，汽油加油作业及大呼吸产生量为6.209 t/a，加油作业及大呼吸油气回收系统的回收率可达90%，汽油加油作业及大呼吸排放量为0.621t/a，汽油储罐小呼吸挥发性有机物产生量为0.277 t/a。据此，本项目排放的汽油挥发性有机物的量为0.898 t/a，柴油挥发性有机物年产生量=柴油油品量×排放系数=3.243 t/a，则本项目挥发油气总排放量为4.141t/a。 本项目非正常排放按二级油气回收设施失灵，油气回收效率降低至0%时的挥发性有机污染物排放总量为0.709kg/h。 表5-1 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 加油站; 油气回收系统发生故障; 非甲烷总烃; 0.709; ＜1; 1. 3、噪声 噪声污染源主要为加油机、吸油泵、油气回收装置产生的噪声及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，加油机、吸油泵正常运行时噪声源强约为60～70dB(A)、油气回收装置正常运转状态下的噪声源强约为60～70dB(A)。一般汽车进出入加油站的车速较低，噪声强度在55～65dB(A)之间。 4、固体废物 本项目运行期间固体废物有：职工生活垃圾、油罐保养产生的底泥。 ①生活垃圾：项目共设工作人员6人，垃圾产生量约1.095t/a，集中收集后由市政部门统一处理。 ②底泥：储油罐经过长期使用，在罐底积累的底泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的底泥为废矿物油类危险废物，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。底泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，频率为5年一次，产生量约为0.25t/5a。 表5-2 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 油泥; HW08 废矿物油 与含矿物 油废物; 900-221-08; 0.25t/5a; 储油罐罐底积累的底泥; 油状; 泥土 水 烃类; C4至C12烃类; 5年一次; 毒性易燃性; 由危险废物处置机构或单位进行无害化处理.

表5-3  废气污染源源强核算

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量/(m3/h) | 产生浓度/(mg/m3) | 产生量/(kg/h) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气排放量/(m3/h) | 排放浓度/(mg/m3) | 排放量/(kg/h) |  |
| 汽油存储、卸油、加油 | 储油罐、油罐车、加油枪 | 储油罐、油罐车、加油枪 | 非甲烷总烃 | 系数法 | / | / | 0.740 | 二级油气回收 | 90 | 物料衡算 | / | / | 0.103 |  |
| 柴油存储、卸油、加油 | 储油罐、油罐车、加油枪 | 储油罐、油罐车、加油枪 | 非甲烷总烃 | 系数法 | / | / | 0.370 | / | / | 系数法 | / | / | 0.370 |  |

表5-4  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废水产生量/(m3/h) | 产生浓度/(mg/L) | 产生量/(kg/h) | 工艺 | 效率/% |  | 核算方法 | 废水排放量/(m3/h) | 排放浓度/(mg/L) | 排放量/(kg/h) |  |
| 员工生活 | 员工 | 生活污水 | COD | 系数法 | ## 0.006 | ## 300 | ## 1.8×10-6 | ## / |  | ## / | ## 系数法 | ## 0.006 | ## 300 | ## 1.8×10-6 | 8760 |
|  |  |  | 氨氮 | 系数法 |  | ## 30 | ## 1.8×10-7 | ## / |  | ## / | ## 系数法 |  | ## 30 | ## 1.8×10-7 |  |

表5-5  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发等） | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) | 工艺 | 降噪效果 dB | 核算方法 | 噪声值 dB(A) |  |
| 加油 | 加油机、吸油泵 | 加油机 | 频发 | 类比法 | 60~70 | 低噪设备 | / | 类比法 | 小于50 | 8760 |
| 油气回收 | 油气回收装置 | 油气回收装置 | 频发 | 类比法 | 60~70 | 低噪设备 | / | 类比法 |  | 8760 |
| 汽车进出场 | 汽车 | 汽车 | 频发 | 类比法 | 55~65 | 限速、降噪、禁鸣 | / | 类比法 |  | 8760 |

表5-6  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 | 工艺 | 处置量 |  |
| 员工生活 | 员工 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 系数法 | 1.095 t/a | 市政部门统一处理 | 1.095 t/a | 市政部门统一处理 |
| 油品贮存 | 油罐 | 底泥 | 危险废物 | 类比法 | 0.25t/5a | 委托有资质单位处置 | 0.25t/5a | 委托有资质单位处置 |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放项目 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸油、加油、油气处置 | 非甲烷总烃 | 9.729 t/a | 4.141 t/a |
| 废水 | 工作人员生活污水52.56 m3/a | COD NH3-N | 300mg/L，0.016t/a 30mg/L，0.00016t/a | 生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.095 t/a | 集中收集后由市政部门统一处理 |
|  | 油罐 | 废油泥 | 0.25t/5a | 按照危险废物的规定委托有资质的单位进行无害化处置 |
| 噪 声 | 加油机、吸油泵：60～70分贝 油气回收装置：60～70分贝 出入车辆噪声55～65分贝 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目建成后，充分利用站区周围空地进行绿化，增加绿化面积，合理选择树种、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析和污染防治措施

一、施工期污染防治措施和环境影响分析 本项目施工期间会给周围环境造成一定影响。因此，应加强施工期的污染防治措施，将污染物对环境及周围环境敏感目标的影响降低到最小程度。施工期污染以施工废水、施工大气、施工噪声和施工固体废物为主。 1、施工期废水防治措施 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面污水的排放进行组织设计，严禁乱排和污染道路、环境等，严禁将施工污水散排。施工过程中产生的施工废水应进行收集、沉淀处理后用于场内洒水压尘。生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江，在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。 2、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①在施工作业现场设置围挡。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘、扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬； ②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积； ③应使用预拌混凝土。运输车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶； ④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； ⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； ⑥施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧； ⑦施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 ⑧施工过程中的挥发油气产生量小，施工期短暂，随着施工期结束而结束，对环境影响不大。 经上述治理后，施工期颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气及敏感点的影响较小。 3、施工期噪声防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 （1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。 （2）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间22时至次日6时禁止施工。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 4、施工期固体废物防治措施 为减轻施工人员生活垃圾、建筑垃圾对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工人员生活垃圾收集后，送至生活垃圾指定地点，由环卫部门统一收集处理。 （2）施工单位必须向有关的部门提出申请，按规定办理好弃渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。 经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 小结： 在施工期间只要做到文明安全施工，划定施工区，合理安排施工进度，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》；合理安排高噪声设备远离敏感目标作业；施工现场采取有效的防尘、抑尘措施，减轻粉尘影响；按规定做好弃渣土、建筑垃圾及生活垃圾的排放，建设期污染物对环境的影响较小，施工期间带来的各项环境影响也将伴随着施工期的结束而消失，本项目施工过程对环境造成的影响较轻微。 二、运营期污染防治措施和环境影响分析 1、运营期大气污染防治措施和影响分析 本项目主要大气污染物是油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），为了减少加油站非甲烷总烃对周围环境的影响，加油站需配置油气回收系统及油气处理装置，对卸油油气、加油过程、油气排放过程采取控制措施： 卸油油气排放控制： ①采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距离罐底高度小于200mm； ②设置卸油油气回收口，增加卸油油气回收接口安装DN100mm截流阀、密封式快速接头、球阀和帽盖； ③连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残留残油； ④连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。 储油油气排放控制： ①所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线、所连接的法兰、阀门、快速接头以及其他相关部件都应保证小于750pa时不漏气。 ②埋地油罐采用具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量； ③进气管坡向油气回收泵，坡度不小于1%； ④采用符合相关规定的溢流控制措施。 加油油气排放控制： ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集； ②油气回收管线坡向油罐，坡度不小于1%，二次油气回收回收管坡向汽油罐，坡度不小于1%； ③在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油监测液阻； ④加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油或滴油； ⑤油罐的呼吸管排放口安装压力/真空阀（呼吸阀），压力真空阀排放口距地平面的高度为5m； ⑥严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查，维护并记录备查； ⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 （3）油气回收系统可行性分析 ## 本项目建立油气回收系统装置，回收率可达90%。项目安装油气排放处理装置，该装置是对油罐小呼吸排放油气的收集、处理。油气经处理后通过5m高排气筒排放。排入大气的非甲烷总烃合计为4.141t/a。 （4）非甲烷总烃废气的影响分析 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，不涉及有组织废气排放，因此只进行非甲烷总烃废气的无组织排放分析。本项目非甲烷总烃排放量为4.141 t/a，应用AERSCREEN估算模型进行预测，厂界外最大浓度为0.18422mg/m3，加油站站界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃的无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3的要求，无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求，对周围环境影响较小。 AERSCREEN预测结果 （一）大气环境影响评价工作等级的确定 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. （二）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度; 非甲烷总烃. 1; 非甲烷总烃; 132.547666; 47.645641; 57.0; 132.71; 67.84; 77.91; 5; 8760; /; 0.472. （三）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 35 °C. 最低环境温度; -35 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （四）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 184.22; 9.221; /. 表7-6 大气估算模式计算结果 下方向距离(m); 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站. 非甲烷总烃浓度（ug/m3）; 非甲烷总烃占标率（%）. 下风向最大质量浓度及占标率（98m）; 184.22; 9.221. D10%最远距离; /; /. 综合以上分析，本项目非甲烷总烃Pmax值为9.221%，Cmax为124.41ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （五）大气污染物排放量核算 表7-7 无组织排放量核算 排放口; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 排气筒; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》; 4.0; 4.141. 表7-8 大气污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量. 非甲烷总烃; 4.141. 表7-9 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 加油站; 油气回收系统发生故障; 非甲烷总烃; 0.709; ＜1; 1; 及时检修，排除故障. （六）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的非甲烷总烃为污染源，经估算模型计算，本项目大气评价工作等级为二级，无需进行进一步预测与评价，因此项目不设置大气环境防护距离。 2、运营期废水污染防治措施和影响分析 项目营运期后产生的废水主要为生活污水，污水排放总量为0.144t/d，52.56t/a，生活污水污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准经市政污水管网排入同江市城市污水处理厂，处理达到处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B排放标准后排入松花江。 同江市城市污水处理厂处理规模2万立方米/日，本项目污水产生量0.144t/d，占污水处理厂处理能力的 0.072%，可满足本项目污水排放需要。该厂采用 MBR单元组合法处理工艺，废水处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入松花江。由于项目产生污水成分单一，生活污水中主要污染物为COD、氨氮等。按照同类项目可知，经过防渗化粪池消解后污水水质浓度分别为COD：300mg/L、氨氮：30mg/L，可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求。因此本项目建成投入运营时污水排入同江市城市污水处理厂是可行的。 综上，本项目对地表水环境的影响很小，可被环境接受。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 进入市政管网，排入同江市城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; /; /; 1#; 是√ 否□; √企业总排 □雨水总排 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-11废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 300; 4.32×10-5; 0.016. 氨氮; 30; 4.32×10-6; 0.0016. 全厂排放口合计; COD; 0.016. 氨氮; 0.0016. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; 132.556293; 47.647884; 0.0053; 进入市政污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; /; 同江市城市污水处理厂; COD、氨氮; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-20022）一级B标准. 3、运营期噪声影响分析 本项目运行期间噪声来自加油机泵类设备发出的机械噪声、油气回收装置发出的机械噪声和进出入站区车辆产生的交通噪声，为避免以上噪声对项目周边区域造成环境影响，建设单位应采取以下措施进行噪声控制： （1）在满足生产工艺要求的前提下，应选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； （2）泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少振动的发生； （3）应做好加油机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生。 （4）加油站入口处应设置限速标示，使进出入加油站的车辆减速慢行，从而降低交通噪声对周围环境造成的影响。 （5）加油站内要设置禁止鸣笛标示。 车辆进出入站区加油，行驶速度要比在城市主干路上行驶的速度慢很多，因此交通噪声对周围环境的影响较小。采取以上措施，加油站东侧、西侧、南侧站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，加油站北侧站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。项目对周围声环境影响可接受。 4、固体废物污染防治措施和影响分析 （1）生活垃圾污染防治措施 本项目生活垃圾产生量为4kg/d，1.095t/a。生活垃圾产生后要集中收集存放，由市政部门统一处理，生活垃圾不得随意倾倒。建设单位应将生活垃圾收集工作落实到个人，杜绝生活垃圾在站区内露天堆积和站区外的随意倾倒，避免因生活垃圾存放而产生的二次环境污染。 （2）油罐底泥污染防治措施 储油罐经过长期使用，在罐底积累的底泥需定时清除。频率为5年一次，产生量约为0.25 t。油罐油泥属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-221-08），因此应按照《国家危险废物名录》（2016年）中有关规定进行处置。建议委托周边有资质单位处置。 由以上可知，本项目固废均得到有效处置，不会对周围环境产生较大的影响。 5、地下水环境影响分析 本项目在建设过程中使用双层SF埋地储罐，对地下水影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目为地下水影响Ⅱ类项目，应该对地下水的影响进行详细评价，详见地下水专篇。 - 6、土壤环境影响评价 依据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业中加油站”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，加油站占地面积为4054 m2，依据占地规模划分属于小型项目；本项目新建4座双层埋地储罐（双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3），加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了漏油在线监测系统，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受防渗罐池的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区，不会对储油区以外的土壤造成影响，因此入渗途径为不敏感。综上所述，本项目土壤环境敏感程度为不敏感。 表7-13污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-14 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 依据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析 - 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，不涉及有组织废气排放，因此只进行非甲烷总烃废气的无组织排放分析。本项目非甲烷总烃排放量为4.141t/a，应用AERSCREEN估算模型进行预测，厂界外最大浓度为0.18422mg/m3，无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值（10mg/m3）和厂房外监控点处任意一次浓度值（30mg/m3）同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求，对周围环境影响较小。 - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 与本项目相关的第五条表述：油品储运销VOCs综合治理，加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目为加油站项目，本项目拟定建立二级油气回收系统对运营期间产生的非甲烷总烃进行回收。油气回收工艺包括两个阶段，一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。二阶段油气回收系统是真空辅助式油气回收系统。利用真空泵的外力将加油作业过程中逃逸出来的油气回收到储油罐的回收系统。油气回收系统的油气回收率高于90%，回收的油气最终通过油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。本项目年销售成品油3000 t/a，其中柴油销售1000 t/a、汽油销售量2000t/a，小于5000吨，因此本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》文件的要求。 - 与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》的符合性分析 根据《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》第四条，全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。本项目为加油站项目，本项目拟定建立二级油气回收系统对运营期间产生的非甲烷总烃进行回收。油气回收工艺包括两个阶段，一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地下储油罐时，油罐内油气返回到油罐车的气相平衡式油气回收系统。二阶段油气回收系统是真空辅助式油气回收系统。利用真空泵的外力将加油作业过程中逃逸出来的油气回收到储油罐的回收系统。油气回收系统的油气回收率高于90%，回收的油气最终通过油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行，符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》文件的要求。 环境影响分析小结： 本项目在认真落实评价中提出的污染防治措施的基础上，运行期产生的各种污染物可以得到有效治理，实现达标排放，对建设地点周围环境影响轻微，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 三、总量控制 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站站房冬季供暖采取电取暖，项目运营期间不排放颗粒物、SO2和NOx；运营期生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江。本项目总量控制因子排放总量详见下表。 表7-15污染物排放总量表（t/a） 类别; 污染物; 核定排放量. 废气; VOCs; 4.141. 四、环保“三同时”竣工验收 环保“三同时”竣工验收见表7-16。 表7-16 环保“三同时”竣工验收一览表 环境要素; 验收项目; 验收内容; 验收要求. 大气环境; 非甲烷总烃; 油气回收系统（汽油加油作业及大呼吸回收效率为90%）; 厂界非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. 水环境; 生活污水; 生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江; 不外排. 声环境; 噪声; 限速行驶、选取低噪声设备，采取隔声、减振措施; 北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准，东侧、西侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 交由市政部门处理; 处置率100%. 油罐底泥; 交有资质单位处理. 表7-17 根据《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范（HJ/T431-2008)》补充加油站环保设施现场检查内容一览表 加油站污染源; 环保设施; 现场检查主要内容; 标准. 卸 油; 浸没式卸油方式; 卸油管出油口距罐底高度; ≤200mm. 溢流控制措施; 类型、品牌、型号; —. 油气回收接口; 截流阀、密封式快速接头 和帽盖; DN100. 地下油气管线; 管线坡度; ≥1%. 直径; ≥DN50. 储油; 压力／ 真空阀; 品牌、型号; —. 电子式液位计; 是否具有测漏功能; 宜选择测漏功能. 加油; 油气回收系统; 逐项检查技术评估报告包 含的设备; —. 回收型加油枪; 品牌、型号; —. 真空辅助方式 密闭收集; 加油时真空泵是否运转; —. 油气回收管线; 管线坡度; ≥1%. 直径; ≥DN50. 拉断截止阀; 品牌、型号; —. 油气排放处理装置; 方法、品牌、型号、运行、 启动方式和范围、进口流量 计及记录流量和流量对应的 时间; —. 排气筒高度; ≥4m. 环境监测计划见表7-18。 表7-18 环境监测计划一览表（大气、噪声、地下水） 序号; 环境要素; 监测项目; 监测点; 监测项目分析方法; 监测时间和频率. 1; 废气; 非甲烷总烃; 加油站 上风向 加油站 下风向; 气象色谱法HJ/T38-1999; 每季度监测1次，一次连续监测2天. 2; 噪声; 等效连续A声级; 站区厂界外1m四周各一个点; 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行监测; 每季度监测1次，一次连续监测2天. 3; 地下水; 石油类; 厂区内的跟踪监测 井; 红外分光光度法 HJ 637-2012; 每季度监测1次，一次连续监测1天. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 1、气相色谱法 2、吹脱捕集气相色谱法 3、GC/MS法. 甲基叔丁基醚; 静态顶空气相色谱测定方法. 铅、二氯乙烷; 铅：EDTA滴定法 二氯乙烷：静态顶空气相色谱测定方法.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油站 | 非甲烷 总烃 | 油气回收系统（汽油加油作业及大呼吸回收效率为90%） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求 |
| 地表水 | 办公室 | COD NH3-N | 生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江 | 不外排 |
| 地下水 | 地埋油罐 | 石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚、铅、二氯乙烷 | 双层油罐储油 地下水跟踪监测并公开信息制定应急相应预案 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 固体废物 | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集 市政部门统一处理 | 处置率100% |
|  | 油罐区 | 底泥 | 交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 加油机 车辆 油气回收装置 | 噪声 | 选择低噪声设备 规范安装、调整动平衡 安装禁鸣、限速标志 | 北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准，东侧、西侧、南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准 |

九、风险分析

本项目经销机动车用汽油、柴油，理化性质见表9-1和表9-2。 表9-1 汽油理化性质及危险性 ①危险性概述. 危险性类别：; 第3.1 类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳，共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. ②理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; <-60; 相对密度(水=1); 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度(空气=1); 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限%(V/V)：; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限%(V/V)：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。. ③稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. - 理学资料. 急性毒性：; LD5067000mg/kg（小鼠径口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/kg小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 灭火剂; 泡沫、干粉、CO2、砂土，用水冷却容器（用水灭火无效）. 表9-2 柴油理化性质及危险性 ①危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点，易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. ②理化性质. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体; 主要途径; 用作柴油机的燃料等. 闪点℃; 45～55; 相对密度; 0.83～0.855. 沸点℃; 200～350; 爆炸上限%（V/V）; 4.5. 自然点℃; 257; 爆炸下限%（V/V）; 1.5. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇，易溶于脂肪. ③稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. ④毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50 （目前尚无数据）. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 灭火剂; 泡沫、干粉、CO2、砂土，用水冷却容器（用水灭火无效）. （一）评价依据 本项目经销机动车用汽油、柴油属于易燃物质，存在环境风险，危险源情况见表9-3。 表9-3危险源情况表 危险源; 燃料; 罐容积 （m3）; 数量 （个）; 贮油量 （t）; 罐型式; 储存位置. 罐区; 汽油; 30; 2; 35.52; 卧式罐; 全部地下. 柴油; 50; 1; 55.68. 30; 1. 卸油、加油区; 汽油 柴油; 卸油、加油均通过地下管道传输； 加油区设汽油、柴油加油机共4台。. 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分原则见表9-4。 表9-4 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定型说明. 油类物质临界量为2500t，经计算Q=（35.52+55.68）/2500=91.2/2500=0.06156＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。 （二）环境敏感目标概况 本项目环境风险保护目标为：以本项目地埋式油罐为中心6km2的圆形区域（调查半径1.4km）的地下水环境。以本项目为中心，边长5km的矩形区域的大气环境保护目标（其中包括，桦树村、双兴村、朱家村）。 （三）环境风险识别 本项目危险物质主要为储罐中的汽油和柴油，站区建有双层防渗埋地油罐4个（其中，双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3），占地面积145m2，均位于站区西侧，为地埋式储罐。 由于燃料油的燃、爆性，存在泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷，焊缝开裂，基础工程不合格，管道腐蚀及违规操作、管理不善、自然灾害等。一旦发生泄漏、爆炸、火灾等风险，将对大气和地下水造成影响。 （四）环境风险分析 - 对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 - 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了漏油在线监测系统，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （五）风险防范措施及应急要求 1、风险防范措施 （1）为降低风险概率，其设计和施工要严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的各项规定，为增大对自然灾害的防范能力，应按地震裂度八度设防，提高储油基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 （2）厂区总平面布置应符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （3）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 （4）加油站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。加油站设置14只4kg手提式干粉灭火器、18只18kg二氧化碳灭火器、配置灭火毯2块，沙子6m3。 （5）在站内可能聚集汽油的位置，设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的有关规定。 （6）加油的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；使用密闭加油技术，卸油时必须采用密闭卸油。 （7）罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。 （8）埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 （9）加油机的油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路，应防火、防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动。 （10）设置禁止性提示公告，严禁在加油站内使用手机、对讲机等通许设施，严禁在加油站内吸烟。 2、油品泄漏事故应急措施 （1）通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸。 （2）确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少原油的泄漏量。 （3）停止输油作业，然后关闭所有阀门。 （4）组织抢修队进行抢修。 （5）对泄漏出的原油及时进行清理。 3、事故应急预案的建立 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减小灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，可在灾害发生时采取及时有效的应急救援行动，可以最大限度的拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成： ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤发生人员中毒时的应急预案； ⑥发生人员烧伤时的应急预案； ⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案； ⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案； ⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 （六）分析结论 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 表9-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石油天然气股份有限公司黑龙江佳木斯同江经营部第三加油站项目. 建设地点; （黑龙江）省; （佳木斯）市; （同江）区; （/）镇; （/）园区. 地理坐标; 经度; 132.556293; 纬度; 47.647884. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质主要为储罐中的汽油和柴油，站区建有双层钢制汽油罐2×30 m3；双层钢制柴油罐1×50m3、1×30 m3，均位于站区西侧储罐区内，为地埋式储罐。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; （1）地下水：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 （2）大气：根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了漏油在线监测系统，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。. 风险防范措施要求; （1）为降低风险概率，其设计和施工要严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的各项规定，为增大对自然灾害的防范能力，应按地震裂度八度设防，提高储油基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 （2）厂区总平面布置应符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （3）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 （4）加油站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。加油站设置14只4kg手提式干粉灭火器、18只18kg二氧化碳灭火器、配置灭火毯2块，沙子6m3。 （5）在站内可能聚集汽油的位置，设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的有关规定。 （6）加油的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；使用密闭加油技术，卸油时必须采用密闭卸油。 （7）罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。 （8）埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 （9）加油机的油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路，应防火、防爆、 紧固严密、不渗不漏、不误动。 （10）设置禁止性提示公告，严禁在加油站内使用手机、对讲机等通许设施，严禁在加油站内吸烟. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）.

十、结论与建议

一、产业政策符合性分析结论 加油站建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”和“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策要求。 二、环境质量现状评价结论 1、环境空气现状 本项目位于同江市开发区平安大道南、市政搅拌站西侧。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定要求，本次空气环境质量现状达标情况的判定，是根据佳木斯市环境监测站 2018 年环境空气逐日监测数据，按照 HJ663 中各评价项目的年评价指标进行区域环境空气质量达标情况判断。佳木斯市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8 ug/m3、22 ug/m3、47 ug/m3、29 ug/m3 ；CO 24小时平均第 95 百 分位数为 1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为121 ug/m3；各污染物平均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，可确定项目所在区域为达标区。 根据黑龙江省星科环境监测有限公司2020年05月1日-2020年05月7日对加油站区域环境内监测结果，本项目厂址和下风向的非甲烷总烃浓度均低于检出限浓度，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值要求。 2、水环境现状 本项目参考《佳木斯海事局同江海事工作船码头工程修复工程项目》环评报告中地表水监测数据。 根据监测数据可知，松花江3个监测断面，各监测因子指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境状况 本项目所在区域为商业、工业混合区，工业混杂，故该区域环境噪声执行2类区域标准。项目周边无其他工业企业，区域噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的2类标准要求。 4、地下水现状评价结论 根据黑龙江省星科环境监测有限公司于2019年05月2日现场监测，通过选取八大离子：钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本水质因子：pH值（无量纲）、氨氮、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群（MPNb/100mL））、硫酸盐、氯化物；特征因子：石油类等因子的分析，结果表明，评价区域地下水水质因子和特征因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A生活饮用水水质参考指标及限值。 三、总量控制结论 本项目总量控制指标如下： 预测排放总量 挥发性有机物（VOCs）：4.141 t/a； 核算排放总量 挥发性有机物（VOCs）：4.141 t/a； 四、环境影响分析结论 1、施工期环境影响分析结论 施工期的环境影响主要为大气扬尘、机械车辆噪声等的影响，由于本项目的施工量不大，而且这种影响影响是短期的、暂时的，施工结束后噪声环境影响就会消失。因此不会对环境产生较大的影响。 2、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境 本项目的非甲烷总烃的排放属于无组织排放，不涉及有组织废气排放，因此只进行非甲烷总烃废气的无组织排放分析。本项目非甲烷总烃排放量为4.141 t/a，应用AERSCREEN估算模型进行预测，厂界外最大浓度为0.18422mg/m3，加油站站界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃的无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3的要求，无组织非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值要求，对周围环境影响较小。 （2）声环境 加油站北侧、西侧、南侧站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，加油站东侧站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，项目对周围声环境影响可接受。 （3）水环境 本项目生活污水经过防渗化粪池预处理后经过排水管网，进入同江市城市污水处理厂处理达标后排放松花江，对地表水影响较小。 （4）固体废物 生活垃圾集中收集后由市政部门统一处理，加油站运营期间危险废物主要为油泥，油泥委托有资质的单位进行无害化处置，固体废物经上述处理后，处置率100%，不会对周围居民区等环境敏感目标及周围环境产生不利影响。 （5）地下水环境 通过采取防渗等地下水防治措施，能够有效防止对地下水环境的影响。 本项目在切实落实本报告表所提污染防治措施的前提下，项目产生的废气污染物、废水污染物、噪声和固体废物都能达标排放，不改变加油站周围环境质量现状，各类污染物对外环境影响很小。 五、环保投资 本项目环保投资估算20.5万元，占总投资比例的3.13%。 六、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，在全面落实本报告表所提各项污染防治措施的前提下，各类污染物将得到及时处理，并达标排放，对外环境的影响较小，可为现有环境所接受。因此，本项目的建设是可行的。 七、建议 为了实现生产目标与环境效益的统一，环境管理应与生产管理紧密结合。在本项目的实施过程中及投产后，该厂的环境管理部门要依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，将工程的环境管理纳入加油站整个环境管理计划当中，认真贯彻清洁生产原则，协调好发展生产与保护环境的关系，并搞好本项目建设。

本项目

附图1建设项目地理位置图

附图2平面布置图

- 东侧为农田                              南侧为树林

西侧为树林                       北侧隔平安大道为农田

附图3项目区域现状图

附件1 营业执照

附件2 大气污染物计算说明

大气污染物计算说明

本项目挥发性有机物VOCs产生量根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南(试行)》进行计算：

挥发性有机物年产生量=年销售量（kg）×3.243g/kg油品

本项目汽油挥发性有机物年产生量=2000 ×1000kg/a×3.243g/kg=6.486t/a；

本项目柴油挥发性有机物年产生量=1000×1000kg/a×3.243g/kg=3.243t/a；

本项目汽油与柴油挥发性有机物年产生量=9.729t/a。

拱顶罐小呼吸量：

小呼吸产生量（m3/a）

（公式依据《石油库节能设计导则》）

—拱顶罐年小呼吸损耗量(m3/a)；

—油罐内油品本体温度下的蒸汽压（kPa）；

—当地大气压（kPa）；

—油罐内气体空间高度（m）；

—大气温度的平均日温差（℃）；

—涂料系数；

—单位换算系数；

—油品系数；

—油罐直径(m)。

单个油罐小呼吸挥发性有机物产生量 (m3/a) =

(0.024×3.05×1××2.591.73×10.51×100.5×1.2×0.28)m3/a=0.19 m3/a

单个油罐小呼吸挥发性有机物产生量(t/a)=0.19m3/a×汽油密度=0.19m3/a×730kg/m3=138.7kg/a=0.1387t/a。

由于本项目汽油储罐有2个，因此本项目小呼吸挥发性有机物产生量为0.1387t/a ×2=0.277t/a。

汽油加油作业及大呼吸

汽油加油作业及大呼吸产生量=汽油挥发性有机物年产生量-汽油小呼吸产生量=（6.486-0.277)t/a=6.209‬t/a

2、排放量

汽油加油作业及大呼吸排放量=汽油加油作业及大呼吸产生量×(1-油气回收效率)=6.209t/a×（1-90%）=0.621t/a；

汽油储罐小呼吸挥发性有机物排放量=汽油储罐小呼吸挥发性有机物产生量=0.277t/a；

柴油挥发性有机物排放量=柴油挥发性有机物产生量=3.243t/a；

本项目总排放量=汽油加油作业及大呼吸排放量+汽油储罐小呼吸挥发性有机物排放量+柴油挥发性有机物排放量=（0.621+0.277+3.243）t/a=4.141t/a。

表1  本项目挥发性有机物产生、排放情况一览表（t/a）

| 损失原因 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油小呼吸损失 | 0.277 | —— | 0.277 |
| 汽油加油作业及大呼吸损失 | 6.209 | 油气收集及回收系统，回收率90% | 0.621 |
| 柴油损失 | 3.243 | —— | 3.243 |
| 合计 | 9.729‬ | —— | 4.141‬ |

附件3 土地文件

附件4 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与评价范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500-2000 t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准☑ |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的 污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网络模型 □ |  |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  |  | NOX：（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：（4.141 ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”，“（ ）”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5 风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 油类物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总存在量/t | 91.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  |  | F3 |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  | S3 |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 |  |  |  |  |  | G2 |  |  |  |  |  | G3 |  |  |
|  |  |  | 包气带防污功能 |  |  | D1 |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  | D3 |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  |  | 1≤Q<10 |  |  |  |  |  | 10≤Q<100 |  |  |  |  |  | Q>100 |  |  |
|  |  | M值 | M1 |  |  | M2 |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  | M4 |  |  |
|  |  | P值 | P1 |  |  | P2 |  |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  |  | P4 |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | （1）为降低风险概率，其设计和施工要严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的各项规定，为增大对自然灾害的防范能力，应按地震裂度八度设防，提高储油基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 （2）厂区总平面布置应符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （3）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 （4）加油站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。加油站设置14只4kg手提式干粉灭火器、18只18kg二氧化碳灭火器、配置灭火毯2块，沙子6m3。 （5）在站内可能聚集汽油的位置，设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）的有关规定。 （6）加油的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；使用密闭加油技术，卸油时必须采用密闭卸油。 （7）罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）的规定。 （8）埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。 （9）加油机的油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路，应防火、防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动。 （10）设置禁止性提示公告，严禁在加油站内使用手机、对讲机等通许设施，严禁在加油站内吸烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其风险水平可以被接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ； pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |  |  |
| 评级等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ； 其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场 监测 ；入河排污口数据 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  | （ ） |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（15.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD ） |  |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m/s；鱼类繁殖期（ ）m/s；其他（ ）m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域削减 ；依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  | （总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  | （COD、氨氮） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：检测报告