建设项目环境影响报告表

项目名称：同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目

建设单位：同江市利友塑料制品有限公司

2020年6月

哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

九、结论与建议	50

附图

附图1  本项目地理位置图

附图2  项目周边情况照片

附图3  项目平面布置图

附件

附件1  营业执照

附件2  租赁合同

附件3  建设项目大气环境影响评价自查表

附件4  现状检测报告

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 同江市利友塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张振友 |  |  | 联系人 |  | 张振友 |  |  |
| 通讯地址 | 同江市东区平安大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13945431256 |  |  | 邮政编码 |  | 156400 |  |  |
| 建设地点 | 黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 216 |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 70 | 其中：环保投资(万元) | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 14.29% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年8月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景 同江市利友塑料制品有限公司成立于2019年，位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道。是一家专注于生产、销售商品零售包装袋高新企业。拟建项目场地为租赁，拟建项目占地面积216m2，拟建项目建筑面积216m2。拟建项目内设商品零售包装袋生产线1条，拟建项目在厂房里同时配备成品库、原料库、危险废物暂存间7.5m3、办公室。拟建公司配备员工4人，拟建项目可实现年产商品零售包装袋300t。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料纸品制造-其他。）等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。受同江市利友塑料制品有限公司的委托，我公司承担了《同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目环境影响报告表》的编制工作。 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A规定本项目属于116，塑料制品制造-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），附录A，表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目不在表中，因此无需开展土壤环境影响评价。 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中规定的评价工作等级划分依据以及本项目的具体情况。本项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，因此确定地表水环境影响评价等级为三级B。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为2.56%，Cmax为51.29ug/m3，出现在下风向11m，根据评价工作等级划分，大气环境评价工作等级确定为二级，二级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 2、项目概况 2.1、项目建设概况 （1）项目名称：同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：同江市利友塑料制品有限公司； （4）建设地点：黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道； （5）占地面积：216m2； （6）项目投资：该项目总投资70万元。 2.2、项目建设地点及周边概况 本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。场地为租赁，租赁同江市彩钢结构有限公司一个厂房，厂房边界即厂区边界。本项目厂界东侧为锦江街，本项目厂界南侧为同江市彩钢结构有限公司锅炉房，本项目厂界西侧隔空地为同江市彩钢结构有限公司办公室，本项目厂界北侧紧邻库房（同江市彩钢结构有限公司的库房）。项目地理位置见附图1，周边环境图见附图2。 2.3、项目建设规模及内容 占地面积216m2，总建筑面积216m2，内设商品零售包装袋生产线1条，年生产规模为300t，该厂房里同时配备成品库、原料库、危险废物暂存间7.5m3、办公室。项目组成见表1-1： 表1-1 本项目建设内容组成一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房; 租赁的一层厂房，占地面积216m2，建筑面积216m2，内设1条商品零售包装袋生产线，年生产规模为300t，工艺为：聚乙烯颗粒→加热塑化→膜泡吹涨成型→定型牵引拉伸→印刷→卷膜成卷→成品。; 厂房利旧. 储运工程; 厂房; 该厂房里同时设置成品库、原料库、危废暂存间7.5m3、办公室，厂房里采取隔断形式; 厂房利旧，里面隔断新建. 公用工程; 给水系统; 本项目用水主要为生活用水，桶装运至项目所在地（外购）; 依托. 排水系统; 生活污水排入防渗旱厕（同江市彩钢结构有限公司），定期清掏堆肥; 依托. 供电系统; 当地供电网统一供给; 依托. 供热系统; 电采暖，生产用热为电加热; 新建. 环保工程; 废气; 车间密闭，非甲烷总烃经集气罩收集，活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（活性炭每三个月更换一次）; 新建. 废水; 本项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕（同江市彩钢结构有限公司），定期清掏堆肥; 依托. 危险废物暂存间防渗措施为底部铺1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，池底及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施; 新建. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。废油墨桶年产生15个，厂家回收利用。油墨抹布属于危险废物，委托有资质的单位处理。废边角料回用于生产。废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理; 新建. 2.4、产品方案 本项目产品规模如下表1-2所示。 表1-2 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 1; 商品零售包装袋; 300; t/a. 规格：各种规格，型号：各种规格型号，用途：食品袋；形式：背心袋、马夹袋，壁厚0.5mm，长度：各种规格（m）. 2.5原辅料用量 1-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年产量; 单位; 单位来源. 1; 聚乙烯颗粒; 240; t/a; 新料，外购. 2; 酯溶油墨; 5; t/a; 外购. （1）聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。 （2）酯溶油墨：为油性油墨，酯溶油墨的主要成分分为主剂和助剂；主剂包括色料和连接料；色料包括颜料（主要成分钛白粉、永固黄、钛青蓝、碳黑、金光红）占14%和填充料（主要成分碳酸钙）占4.5%；连接料包括树脂和有机溶剂，树脂（主要成分松香改型树脂、聚酰胺树脂、聚氨酯树脂）占63%，树脂为连接料的中心材料；有机溶剂（主要成分醋酸乙酯、丁酯）占18%，有机溶剂在连接料中用于溶解树脂，本项目所使用的酯溶油墨中的有机溶剂不含芳香烃类；助剂（分散剂和抗静电剂）占0.5%。 2.6、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 制袋机; 1; 台; 备注制袋机带有切割功能. 2; 印刷机; 1; 台; 800型凹版印刷机. 3; 吹膜机; 1; 台; /. 2.7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，年工作300天，2班制，每天8小时。 3、公用工程 3.1、给水工程 本项目用水主要为员工的生活用水，由附近村屯供给，桶装运至项目所在地。 职工生活用水：本项目劳动定员4人，年工作300天。根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2017）生活用水按每人50L/d计，生活用水量为0.2t/d，60t/a。 洒水降尘用水：本项目占地面积216m2，根据《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2017）洒水降尘用水按2.5L/m2·d计，年洒水降尘150天，洒水降尘用水量为0.54t/d，81t/a。 3.2、排水工程 生活污水产生量按用水量的80%计算，职工生活污水为0.16t/d，48t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 洒水降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 0.04 0.74 0.2 生活用水 防渗旱厕 0.16 新鲜水 0.54 0.54 洒水降尘 蒸发损耗 图1-1 水平衡图（t/d） 3.3、供电工程 本项目用电为市政供电，满足用电需要。 ### 4、符合性分析 4.1、与产业政策符合性分析 根据发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的商品零售包装袋壁厚0.5mm，本项目不属于“第三类淘汰类4、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产”，本项目使用的印刷机为800型凹版印刷机，工作原理为：由于凹印墨层比胶印要厚，当一色印完后，必须采用干燥系统使印刷品上的油墨溶剂迅速挥发、干燥，使油墨固着在承印物上。每一色都要进行干燥，并保证油墨的干燥速度与印刷速度相匹配。不属于“（十四）印刷15、P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机，16、PE802型双合页印刷机，17、TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机，18、TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机，19、TY4201型四开一回转双色印刷机，20、TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机，21、TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机，22、TR801型系列立式平台印刷机，23、LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机，24、LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机，25、LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机”，因此项目符合国家产业政策。 4.2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号符合性分析 三、控制思路与要求（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目使用的酯溶油墨以低气味环保类溶剂为主，不含苯、酮等类溶剂，溶剂残留量小，适合环保要求的BOPP膜材软包装印刷，所以符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号。 4.3、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》黑环发〔2019〕153号符合性分析 三、重点任务（十）包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。有条件的市（地）可逐步开展出版物印刷VOCs治理工作。 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。 非芳香烃溶剂油墨分为醇、酯溶性油墨，本项目使用的酯溶油墨，油墨主要是低气味环保溶剂，不含苯，酮等溶剂，溶剂残留量小，适用于环保型BOPP薄膜软包装印刷；本项目使用环保型油墨，属于从源头控制，所以符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》黑环发〔2019〕153号文件。 4.4、项目选址和平面布置合理性分析 选址合理性分析：本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。同江经济开发区分为：物流产业园、食品加工园、循环经济产业园、机电产业园、综合服务区、轻工产品加工园、新型建材产业园、木材精深加工产业园，本项目位于循环经济产业园地块，符合《同江经济开发区总体规划（2013-2030）》黑环函[2014]277号。场地为租赁同江市彩钢结构有限公司其中一个厂房，该用地性质为工业用地，本项目厂界东侧为锦江街，本项目厂界南侧为同江市彩钢结构有限公司锅炉房，本项目厂界西侧隔空地为同江市彩钢结构有限公司办公室，本项目厂界北侧紧邻库房（同江市彩钢结构有限公司的库房）。项目评价范围内无名胜古迹和保护历史文物，因此本项目选址合理。 平面布置合理性分析：本项目为同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目，厂房为租赁，设备摆放合理，厂房内功能齐全，能够满足生产需求。 本项目在本报告表所述的环保措施得以全面落实的前提下，本项目选址与平面布置合理。 4.5、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 表1-5 “三线一单”符合性分析 文号; 类别; 项目与“三线一单”符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）; 生态保护 红线; 本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。场地为租赁。所在区域尚未划定生态红线，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。不涉及村屯，沿公路沿线布设。; 符合. 环境质量 底线; 本项目区域大气环境、声环境、地表水环境均能够满足相应标准要求，因此符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用 上线; 所需要的资源为土地资源和电资源。土地是租赁同江市彩钢结构有限公司厂房，不新增占地，电资源为当地电业局供给，土地资源和电资源都未超出当地的资源利用上线，综上所述，本项目符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入 负面清单; 本项目所在地不在《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单》内。列入清单禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。列入清单限制类产业有：《指导目录》中的限制类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 拟建项目属于允许类，本项目所需设备也不在《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制及淘汰类项目，不属于环境准入负面清单中的项目。; 符合. 5、项目总投资及环保投资 本项目总投资70万元，其中环保投资10万元，占总投资的14.29%。环保投资明细见表1-6。 表1-6 项目环保措施及投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）. 运营期; 废气; 车间密闭，非甲烷总烃经集气罩收集后，由活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放; 2.5. 废水; 生活污水排入防渗旱厕（同江市彩钢结构有限公司），定期清掏堆肥; 1.5. 危险废物暂存间防渗措施为底部铺1m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s，池底及边墙采用混凝土浇筑，保证无渗漏缝，在混凝土表面铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施; 2. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。废油墨桶年产生15个，厂家回收利用。油墨抹布属于危险废物，委托有资质的单位处理。废边角料回用于生产。废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理; 1. 设施运行维护费用; 3. 总环保费用合计; 10. 总投资; 70. 占总投资; 14.29%. |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 同江市位于黑龙江省东北部，松花江与黑龙江交汇处南岸的三角地带。东与抚远县接壤，南与富锦、饶河为邻，西濒黑龙江与绥滨县一水相连，北隔黑龙江与俄罗斯远东地区相望，边境线长170km。本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。 2、地质、地形、地貌 同江属三江低地冲积平原。地势由西南向东逐渐倾斜，平均海拔高度为45m-65m之间，坡降一般为1/-1/8000。西部为漫川漫岗，中部为低山残丘和平原。东部为低平地，沿江是泛滥地。由于黑龙江多次泛滥冲积和沉积作用，在沿江一带形成高漫滩。地势绝大部分比较平坦，局部地区是“钱搭子”地形，俗称漫川漫岗，坡度平缓，岗顶平坦，海拔在62m-52m，缓坡地带，坡度一般在3度以下，主要土壤类型是黑土、白浆土和草甸土，成土母质为黄土状粘土和砂壤质冲积物。 3、气候、气象特征 近20年来，同江市年平均气温为4.1℃，年极端最高气温37.2℃（1982年8月），年极端最低气温-37.0℃（1980年1月）；多年平均降水量为510.7mm，年最大降水量827.8mm，降水主要集中在七、八月份；同江市多年主导风向为W风、年最大风速25.0m/s，多年平均风速在3.8m/s。年平均相对湿度约66％。 4、水文 松花江流经同江市，松花江从乐业平安村入境，由南向北，在距同江城东北4km的三江口处汇入黑龙江，境内流长33km，江面冬季宽度为400-800m，夏季宽度为1000-1500m，洪水期宽度为1500-2000m。全部水域面积49505亩，其中：主河道水域面积为42031亩，江通水域面积为7474亩，松花江同江段最大流量16000m3/s，最小流量130m3/s，平均流量8460m3/s。五十年一遇洪水位55.6m，历史最高洪水位56.5m（1960年），最低水位47.4m，警戒水位53.5m，平均水位52.4m。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 环境空气质量现状采用同江政府门户网站上发布的《2018年1季度大气自动监测数据》、《2018年2季度大气自动监测数据》、《2018年3季度大气自动监测数据》、《2018年4季度大气自动监测数据》评价基准年2018年同江市环境空气质量自动监测数据。2018年同江市环境空气质量全年有效监测天数为322天，环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为309天，达标比例为95.96%；其中一级优为205天，二级良为104天，三级轻度污染为13天。同江市环境空气质量现状评价见下表。 表3-1 同江市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 二级标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 30; 80; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 81.4; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 60; 150; 40.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 44; 75; 58.7; 达标. CO; 24小时平均; 3.8; 4; 95.0; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 3.8; 4; 95.0; 达标. O3; 日最大8小时平均; 98; 160; 61.3; 达标. 第90百分位数8h平均质量浓度; 97; 16; 60.6; 达标. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3单位为μg/m3；CO单位：mg/m3。 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项污染物年均值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，故同江市为环境空气质量达标区。 1.2其他污染物环境质量现状 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对建设项目排放的其他大气污染物进行补充监测，根据区域气象特征、评价范围及周围环境敏感点分布情况，本项目环境空气现状监测共布设1个监测点。具体监测点位及监测因子见表3-2。 表3-2 大气其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 1#厂区; 非甲烷总烃; -; -. 监测点位图见图3-1。 图3-1 监测点位置图 （2）监测时间及频率 环境空气质量现状监测于2020年5月13日-5月19日进行，分别连续监测7天，每天4次，每次采样不小于45分钟。 （3）现状评价 ①评价标准 评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值。 ②评价方法 采用分指数法。分指数法公式如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%。 Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 ③评价因子的筛选 同现状监测因子。 ④监测结果 非甲烷总烃现状监测统计结果详见表3-3。 ⑤现状评价 环境质量现状分指数法评价结果分别列于表3-3。 表3-3 监测结果统计表 序号; 采样位置; 采样时间; 样品编号; 结果; 标准; 占标率%; 超标率%; 达标情况. 非甲烷总烃. 1.; 1# 厂区; 2020.05.13; LY200513Q0101; 0.31; 2.0; 15.50; 0; 达标. LY200513Q0102; 0.33; 2.0; 16.50; 0; 达标. LY200513Q0103; 0.35; 2.0; 17.50; 0; 达标. LY200513Q0104; 0.32; 2.0; 16.00; 0; 达标. 2020.05.14; LY200514Q0101; 0.25; 2.0; 12.50; 0; 达标. LY200514Q0102; 0.27; 2.0; 13.50; 0; 达标. LY200514Q0103; 0.27; 2.0; 13.50; 0; 达标. LY200514Q0104; 0.36; 2.0; 18.00; 0; 达标. 2020.05.15; LY200515Q0101; 0.43; 2.0; 21.50; 0; 达标. LY200515Q0102; 0.40; 2.0; 20.00; 0; 达标. LY200515Q0103; 0.37; 2.0; 18.50; 0; 达标. LY200515Q0104; 0.42; 2.0; 21.00; 0; 达标. 2020.05.16; LY200516Q0101; 0.33; 2.0; 16.50; 0; 达标. LY200516Q0102; 0.47; 2.0; 23.50; 0; 达标. LY200516Q0103; 0.40; 2.0; 20.00; 0; 达标. LY200516Q0104; 0.37; 2.0; 18.50; 0; 达标. 1; 1# 厂区; 2020.05.17; LY200517Q0101; 0.40; 2.0; 20.00; 0; 达标. LY200517Q0102; 0.35; 2.0; 17.50; 0; 达标. LY200517Q0103; 0.36; 2.0; 18.00; 0; 达标. LY200517Q0104; 0.37; 2.0; 18.50; 0; 达标. 2020.05.18; LY200518Q0101; 0.35; 2.0; 17.50; 0; 达标. LY200518Q0102; 0.34; 2.0; 17.00; 0; 达标. LY200518Q0103; 0.38; 2.0; 19.00; 0; 达标. LY200518Q0104; 0.33; 2.0; 16.50; 0; 达标. 2020.05.19; LY200519Q0101; 0.44; 2.0; 22.00; 0; 达标. LY200519Q0102; 0.48; 2.0; 24.00; 0; 达标. LY200519Q0103; 0.43; 2.0; 21.50; 0; 达标. LY200519Q0104; 0.38; 2.0; 19.00; 0; 达标. 非甲烷总烃空气质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值。 2、地表水体环境质量现状 根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在地表水体为黑龙江，临近江段水体功能区划为Ⅲ类。本项目引用《同江市医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》中地表水监测数据，该项目于2019年5月24日取得佳木斯市生态环保局下发的批复文件，批文号为：佳环建审【2019】26号。该项目由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司2018年11月12日对黑龙江监测断面进行了监测，连续监测1天。引用项目与本项目地表水体均为黑龙江，且检测时间在3年内，因此引用该项目可行。具体监测断面位置见下表。具体监测断面位置见下表。 表3-4 地表水监测断面布设情况 断面编号; 河流名称; 断面名称; 位置. 2#; 黑龙江; 松花江口上; 黑龙江断面，松花江入黑龙江口上游3km. 3#; 黑龙江; 松花江口下 （例行）; 黑龙江断面，莲花河入黑龙江下游500m，松花江入黑龙江下游45km. 1# 2# 3# 图3-2 地表水监测点位示意图 表3-5 地表水监测结果表 采样时间; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 2#; 3#. 2018.11.12; pH（无量纲）; 7.37; 7.46; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 14; 9; 20; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.072; 0.223; 1.0; 达标. BOD5（mg/L）; 2.8; 1.8; 4; 达标. 监测断面各监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境质量现状 哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2020年5月13日和2020年5月14日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行了监测，监测结果显示昼间噪声值在51.2~53.3dB(A)，夜间噪声值在40.1~42.3dB(A)，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A） 检测地点; 检测时间; 昼Leq; 夜Leq. ▲1#拟建设厂区东厂界外1米处; 2020.05.13; 53.3; 40.1. ▲2#拟建设厂区南厂界外1米处; 52.3; 40.5. ▲3#拟建设厂区西厂界外1米处; 51.8; 41.5. ▲4#拟建设厂区北厂界外1米处; 51.8; 41.6. ▲1#拟建设厂区东厂界外1米处; 2020.05.14; 52.6; 41.9. ▲2#拟建设厂区南厂界外1米处; 53.5; 42.3. ▲3#拟建设厂区西厂界外1米处; 52.1; 40.9. ▲4#拟建设厂区北厂界外1米处; 51.2; 41.0. 标准限值; 60; 50.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。场地为租赁，本项目厂界东侧为锦江街，本项目厂界南侧为同江市彩钢结构有限公司锅炉房，本项目厂界西侧隔空地为同江市彩钢结构有限公司办公室，本项目厂界北侧紧邻库房（同江市彩钢结构有限公司的库房）。本评价区无国家级、省、市级名胜古迹、自然保护区，特殊敏感区等。 （1）依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)二级评价，评价范围为以厂址为中心，边长为5km正方形区域。 （2）厂界200m范围内无声环境敏感点，所在区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准， （3）本项目无生产废水产生，本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。故本项目属于三级B评价。 （4）项目所处区域黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表3-7 环境保护目标一览表 环境要素; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 控制目标. X; Y. 环境空气; 318100; 5281312; 新源村; 集中居住人群; NE; 2476; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 314478; 5278364; 胜利村; SW; 2159. 314647; 5279851; 同江镇; W; 1383. 315337; 5280826; 新街村; NE; 1112. 315285; 5281651; 新卫村; NE; 1838. 图例 ### 本项目 敏感目标 图3-3 项目周围环境关系和敏感目标分布示意图

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 1、大气环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值，具体标准部分限值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准部分限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/Nm3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值. ## 2、地表水环境质量标准 本项目地表水为黑龙江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准部分限值（mg/L，pH值除外） 项目; III类. pH; 6~9. 化学耗氧量（COD）; ≤20. 生化需氧量（BOD5）; ≤4. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 3、声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 单位; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; dB(A); 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，颗粒物≤1.0mg/m3，营运期无废气排放； 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表4-4 污染物排放标准一览表 2、噪声 污染物; 项目; 标准; 级别; 评价标准值. 排放标准; 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 二级15m（有组织）; 非甲烷 总烃; 100mg/m3. 无组织; 4.0mg/m3. 印刷废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）; 二级15m ### （有组织）; 非甲烷; 10kg/h，120mg/m3. 印刷废气厂界外; 《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）; 无组织; 总烃; 4.0mg/m3. 印刷废气厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 无组织; 非甲烷; 10mg/m3. 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；具体见表4-5。 表4-5 噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; dB（A）; 昼间; 70. 夜间; 55. 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）[dB（A）] 类别; 昼 间Leq：dB（A）; 夜 间Leq：dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目固废均为一般固体废物，执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 # 《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气污染物排放总量为：VOC 0.30545t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污环节点 本项目场地为租赁，利用现有闲置厂房，车间已建设完毕，不存在大型的土建工程，只需一定量的设备安装调试，只要加强施工期的管理，做好施工期的“三废”达标治理和噪声防治，本项目施工期对周围环境影响较小，施工期影响在施工结束后自然消除。 2运营期工艺流程及产污环节点 吹 膜 机 制袋机、印刷机 图5-1运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述：将纯聚乙烯原料进行计量后，项目采用电加热，温度为150℃，将聚乙烯颗粒加热融化，对溶化后的原料进行吹涨成型，然后冷却定型拉伸，在通过印刷机印制客户要求的包装物名称、商标、地址等基本信息，然后卷膜成卷，成品外售。 3、运营期主要污染工序分析 3.1、废水 生活污水产生量按用水量的80%计算，职工生活污水为0.16t/d，48t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 洒水降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），本项目废水的污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-1。 表5-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 废水产生量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/l）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合效率; 核算方法; 排放废水量（m3/h）; 排放浓度 （mg/l）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; COD; 0.02; 300; 0.006; 入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排; 0; 类比法; 0; 0; 0; 2400. 氨氮; 30; 0.0006; 0; 0; 0. 3.2、废气 本项目废气污染物主要为生产工艺产生的有机废气。 （1）加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气 项目在使聚乙烯颗粒加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程中均会产生少量的有机废气（熔融烟气）。在受热情况下，聚乙烯颗粒基本不会受热分解，而塑料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解出的单体可挥发至空气中，从而形成有机单体废气。本项目聚乙烯颗粒用量约300t/a，聚乙烯颗粒加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程中均会产生少量的有机废气，该部分废气以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中的推荐公式，非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t树脂原料，则该过程中非甲烷总烃产生量为0.105t/a，0.044kg/h，8.75mg/m3，车间密闭，非甲烷总烃经集气罩收集，风机风量5000m3/h，集气效率为90%，在由活性炭吸附装置（净化效率90%）处置后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放量0.0039375kg/h（0.00945t/a），排放浓度为0.7875mg/m3；非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.011t/a，0.004kg/h。 （2）印刷废气 项目在印刷过程中会使用油墨，而油墨在印刷及干燥时（本项目不设调配工序，购买已调配好的油墨，干燥采用自然风干），油墨中的有机溶剂会挥发而产生有机废气。根据业主提供资料，本项目油墨年使用量约为5吨。本项目所用油墨为脂溶性油墨，为环保型油墨，不含苯和甲苯等有害成分，根据《佛山市工业污染源挥发性有机化合物（VOCs）排放与治理现状研究》中油性油墨的排放系数为0.3，印刷工段会产生VOCs（甲苯、苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、200号溶剂油、乙醇、丁醇等），本项目以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为1.5t/a，0.625kg/h，125mg/m3，本项目印刷工段上方设置集气罩，集气效率90%，风机风量5000m3/h，集气效率为90%，集气罩收集后经车间共用活性炭吸附装置（净化效率90%）处置后经共用15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放量0.05625kg/h（0.135t/a），排放浓度为11.25mg/m3；非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.15t/a，0.0625kg/h。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），本项目废气的污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-2。 表5-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率; 核算方法; 排放废气量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 车间; 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸; 有组织; 非甲烷总烃; 类比法; 5000; 8.75; 0.044; 活性炭吸附; 90%，90%; 类比法; 5000; 0.07875; 0.0039375; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; 类比法; /; /; 0.044; 车间密闭; /; 类比法; /; /; 0.004. 印刷工序; 有组织; 非甲烷总烃; 类比法; 5000; 125; 0.625; 活性炭吸附; 90%，90%; 类比法; 5000; 11.25; 0.05625. 无组织; 非甲烷总烃; 类比法; /; 0.625; 车间密闭; /; 类比法; /; /; 0.0625. 3.3、噪声 运营期噪声主要来源于制袋机单通道600、制袋机单通道450、吹膜机45型设备噪声，声源强度在70~85dB（A）之间，采用选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。不会对周围环境造成污染，产生影响可接受。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），本项目噪声的污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-3。 表5-3 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 治理措施; 噪声排放; 排放时间. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 制袋机; 制袋机; 制袋机; 固定点源; 类比法; 75-85; 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施; 15dB（A）; 类比法; 60-70; 2400. 印刷机; 印刷机; 印刷机; 固定点源; 类比法; 75-85; 15dB（A）; 类比法; 60-70. 吹膜机; 吹膜机; 吹膜机; 固定点源; 类比法; 70-80; 15dB（A）; 类比法; 60-65. 3.4、固废 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废油墨桶、废活性炭、废抹布等。 本项目投产后，职工为4人，生活垃圾产生量以0.5kg/人d计，产生量约0.6t/a，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。 废油墨桶年产生15个，厂家回收利用；根据《固体废物鉴别标准通则》中6.1a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。故本项目产生废油墨桶不属于固体废物。 定期擦印刷机会沾有油墨抹布，油墨抹布年产生0.1t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。 废活性炭年产生量0.5t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。 利用现有危废暂存间1座（面积7.5m2），位于车间内南侧，暂存产生的废油墨桶、废油抹布等危险废物。 废边角料年产0.2t/a，回用于生产。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018），本项目固废的污染源源强核算结果及相关参数一览表见表5-4。 表5-4 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）. 生产车间; 印刷; 油墨抹布; 危险废物; 类比法; 0.1; 委托资质单位处理. 废气净化; 废活性炭; 危险废物; 类比法; 0.5. 废边角料; 废边角料; 一般固废; 系数法; 0.2; 回用于生产. 职工; 职工; 生活垃圾; 一般固废; 系数法; 0.6; 市政部门集中收集统一处理. 危险废物汇总表见表5-5。 表5-5 本项目危险废物产生情况 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 油墨抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1t/a; 印刷; 固; /; 含有残留油墨、稀释剂等; 300d; T/In; 委托资质单位处理. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5t/a; 废气处理; 固态; /; 含有残留油墨、稀释剂等; 300d; T/In; 委托资质单位处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 污染物处理前 |  |  |  | 污染物处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 （单位） |  |  | 产生量 （单位） | 排放浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 大 气 污 染 物 | 车 间 | 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸 | 有组织非甲烷总烃 | 8.75mg/m3 |  |  | 0.105t/a | 0.7875mg/m3 | 0.00945t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | / |  |  | 0.105t/a | / | 0.011t/a |
|  |  | 印刷工序 | 有组织非甲烷总烃 | 125mg/m3 |  | 0.105t/a |  | 11.25mg/m3 | 0.135t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | / |  | 0.105t/a |  | / | 0.15t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 48t/a |  | CODCr | 300mg/L |  | 0.014t/a |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L |  | 0.001t/a |  | 0 | 0 |
| 固 体 废 弃 物 | 职工 |  | 生活垃圾 | 0.6t/a |  |  |  | 由环卫部门外运处理 |  |
|  | 厂房 |  | 废活性炭 | 0.5t/a |  |  |  | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 油墨抹布 | 0.1t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废边角料 | 0.2t/a |  |  |  | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 70~85dB(A) | -- |  |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

- 1、施工期环境影响简要分析 本项目场地为租赁，利用现有闲置厂房，车间已建设完毕，不存在大型的土建工程，只需一定量的设备安装调试，只要加强施工期的管理，做好施工期的“三废”达标治理和噪声防治，本项目施工期对周围环境影响较小，施工期影响在施工结束后自然消除。 - 2、运营期环境影响分析 2.1、废水 生活污水产生量按用水量的80%计算，职工生活污水为0.16t/d，48t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 洒水降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2.2.2要求，间接排放建设项目评价等级为三级B。本项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排，不会造成污染，产生的影响能被周围环境所接受。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测。项目产生的废水不向地表水体排放，对环境无影响。 2.2、废气 2.2.1、达标分析 （1）加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气 车间密闭，非甲烷总烃经集气罩收集，风机风量5000m3/h，集气效率为90%，在由活性炭吸附装置（净化效率90%）处置后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放量0.0039375kg/h（0.00945t/a），排放浓度为0.7875mg/m3；满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）。 （2）有组织印刷废气 项目在印刷过程中会使用油墨，而油墨在印刷及干燥时（本项目不设调配工序，购买已调配好的油墨，干燥采用自然风干），油墨中的有机溶剂会挥发而产生有机废气。印刷工段上方设置集气罩，集气效率90%，风机风量5000m3/h，集气效率为90%，集气罩收集后经车间共用活性炭吸附装置（净化效率90%）处置后经共用15m高排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放量0.05625kg/h（0.135t/a），排放浓度为11.25mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）非甲烷总烃排放标准限值（15m高排气筒排放量10kg/h，排放浓度120mg/m3）。 总结，本项目加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气和印刷废气最后都经过一个排气筒排放，所以排放标准从严执行，非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）。 （3）无组织印刷废气、无组织印刷废气、加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.011t/a，0.004kg/h。厂区内无组织排放监控点浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。 印刷废气非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.15t/a，0.0625kg/h。本项目租赁同江市彩钢结构有限公司一个厂房，厂房边界即厂区边界。在厂房外无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A（表A.1厂区内无组织排放限值，非甲烷总烃排放限值为10mg/m3）要求。在厂界外无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0mg/m3）。 总结，本项目主行业为塑料制品（商品零售包装袋），印刷为辅助工序，无组织排放浓度从《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（表A.1厂区内无组织排放限值，非甲烷总烃排放限值为10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）（表2无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点4.0mg/m3）三个标准中从严执行，同时参考主行业，所以本项目非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。 （4）可行性分析 非甲烷总烃的可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃料，过程控制技术为：溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集。本项目车间密闭、集气罩（集气效率90%），通过活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，符合《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可行技术要求。 2.2.2、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值. 2.2.3、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标(o); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流量(m3/s). 点源; 132.550478; 47.646656; 15.0; 0.3; 10; 1.39; NMHC; 0.0601875; kg/h. 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 132.550478; 47.646656; 17.5; 11.5; 5.8; NMHC; 0.067083333; kg/h. 2.2.4、项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 21.1609万. 最高环境温度; 37.2. 最低环境温度; -37.0°C. AERMET通用地表类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 2.2.5、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; NMHC; 2000.0; 0.97301; 0.05; 88. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 51.29; 2.56; 11. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为2.56%，Cmax为51.29ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 2.2.6、大气污染物总量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，不需要进行污染源调查，只对污染物排放量进行核算，根据本项目工程分析核算污染物排放量见表7-7~7-9。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 名称; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 厂房排气筒; DA001; 非甲烷总烃; 100; 0.0039375; 0.00945. 0.05625; 0.135. 有组织排放总计. 有组织排放总计t/a; 非甲烷总烃; 0.14445. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; DA002; 厂房; 非甲烷总烃; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值; 4.0; 0.161. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.161. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.30545. 2.2.7、大气环境防护距离计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“大气环境防护距离”的要求，以项目排放的所有污染源，经进一步预测模型预测，无大于等于环境质量标准限值的网格区域的包络线，不设置大气环境防护距离。 2.3、噪声 2.3.1、噪声源 运营期噪声主要来源于制袋机、印刷机、吹膜机设备噪声，声源强度在70~85dB（A）之间，工程主要噪声源、源强见表7-10。 表7-10 本项目主要噪声源一览表 工序; 装置; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 治理措施; 噪声排放; 排放时间. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 制袋机; 制袋机; 制袋机; 固定点源; 类比法; 75-85; 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施; 15dB（A）; 类比法; 60-70; 2400. 印刷机; 印刷机; 印刷机; 固定点源; 类比法; 75-85; 15dB（A）; 类比法; 60-70. 吹膜机; 吹膜机; 吹膜机; 固定点源; 类比法; 70-80; 15dB（A）; 类比法; 60-65. 2.3.2、防治措施 1）治理噪声源 从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选取低噪声设备和工艺，对高噪声设备，订货时按设计要求对制造厂家提出噪声限值要求。 2）传播途径控制 ①隔断噪声的传播途径，能置于室内的设备全部置于室内。 ②高噪声设备要求安装在基础减振底座，并将其紧固在减振混凝土机座上，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声材料，用微穿孔板制成的上盖封好。 3）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 2.3.3、预测结果与评价 本项目采用了噪声治理措施，采用HJ2.4-2009中推荐的预测模式进行预测，利用以上预测模式和参数计算各测点的噪声预测值，项目东、西、南、北四周厂界处的预测结果见表7-11。 表7-11 噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点; 昼间. 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 22.76; 60; 达标. 西厂界; 34.47; 60; 达标. 南厂界; 45.32; 60; 达标. 北厂界; 42.12; 60; 达标. 本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对厂区周围声环境影响较小。 图7-1 噪声等值线预测图 2.4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和生产固废。 （1）员工生活垃圾 生活垃圾产生量约0.6t/a，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。 （2）生产固废 定期擦印刷机会沾有油墨抹布，油墨抹布年产生0.1t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。 废活性炭年产生量0.5t/a，属于危险废物，委托有资质的单位处理。 废边角料年产0.2t/a，回用于生产。 利用现有危废暂存间1座（面积7.5m2），位于车间西侧，暂存产生的废油墨桶、废油抹布等危险废物。 表7-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂房内; 7.5m2; 分类暂存; 0.1t; ＜7天. 2; 油墨抹布; HW49; 900-041-49. 厂区危险废物暂存间应当达到以下要求：①远离人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；运输人员要穿安全防护服。②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；④设有明显的危险废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 危险废物堆存、转运过程应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中的规定。堆放场所须采取防雨、防渗、防风、防晒的措施，按照危险废物的性质分开或混合存放，不得将不相容的废物混合或合并存放，定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。转运严格遵照《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关要求，混凝土地面，采用2mm后的高密度聚乙烯土工膜，渗透系数≤10-10cm/s。 3、环境管理 为保证环境监测有效、有序管理，需制定相关规定、明确职责，采取以下措施： （1）防止环境污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。厂环境保护管理部门指派专人负责防治环境污染管理工作。应委托具有监测资质的单位负责环境监测工作，按照相关规范要求及时分析治理资料、监测报告的编写工作。 （2）建立环境监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。 （3）在日常例行监测中，一旦发现环境监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止环境污染采取措施提供正确依据。应采取的措施包括：了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因，加大监测密度；周期性编写环境动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查。 4、环境监测 自行监测的一般要求： （1）制定监测方案 应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 （2）设置和维护监测设施 应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 （3）开展自行监测 应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 （4）做好监测质量保证与质量控制 应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。 （5）记录和保存监测数据 依据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），给出项目运营期环境监测计划见表7-25，由于建设单位没有监测的能力，运营期环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。 表7-13 本项目运营期环境监测计划一览表 监测; 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 污染源; 废气; 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效A声级; 每半年一次，监测二天，昼夜各一次. 5、环保“三同时”竣工验收 本项目主要三同时验收清单见表7-14。 表7-14 “三同时”竣工验收一览表 序号; 种类; 污染防治设施; 污染物 名称; 控制 点位; 验收内容及标准. 1; 废气; 集气罩收集，活性炭吸附，经15m高排气筒排放; 非甲烷总烃; 排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值. 厂房外无组织非甲烷总烃; 厂房外; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 2; 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥; 生活污水; /; 不外排. 4; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施; 噪声; 厂界; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5; 固废; 一般固废暂存; 一般固废; /; 固体废物处置率达100%. 危废暂存间; 危废; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厂房 | 非甲烷总烃有组织 | 集气罩收集+活性炭吸附，最后经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃无组织 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr | 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 | 不外排 |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门外运处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 |
|  | 生产车间 | 油墨抹布 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废边角料 | 回用于生产 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 |
| 噪 声 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求； |
| 生态保护措施及预期效果 厂区内混凝土硬化地面周围应种植灌木、花草，减少裸露地面，能吸尘等，也能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论： 1、项目概况 占地面积216m2，总建筑面积216m2，内设商品零售包装袋生产线1条，年生产规模为300t，该厂房里同时配备成品库、原料库、危险废物暂存间7.5m3、办公室。该项目总投资70万元。 2、项目选址和平面布置合理性分析 选址合理性分析：本项目位于黑龙江省佳木斯市同江经济开发区平安大道，经度：132.542949，纬度：47.644131。同江经济开发区分为：物流产业园、食品加工园、循环经济产业园、机电产业园、综合服务区、轻工产品加工园、新型建材产业园、木材精深加工产业园，本项目位于循环经济产业园地块，符合《同江经济开发区总体规划（2013-2030）》黑环函[2014]277号。场地为租赁同江市彩钢结构有限公司其中一个厂房，该用地性质为工业用地，本项目厂界东侧为锦江街，本项目厂界南侧为同江市彩钢结构有限公司锅炉房，本项目厂界西侧隔空地为同江市彩钢结构有限公司办公室，本项目厂界北侧紧邻库房（同江市彩钢结构有限公司的库房）。项目评价范围内无名胜古迹和保护历史文物，因此本项目选址合理。 平面布置合理性分析：本项目为同江市利友塑料制品有限公司商品零售包装袋建设项目，厂房为租赁，设备摆放合理，厂房内功能齐全，能够满足生产需求。 本项目在本报告表所述的环保措施得以全面落实的前提下，本项目选址与平面布置合理。 3、符合性分析 3.1、与产业政策符合性分析 根据发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产的商品零售包装袋壁厚0.5mm，本项目不属于“第三类淘汰类4、超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产”，本项目使用的印刷机为800型凹版印刷机，工作原理为：由于凹印墨层比胶印要厚，当一色印完后，必须采用干燥系统使印刷品上的油墨溶剂迅速挥发、干燥，使油墨固着在承印物上。每一色都要进行干燥，并保证油墨的干燥速度与印刷速度相匹配。不属于“（十四）印刷15、P401、P402型系列四开平压印刷机，P801、P802、P803、P804型系列八开平压印刷机，16、PE802型双合页印刷机，17、TE102、TE105、TE108型系列全张自动二回转平台印刷机，18、TY201型对开单色一回转平台印刷机，TY401型四开单色一回转平台印刷机，19、TY4201型四开一回转双色印刷机，20、TT201、TZ201、DT201型对开手动续纸停回转平台印刷机，21、TT202型对开自动停回转平台印刷机，TT402、TT403、TT405、DT402型四开自动停回转平台印刷机，TZ202型对开半自动停回转平台印刷机，TZ401、TZS401、DT401型四开半自动停回转平台印刷机，22、TR801型系列立式平台印刷机，23、LP1101、LP1103型系列平板纸全张单面轮转印刷机，LP1201型平板纸全张双面轮转印刷机，LP4201型平板纸四开双色轮转印刷机，24、LSB201（880×1230毫米）及LS201、LS204（787×1092毫米）型系列卷筒纸书刊转轮印刷机，25、LB203、LB205、LB403型卷筒纸报版轮转印刷机，LB2405、LB4405型卷筒纸双层二组报版轮转印刷机，LBS201型卷筒纸书、报二用轮转印刷机”，因此项目符合国家产业政策。 3.2、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号符合性分析 三、控制思路与要求（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 本项目使用的酯溶油墨以低气味环保类溶剂为主，不含苯、酮等类溶剂，溶剂残留量小，适合环保要求的BOPP膜材软包装印刷，所以符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号。 3.3、与《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》黑环发〔2019〕153号符合性分析 三、重点任务（十）包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。有条件的市（地）可逐步开展出版物印刷VOCs治理工作。 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。 非芳香烃溶剂油墨分为醇、酯溶性油墨，本项目使用的酯溶油墨，油墨主要是低气味环保溶剂，不含苯，酮等溶剂，溶剂残留量小，适用于环保型BOPP薄膜软包装印刷；本项目使用环保型油墨，属于从源头控制，所以符合《黑龙江省重点行业挥发性有机物综合治理行动方案》黑环发〔2019〕153号文件。 4、区域环境质量现状 4.1、环境空气 项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，为达标区。非甲烷总烃空气质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中P244中推荐的质量标准值。 4.2、水环境 监测断面各监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 4.3、声环境 哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2020年5月13日和2020年5月14日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行了监测，监测结果显示昼间噪声值在51.2~53.3dB(A)，夜间噪声值在40.1~42.3dB(A)，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、施工期环境影响评价结论 本项目场地为租赁，利用现有闲置厂房，车间已建设完毕，不存在大型的土建工程，只需一定量的设备安装调试，只要加强施工期的管理，做好施工期的“三废”达标治理和噪声防治，本项目施工期对周围环境影响较小，施工期影响在施工结束后自然消除。 - 5、运营期环境影响评价结论 5.1环境空气影响评价结论 （1）加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气非甲烷总烃有组织排放量0.0039375kg/h（0.00945t/a），排放浓度为0.7875mg/m3；满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）。 （2）有组织印刷废气 印刷废气非甲烷总烃有组织排放量0.05625kg/h（0.135t/a），排放浓度为11.25mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）非甲烷总烃排放标准限值（15m高排气筒排放量10kg/h，排放浓度120mg/m3）。 总结，本项目加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气和印刷废气最后都经过一个排气筒排放，所以排放标准从严执行，非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）。 （3）无组织印刷废气、加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气 加热塑化、膜泡吹涨成型、定型牵引拉伸过程产生的废气非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.011t/a，0.004kg/h。厂区内无组织排放监控点浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。 印刷废气非甲烷总烃有10%未被收集，所以无组织排放量为0.15t/a，0.0625kg/h。本项目租赁同江市彩钢结构有限公司一个厂房，厂房边界即厂区边界。在厂房外无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A（表A.1厂区内无组织排放限值，非甲烷总烃排放限值为10mg/m3）要求。在厂界外无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点4.0mg/m3）。 总结，本项目主行业为塑料制品（商品零售包装袋），印刷为辅助工序，无组织排放浓度从《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（表A.1厂区内无组织排放限值，非甲烷总烃排放限值为10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16298-1996）（表2无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点4.0mg/m3）三个标准中从严执行，同时参考主行业，所以本项目非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3）。 本项目无需设置大气环境防护距离，从环境空气的角度，项目的建设是可行的。 综上所述，本项目运营期大气环境污染物均得到了有效治理，可以确保达标排放，不会对周围大气环境造成污染，产生影响可接受。 5.2水环境影响分析 生活污水产生量按用水量的80%计算，职工生活污水为0.16t/d，48t/a，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 洒水降尘用水全部蒸发损耗，不外排。 综上所述，本项目对水环境影响很小，从地表水环境角度，本项目建设是可行的。 5.3噪声环境影响分析 采用选用低噪声设备，合理布局，安装减振、隔声措施，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 5.4固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废油墨桶、废活性炭、废油抹布等。 本项目生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。废油墨桶年产生15个，厂家回收利用。废油抹布属于危险废物，委托有资质的单位处理。废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位处理。废边角料回用于生产。 综上所述，从固体废物角度，本项目建设是可行的。 - 6、环境影响综合结论 综上所述，该项目在落实本报告表所提出的各项污染措施的前提下，本项目所排放污染物均可达标排放，对外环境影响较小，可以被周围环境所接受。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 - 7、建议与要求： 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、施工临时占地应尽量远离周边居民等敏感点。 3、尽量分段进行施工，减少施工期的环境影响。

项目位置

图例

项目位置

1公里

附图1  项目地理位置图

| 厂界东侧为锦江街 | 厂界南侧为同江市彩钢结构有限公司锅炉房 |
| --- | --- |
| 厂界西侧隔空地为同江市彩钢结构有限公司办公室 | 本项目厂界北侧紧邻库房（同江市彩钢结构有限公司的库房） |

附图2  项目周边情况照片

北

门

库房

吹膜机→印刷机→制袋机

本项目厂房

办

公

室

门

锅炉房

库房

危废暂存间

原料库

成品库

办公室

租赁同江市彩钢结构有限公司厂区的布置图

本项目厂房

附图3 项目平面布置图

# 附件1 营业执照

# 附件2 租赁合同

# 附件3 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准R |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行 监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门 发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常 排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的 污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、 拟建项目 污染源□ |  |  |  | 区域 污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期 浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均 浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续 时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率 ≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率 ＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度 叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% |  |  |  |  |  |  | K＞-20% |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子 （非甲烷总烃） |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测☑ |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  | VOCs： （0.30545）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件4  现状检测报告