建设项目环境影响报告表

项目名称： 同江市桥头加油站项目

建设单位： 同江市桥头加油站

编制单位：哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司

编制日期：二〇二〇年六月

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	11

环境质量状况	13

评价适用标准	18

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	32

环境影响分析	33

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	58

结论与建议	60

附件：

附件一  建设用地规划许可证

附件二  建设项目大气环境影响评价自查表

附件三  地表水环境影响评价自查表

附件四  环境质量现状检测报告

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目平面布置图

附图三  项目周边关系图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 同江市桥头加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 同江市桥头加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孔英俊 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 孔英俊 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 同江市同街公路10公里+300米处路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18946167733 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 156400 |
| 建设地点 | 同江市同街公路10公里+300米处路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F526汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3566.32 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | / |  |
| 总 投 资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  |  | 7.5 |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、 项目的由来 加油站是公路不可或缺的，加油站为过往车辆提供了燃料补给，所以在公路适当路段的建设加油站是必须的，同江市同街公路10公里+300米处路南侧需要建设配套为公路服务的加油站，为此同江市桥头加油站建设了“同江市桥头加油站项目”。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正）的相关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目新建加油站1座，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）中可知“四十、社会事业与服务业”中“124 加油、加气站”，“新建、扩建”应编制“环境影响报告表”，所以本项目编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 本项目大气评价等级为二级；地表水评价等级为三级B，本次环评地表水仅做一般性环境影响评价分析；本项目属于HJ610-2016 “Ⅱ类”项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，综上判断，确定本项目地下水评价等级为三级；噪声评价为2级；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A可知，本项目属于表A.1的“公路的加油站”属于“Ⅲ类项目”，本项目不属于考虑大气沉降影响的行业，且项目不涉及地面漫流等，建设项目敏感程度为不敏感本项目属于“Ⅲ类项目”，占地规模属于“小型”，环境敏感程度为“不敏感”，根据上表识别，本项目可不进行土壤环境影响评价。 二、建设项目基本情况 1 项目概况 项目名称：同江市桥头加油站项目 建设单位：同江市桥头加油站 总投资：400 万元 预计投产日期：2021年11月 建设地点：位于同江市同街公路10公里+300米处路南侧，加油站东侧、南侧和西侧均为耕地；加油站北侧为同街公路。 本项目具体地理位置见附图一，周围情况图见附图二，平面布置图见附图三。 2 项目组成 本项目将分两期进行建设主体工程为一期工程建设内容；二期工程建设综合业务用房，用于开办超市、食堂和宿舍，车库自用停车，二期工程内容包含在本次评价内容内，产生的污染物主要为食堂油烟、废油脂。 本项目组成见表1。 表1 项目工程组成一览表 工程内容; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 加油机、加油岛; 本项目建设4个加油岛和4台全油品加油机（2台柴油加油机及2台汽油加油机，汽油加油机带有分散式加油油气回收装置）；; 新建. 加油岛罩棚; 钢柱网架罩棚1座；水平投影面积260m2；净高 H=6.5m；; 新建. 辅助 工程; 站房; 1层站房1座，建筑面积为180m2；; 新建. 综合业务用房; 2层，一层为超市食堂，二层为宿舍，建筑面积为594.3m2；; 新建 二期. 车库; 1层车库1座，停自用车辆，主要为家用车辆，建筑面积为272.52 m2；; 新建 二期. 储运工程; 油罐区; 设置卧式埋地储油罐5个（非承重罐SF双层储罐）：其中容积为50 m3和25m3的汽油储罐各1座；容积50m3的柴油储罐3座；; 新建. 公用工程; 给水; 项目无生产供水；用水来源为自打的地下水井，1眼，饮用水为外购桶装矿泉水。; 新建. 排水; 生活废水排至防渗旱厕定期清掏，外运堆肥; 新建. 供暖、通风; 该站供暖采用电锅炉供暖，站房所有房间采取自然通风形式。; 新建. 供电; 由同江市当地电业局提供。; 新建. 环保工程; 大气污染治理措施; 设置一套油气回收系统：罐区及加油机分别设有卸油油气回收、分散式加油油气回收装置；储罐均设有卸油油气回收装置，回收效率95%；2台柴油加油机及2台汽油加油机，汽油加油机带有分散式加油油气回收装置，回收效率90%。柴油储罐油罐密闭措施可以有效控制柴油储存过程中的呼吸损失。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。站内满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值（1h平均浓度≤10mg/m3，任意一次浓度值≤30mg/m3）；油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。; 新建. 地表水污染治理措施; 生活废水排至站内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。; 新建. 地下水污染控制措施; 加油区及站房地面采取防渗漏措施；地下油罐区及埋地输油管进行防腐措施，储油罐采用双层油罐，防止油品泄漏污染地下水，油罐防渗在线检测系统、地下水跟踪监测井1眼。; 新建. 噪声控制措施; 选择低噪声的设备，同时采取减振降噪措施对本项目噪声设备进行噪声控制。; 新建. 固废处置措施; 生活垃圾需要经集中收集后，送至环卫部门指定的消纳地点； 油罐底部油泥清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理清理、运输和处置，不在项目场区内贮存，所以本项目厂区内不设置危险废物暂存间，油泥均委托处置；; 新建. 3 项目规模 罐容量：总容积225m3，折合容积150m3（汽油罐总容积75 m3，柴油罐总容积150 m3，按折半计）。 加油站等级：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版），该加油站的等级为二级加油站。划分方式如下表所示。 表2 加油站等级划分一览表 级别; 油罐容积（m³）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 依据项目可行性研究报告和总平面布置图，本项目工程建、构筑物和设备、设施，详见下表。 表3 主要建（构）筑物一览表 序号; 名称; 火灾危险性分类; 建筑 面积（m2）; 层数 （高度）m; 结构形式; 耐火等级; 备注. 1; 站房; —; 180.00; 一层; 砖混; 二级; 新建. 2; 加油罩棚; 局部甲类; 260.00; —; 螺栓球网架; 二级; 新建，H=6.5m. 3; 加油岛; 甲类; —; —; 混凝土; 二级; 新建. 4; 油罐区; 甲类; 210.92; 埋地; 混凝土; —; 新建. 5; 站区围墙; —; L= 186.93 m; H=2.2m; 实体围墙; —; 新建. 6; 综合业务用房; -; 594.3; 二层; 砖混; 二级; 新建； 二期工程. 7; 车库; -; 272.52; 一层; 砖混; 二级; 新建； 二期工程. 4 主要生产设备 项目主要设备见下表。 表4 加油站主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 汽油储罐; 个; 2; 25m3；50m3. 2; 柴油储罐; 个; 3; 50m3. 3; 双油品加油机; 台; 4; 2台柴油加油机及2台汽油加油机，汽油加油机带有分散式加油油气回收装置。. 4; 高液位报警液位仪; 套; 5; —. 5; 高液位声光报警器; 个; 1; —. 6; 油气回收系统; 套; 1; 罐区及加油机分别设有卸油油气回收、分散式加油油气回收装置，对汽油卸油加油工段产生的油气进行回收；. 7; 带锁量油器; 个; 5; DN100. 8; 拉断阀; 个; 5; —. 9; 通气管; 个; 5; DN50. 10; 防雨型阻火器; 个; 5; DN50. 11; 卸油防溢阀; 个; 5; DN100. 12; 带阻火功能机械呼吸阀; 个; 1; PN10 DN50. 13; 静电接地报警仪; 台; 1; —. 14; 摄像系统; 套; 1; —. 5 主要产品 本项目主要产品情况见下表。 表5 主要产品情况一览表 名称; 销售量 （t/a）; 最大储存量; 备注. 汽油; 800; 44.34 t; 按照充满度80%计. 柴油; 1000; 102.6t. 6 总平面布置及规模符合性 加油站平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）及《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)进行。加油站站内分区布置，主要是加油作业区、埋地罐区及辅助服务区。依据总平面布置图，该站站内建筑物与站外主要建、构筑物的安全距离见下表。 表6 二级加油站站内设施与站外建、构筑物的安全距离 项目; 工艺 设施; 相邻建（构）筑物 名称; 拟建 距离（m）; 规范 距离（m）. 站内设备; 汽油储罐 （有卸油和加油油气回收系统）; 北侧同街公路（二级公路、次干路）; 43.7; 5. 柴油储罐; 北侧同街公路（二级公路）; 43.7; 5. 汽油加油机 （有卸油和加油油气回收系统）; 北侧同街公路（二级公路）; 35.4; 5. 柴油加油机; 北侧同街公路（二级公路）; 23.8; 5. 汽油通气管管口（有卸油和加油油气回收系统）; 北侧同街公路（二级公路）; 52.1; 5. 柴油通气管口; 北侧同街公路（二级公路）; 43.7; 5. 新建加油站的站内设施与站外建、构筑物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版）的要求。 根据总平面布置图加油站站内各主要设施、建（构）筑物间的防火间距见下表。 表7 站内设施之间的防火距离（m） 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气 管口; 柴油通气 管口; 密闭卸 油点; 汽油 加油机; 柴油 加油机. 汽油罐; —; 0.6/0.5; —; —; —; —; —. 柴油罐; 0.6/0.5; 0.6/0.5; —; —; —; —; —. 汽油通气管口; —; —; —; —; 7.5/3; —; —. 柴油通气管口; —; —; —; —; 7.5/2; —; —. 站房; 40.4/4; 39.9/3; 47/4; 47/3.5; 39/5; 13.2/5; 13.9/3. 站区围墙; 3.95/3; 3.4/2; 3.4/2①; 3.4/2; —; —; —. 注： 1、当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站内围墙距离不应小于2m。 2、表内数据“/”以下的数据为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）要求的数据； “/”以上的数据为拟建数据。 由上表分析可知，站内设施之间防火间距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的要求。 综上分析可知，新建加油站的站内设施与站外建、构筑物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版）的要求消防间距均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的要求，加油站平面布置合理。 7 运输 本项目原料既是产品，均为外购，汽油和柴油采用汽车运输，由有相应运输资质单位运输，本项目不负责运输。 三、公用工程 1 给水 项目无生产供水；生活用水来源为自打的地下水井，1眼，饮用水为外购桶装矿泉水。 本项目员工8人，参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727—2017），参照办公用水量以30 L/人•天计，职工生活用水量为0.24 m3/d（约87.6 m3/a）。 2 排水 生活废水排至站区的防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 本项目无生产废水；生活污水排放量按其用水量的80%计，则污水产生量0.19 m3/d，70.8 t/a。污水中主要污染物浓度COD 300mg/L、氨氮25 mg/L、SS 200mg/L。 3 供暖、通风 该站供暖采用电锅炉供暖，站房所有房间采取自然通风形式。 4 供电 由同江市当地电业局提供。 四、消防 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018版）的规定，本站配备必要的灭火器材。配备相关消防设施如下表。 表8 消防设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 手提式干粉灭火器; 4kg; 只; 4; 加油岛. 2; 手提式干粉灭火器; 4kg; 只; 6; 站房. 3; 推车式灭火器; 35kg; 个; 1; 罐区. 4; 灭火毯; —; 块; 2; —. 5; 砂子; —; m3; 2; —. 6; 消防器材箱; —; 个; 2; —. 7; 消防桶; —; 个; 4; —. 8; 消防铲; —; 把; 4; —. 五、工作制度及劳动定员 项目加油站定员为8人，实行3班制，单班8 h，全年工作365 d，不设食堂。 六、项目总投资 建设项目总投资400万元，资金由建设单位自筹。 七、工程实施进度 本项目建设期10个月，在2020年7月-2020年10月进行建设，加油站预计于2021年11月正式投产运行。 八、产业政策 该项目的建设不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。 九、项目选址合理性 项目所在区域无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施和水源地；工艺设施与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的规定，选址符合设计原则要求，符合环境保护和防火安全的要求，根据本项目提供的《用地许可证》本项目土地用途为“零售商服”；本项目在落实本报告提出的污染防治措施前提，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境影响不大。因此本项目从环境角度来看，其选址基本合理。 十、“三线一单”符合性分析 表9 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 符合情况. 生态保护红线; 本项目位于同江市同街公路10公里+300米处路南侧，所在区域尚未公布生态红线，周边无自然保护区、饮用水源保护区范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定的电量、水资源，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 评价区域为环境空气质量达标区；本项目评价范围内非甲烷总烃监测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准浓度限值要求；项目所在区域地表水水质均满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，水质较好；评价区内地下水均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目东、南、西侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。由上分析可知，项目建设符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目不属于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类产业，禁止类产业。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合 “三线一单”要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场踏勘，项目拟建设地点，为荒草地，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 同江市位于三江平原腹地、黑龙江与松花江汇合处南岸。地理坐标为东经132°18′32″--134°7′15″，北纬47°25′47″--48°17′20″。辖区东与抚远县接壤，南与富锦市、饶河县为邻，西临松花江与绥滨县相连，北隔黑龙江与俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区相望。边境线长170公里，全市总面积6300平方公里。 本项目位于同江市同街公路10公里+300米处路南侧。 2 地形地貌 同江属三江低地冲积平原。地势由西南向东逐渐倾斜，平均海拔高度为45m-65m之间，坡降一般为1/-1/8000。西部为漫川漫岗，中部为低山残丘和平原。东部为低平地，沿江是泛滥地。由于黑龙江多次泛滥冲积和沉积作用，在沿江一带形成高漫滩。地势绝大部分比较平坦，局部地区是“钱搭子”地形，俗称漫川漫岗，坡度平缓，岗顶平坦，海拔在62m-52m，缓坡地带，坡度一般在3度以下，主要土壤类型是黑土、白浆土和草甸土，成土母质为黄土状粘土和砂壤质冲积物。 3 水文、气候 松花江流经同江市，松花江从乐业平安村入境，由南向北，在距同江城东北4km的三江口处汇入黑龙江，境内流长33km，江面冬季宽度为400-800m，夏季宽度为1000-1500m，洪水期宽度为1500-2000m。全部水域面积49505亩，其中：主河道水域面积为42031亩，江通水域面积为7474亩，松花江同江段最大流量16000m3/s，最小流量130m3/s，平均流量8460 m3/s。五十年一遇洪水位55.6m，历史最高洪水位56.5m（1960年），最低水位47.4m，警戒水位53.5m，平均水位52.4m。 同江市位于中温带湿润气候区，属于大陆性季风气候,四季差别明显。冬季严寒漫长，多西北风，气候干燥；夏季短暂，温热多雨，多偏南风，雨水集中，气候较为湿润；春季、秋季由于冬夏季风交替，气候多变，多大风天气。年平均气温2.9度，最冷月（1月）平均气温为-20.0度，极端最低气温-40.8度。最热月（7月）平均气温22.1度，极端最高气温37.7度。年平均无霜期142天。年平均降水量532.7毫米，五至九月降水量占全年的79.2%。年平均日照时数2600小时，≥10度积温在2083.3-2786.0度之间，历年平均值为2456.8度。 4 植被 同江市属森林面积71万亩，森林覆盖率达18.2%，有桦树、实生柞、落叶松、黄菠萝、水曲柳等20余个树种，有榛子、核桃、葡萄等干果与浆果，有蕨菜、蘑菇、木耳、猴头等菌类，有刺五加、黄芪、党参、穿地龙等山药材229种，总贮量近300万公斤。 5 动物 同江市境内野生动物有熊、野猪、狍子、野鸡等。鱼16类73种。鱼类主要有黑龙江野鲤、大白鱼、草鱼、鲫鱼等，还有比较名贵的鲟鳇鱼、鲑鱼。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）： 1、环境空气 （1）基本污染物 环境空气质量现状采用同江政府门户网站上发布的《2018年1季度大气自动监测数据》、《2018年2季度大气自动监测数据》、《2018年3季度大气自动监测数据》、《2018年4季度大气自动监测数据》评价基准年2018年同江市环境空气质量自动监测数据。2018年同江市环境空气质量全年有效监测天数为322天，环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为309天，达标比例为95.96%；其中一级优为205天，二级良为104天，三级轻度污染为13天。同江市环境空气质量现状评价见下表。 表10 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 二级标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 30; 80; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 81.4; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 60; 150; 40.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 44; 75; 58.7; 达标. CO; 24小时平均; 3.8; 4; 95.0; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 3.8; 4; 95.0; 达标. O3; 日最大8小时平均; 98; 160; 61.3; 达标. 第90百分位数8h平均质量浓度; 97; 16; 60.6; 达标. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3单位为μg/m3；CO单位：mg/m3。 由上表可知，本项目所在区域为达标区。 （2）补充监测 本项目大气污染源的特点和考虑环境质量的代表性，根据哈尔滨捷通环境监测有限责任公司出具的检测报告（详见附件）可知，本评价确定1个环境空气质量现状监测点，具体监测点位见下表。 表11 其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 北纬; 东经. 厂址1#; 132.628445; 47.739018; 非甲烷总烃; 2019/05/13-2019/05/19; --; --. 图1 环境空气监测点布置 环境空气质量现状监测结果统计数据及评价结果见下表。 表12 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 北纬; 东经. 厂址1#; 132.628445; 47.739018; 非甲烷总烃; 1小时 平均值; 2000; 580-620; 0.31; 0; 达标. 根据上表分析可知，补充监测期间，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值要求。 综上所述，评价区域为环境空气质量达标区。根据补充监测数据可知，非甲烷总烃环境空气质量现状满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准。 2、地表水 根据《全国重点江河湖泊水功能区划》（2011~2030），区域地表水黑龙江为Ⅲ类水体。本项目引用《同江市医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》中对松花江及黑龙江的监测数据，该项目在松花江和黑龙江设置3个监测断面，该监测数据由由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司出具，监测时间为2018年11月12日，连续监测1天。 具体监测断面位置见下表。 表13 地表水监测断面布设情况 断面编号; 河流名称; 断面名称; 位置. 1#; 松花江; 同江断面 （例行）; 松花江断面，距与黑龙江交汇口内3km. 2#; 黑龙江; 松花江口上; 黑龙江断面，松花江入黑龙江口上游3km. 3#; 黑龙江; 松花江口下 （例行）; 黑龙江断面，莲花河入黑龙江下游500m，松花江入黑龙江下游45km. 3# 2# 1# 本项目 图2 地表水监测点位示意图 表14 地表水监测结果表 采样时间; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 1#; 2#; 3#. 2018.11.12; pH（无量纲）; 7.38; 7.37; 7.46; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 11; 14; 9; 20; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.055; 0.072; 0.223; 1.0; 达标. BOD5（mg/L）; 2.1; 2.8; 1.8; 4; 达标. 三个监测断面各监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，松花江、黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、地下水 项目地下水环境质量现状监测由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司完成。详见地下水环境影响专项评价。 由地下水评价结果可知，评价区内地下水水化学类型为HCO3--Ca2+型；地下水环境质量现状监测点位1#、2#和3#地下水环境质量现状监测浓度，除了铁超标（原生地质问题），均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境 项目声环境质量现状监测由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司完成。 项目所在地点为区域噪声源主要为附近的公路噪声，根据现状监测报告可知，本项目东南、西南、东北侧场界昼间环境噪声在48.2-49.3 dB(A)之间，夜间环境噪声在38.2-40.1dB(A)之间，声环境质量良好，项目地点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 西北侧厂界昼间环境噪声在50.4-51.6 dB(A)之间，夜间环境噪声在40.5-41.7 dB(A)之间，声环境质量良好，项目西北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准：昼间噪声≤70dB(A),夜间噪声≤55dB(A)。 5、生态环境 项目拟建设场地现状为荒地，周边为耕地。 拟建设工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊保护区，不涉及珍稀濒危野生动植物天然集中分布区。 1 野生动物现状调查及评价 项目区受人类活动影响很大，大型野生动物已不见。小型野生动物有蛇、田鼠等小型动物，鸟类主要有家燕、麻雀等。目前，评价区内没有发现濒危保护动物栖息环境，未发现受国家重点保护和珍稀野生动物和鸟类。 2 植物现状调查及评价 根据实地调查，项目所在区域植物种类较为单一，主要植被类型为杂草，项目周边尚未发现国家或地方级保护的珍稀植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目拟建设场地不在集中式饮用水水源准保护区；不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；无分散式饮用水水源地。本评价区无国家级、省、市级名胜古迹、自然保护区。根据本工程的特点，以保护项目所在区的环境空气质量、声环境质量、地下水环境质量等。 主要环境保护目标见下表。 表15 环境保护目标（环境空气） 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 三村镇; 132.637811; 47.752223; 居民区; 人群; 二类功能区; NNE; 1243. 表16 环境保护目标（声环境、地下水环境） 环境要素; 敏感保护目标; 方位; 目标边界与厂址边界距离(m); 规模; 环境功能 区域目标. 声环境; 项目厂界外1-200m内的声环境质量; 周边; ——; ——; GB3096-2008 2类4a类. 地下水 环境; 评价区域地下水环境; /; /; /; GB/T14848-2017 III类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB30952012）二级标准的浓度限值；非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准浓度限值要求，标准值见下表。 表17 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg /m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg /m3; 参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准. 2、地表水 项目所在区域地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，涉及标准值见下表。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L 常规; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 溶解氧. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 5.0. 常规; 高锰酸盐指数; 总 磷; 挥发酚; 铜; 石油类. 标准值; 6.0; 0.2; 0.005; 1.0; 0.05. 3、声环境 项目北侧同街公路（二级公路），西北侧厂界执行4a类标准，标准值见下表，本项目其余厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准， 表19 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. 4、地下水 本项目所处区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，涉及标准值值见下表。 表20 地下水环境质量标准 项目; 单位; 标准值; 执行类别. pH; 无量纲; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 总硬度; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氯化物; mg/L; ≤250. 氟化物; mg/L; ≤1.0. 铁; mg/L; ≤0.3. 锰; mg/L; ≤0.1. 铅; mg/L; ≤0.01. 镉; mg/L; ≤0.005. 汞; mg/L; ≤0.001. 砷; mg/L; ≤0.01. 六价铬; mg/L; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; ≤0.002. 氰化物; mg/L; ≤0.05. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; mg/L; ≤3.0. 硝酸盐氮; mg/L; ≤20.0. 亚硝酸盐氮; mg/L; ≤1.0. 氨氮; mg/L; ≤0.5. 总大肠菌群; CFU/100mL; ≤3.0. 菌落总数; CFU/mL; ≤100. 石油类; mg/L; ≤0.05; 参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见下表。 表21 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 表22 食堂油烟最高允许浓度 饮食油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 小型. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值（1h平均浓度：10mg/m3，任意一次浓度值：30mg/m3）。 油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。 2、噪声 施工期：项目执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营：期项目东侧、南侧、西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，标准值见下表。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 3、固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。2013年第36号。 |
| 其他 | 1.《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版） 2.《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 3.《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020） |
| 污 染 物 总 量 控 制 | 参照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，全面加强挥发性有机物（VOCs）污染防治工作。 根据本项目工程分析，本项目排放的各类污染物中被纳入总量控制要求的如下表所示。 表25 总量控制指标入下表所示 污染物; 工程预测排放量（kg/a）. VOCs（非甲烷总烃）; 468.55. |

# 建设项目工程分析

工艺流程及简述（图示）： 建筑材料堆放、运输 料堆放、运输 土方开挖 场地平整 站房、储油罐区建设等 配套设施 G N S N S W G S N G N S G N S W 图例： G 废气 N噪声 W 废水 S 固废 图3 施工期工艺流程图 工艺流程简述： 施工期厂区内最大人员数为20人，均为当地居民，不设置临时施工营地。该项目施工期主要进行场地平整土方、土方开挖、建构筑建设和设备安装。本项目施工范围为加油站内永久用地。建设周期为10个月。 运营期工艺流程： 图4 运营期工艺流程及产污节点图 运营期工艺简述： 1 卸油 油品由汽车油罐车运入加油站，停在卸油固定停车位，通过快速接头与卸油口的卸油接头连接，接好静电接地装置，油品靠重力自流通过卸油软管和地埋敷设的输油管，卸入地埋油罐中，油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电装置发动油品罐车缓慢离开罐区。 2 储油 对油罐车运来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为5-7天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 3 加油 加油采用正压加油，通过潜油泵把油品从储油罐压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加入汽车油箱中。 4 油气回收系统工艺流程 本项目采用二级油气回收系统，由卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）、加油油气回收系统（即二次油气回收系统））组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发。 （1）一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统） 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 图5 一次油气回收系统工艺流程图 （2）二次油气回收阶段（即加油油气回收系统） 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 图6 二次油气回收系统工艺流程图 主要污染工序： 一、施工期污染物源强分析： 1 废气 施工期的扬尘污染主要来源于开挖、回填产生的扬尘，原料堆存、运输、装卸过程产生的扬尘。 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 2 废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水排入临时防渗旱厕，不会对地表水环境产生影响，施工结束后由建设方清运。施工期间本项目厂区内最大人员数约20人，根据类比，施工人员生活用水量以40L/人·天计，日用水量为0.8m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则排水量为0.64m3/d。 3 噪声 施工期间噪声影响主要来自施工机械设备噪声，噪声源强在75-100dB(A)之间，因此，本评价要求施工单位在施工期间严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，各种高噪声设备禁止夜间作业，尽量减小由于施工而给周边环境造成的影响。 4 固废 施工期间产生的固废主要是生活垃圾及建筑垃圾，其中生活垃圾产生量约为10 kg/d，集中收集后送至环卫部门指定的消纳地点，建筑垃圾需及时清运至有关政府部门指定的地点，做到合理处置。 二、运营期污染物源强分析： 1 废水 本项目无生产废水，项目的废水主要为员工的生活废水。 拟建项目废水主要为职工生活污水，项目营运期定员8人，实行3班制，年工作365天。参考黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727—2017），项目用水量按30L/人·d计，，职工生活用水量为0.24 m3/d（约87.6 m3/a）。本项目无生产废水；生活污水排放量按其用水量的80%计，则污水产生量0.19 m3/d，70.8 t/a。污水中主要污染物浓度COD 300mg/L、氨氮25 mg/L、SS 200mg/L。 生活废水排至站内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。本项目废水核算结果如下表所示。 表26 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 污染物类别; 污染源; 排水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 产生浓度（mg/L）; 产生量; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放浓度; 排放量. （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 1; 员工生活废水; 70.8; COD; 类比法; 300; 0.021; 清掏外运; 100; /; /; /; 8760. 氨氮; 25; 0.0018; /; /. SS; 200; 0.014; /; /. 2 废气 本项目主要大气污染物是油罐呼吸损失、卸油损失和加油机作业损失等排放的挥发性有机物。 ① 挥发性有机物 本项目总销售量为柴油销售1000 t/a、汽油销售量800 t/a。 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月）确定项目汽油和柴油加油过程中油气排放系数。 加油站汽油卸油时排放的油气，建设方采用密闭收集为基础的卸油油气回收系统进行回收，卸油的回收效率95%；汽油加油机排放的油气，采用分散式加油油气回收装置，加油回收效率90%。柴油储罐油罐密闭措施可以有效控制柴油储存过程中的呼吸损失。 经计算加油站非甲烷总烃排放量如下表所示 。 表27 正常排放情况一览表 项目; 产生系数 （kg/t）; 通过量 （t/a）; 产生量 （kg/a）; 排放量 （kg/a）. 汽油; 储油罐; 呼吸损失; 0.16; 800; 128; 128. 油罐车; 卸油损失; 2.3; 1840; 92. 加油岛; 加油机作业损失; 2.49; 199.2; 199.2. 柴油; 储油罐; 呼吸损失; /; 1000; 0; 0. 油罐车; 卸油损失; 0.027; 27; 1.35. 加油岛; 加油机作业损失; 0.048; 48; 48. 合计; 4035; 468.55. （2） 食堂油烟 本项目劳动定员 8人，实行3班工作制，每班工作8h；年生产天数365天。有食堂，食堂基准灶头数1个，每人每天提供3餐计。 本项目食堂设1个基准灶头，可满足8人用餐，每天运行4h，食用油用量平均按 0.02kg/人•天计，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，则油烟产生量约为1.75 kg/a。厨房安装净化效率不低于60%的油烟净化装置，经处理后油烟排放量为0.70 kg/a；项目设置排烟罩收集油烟净化器进行处理，,风机风量 3000m3/h，项目产生浓度为0.40 mg/m3，排放浓度为0.16 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业排放要求。能够实现达标排放。本项目油烟设有专用的独立排烟通道，烟道出口高于楼顶排放。 表28 本项目有组织废气污染物产生及排放情况汇总 来源; 废气编号; 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放时间/h. 核算 方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率 %; 核算 方法; 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h. 食堂; 1#; 烹饪设备; 油烟; 物料衡算; 0.40; 0.0012; 油烟净化器; 60; 0.16; 0.00048; 1460. 表29 本项目无组织废气污染物产生及排放情况汇总 来源; 废气编号; 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放参数 （长×宽×高（m））; 排放时间/h. 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 kg/h. 加油、卸油; /; 加油站作业; 非甲烷总烃; ＜25; 0.46; 油气回收; ＜25; 0.053; 40×30×4; 8760. 3 噪声 噪声污染源主要为加油机、吸油泵产生的噪声及油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，加油机、吸油泵正常运行时噪声源强在70~80dB(A)之间，油气回收装置正常运转状态下的噪声源强约为60～70dB(A)。一般汽车进入加油站的车速较低，噪声强度在55～65 dB(A)之间。 表30 主要噪声设备 工序/生产线; 装置; 噪声源; 噪声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算 方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果 dB; 核算方法; 噪声值 dB(A). 加油、卸油; 加油机、吸油泵; 类比法; 70-80; 基础减震; 15; 计算; 55-65; 8760. 油气回收; 油气回收装置; 类比法; 60-70; 基础减振; 15; 计算; 45-55; 8760. 加油; 站内车辆; 类比法; 55-65; 无; 0; /; 55-65; 8760. 4 固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾、油罐油泥。 ① 生活垃圾：该项目共设工作人员8人，产生垃圾量按0.5 kg/人•d计，年工作365d，本项目日产生活垃圾量为约1.46 t/a。生活垃圾需要经集中收集后，送至环卫部门指定的消纳地点。 ② 油泥：地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。 油品储罐在储存油品在长时间的存放过程中，油品中的少量机械杂质、沙粒、泥土、重金属盐类以及石蜡和沥青质等重油性组分会因比重差而自然沉降积累在油罐底部，形成又黑又稠的胶状物质层，一般需在间隔3年，定期油罐清洗时，将它清出罐外，从而产生油罐油泥，本项目油罐产生量为0.2 t/3a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），产生的油泥为危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-221-08），产生的油泥为废矿物油类危险废物。油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。所以本项目厂区内不设置危险废物暂存间，油泥均委托处置。 ③ 废油脂 项目废油污主要来自隔油池油污、油烟净化器油脂，产生量约为 1.05kg/a，委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置。 表31 固体污染物排放及处置方式情况一览表 序号; 废物名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量 /（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般 固废; 排污系数法; 1.46; 送至环卫部门指定的消纳地点; 1.46; 垃圾填埋场. 2; 油泥; 危险 废物; 类比法; 0.2 t/3a; 油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，不暂存; 0.2 t/3a; 具有危险废物处理资质的公司处理处置. 3; 废油脂; 一般 固废; 物料衡算; 1.05kg/a; 委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置; 1.05kg/a; 委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置. 本项目危险废物产生情况如下表所示。 表31 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 油泥; HW08 废矿物油 与含矿物 油废物; 900-249-08; 0.2t/3a; 油罐清洗; 固态; ---; 矿物油; 3年; T; 定期由有资质单位清理、回收处理，不存储. *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。 5 环境风险 项目存在的环境风险主要是加油站可能发生的火灾、爆炸以及泄露对地下水环境的影响等，具体见地下水预测章节，主要起因是管线及储罐泄漏、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 站区 | 挥发性有机物（非甲烷 总烃计） | 4035 kg/a |  | 468.55 kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.75 kg/a，0.40 mg/m3 |  | 0.70 kg/a，0.16 mg/m3 |
| 水污染物 | 员工 生活 污水 | COD | 300mg/L | 0.021t/a | 生活废水排至站内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.0018t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0014t/a |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.46 t/a |  | 1.46 t/a |
|  | 食堂 | 废油脂 | 1.05kg/a |  | 1.05kg/a |
|  | 地下 储油罐 | 油泥 | 0.2 t/3a |  | 0.2 t/3a |
| 噪 声 | 设备运行及车辆 | 噪声 | 55-80dB(A) |  | 55-65 dB(A) |
| 主要生态影响 项目充分利用厂区周围土地进行绿化，增加绿化面积，合理选择草皮、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工过程中将对环境空气、地表水、声环境、固体废物产生的影响，现进行简要分析。 1 废气 该项目施工期主要是土建工程，施工时产生粉尘、材料运输、建筑垃圾清运时产生的扬尘，其产生量很小影响范围不大，施工期结束即消失。为了减少施工期的环境空气污染，施工现场周边应设置围挡，对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；粉性建筑材料(如砂石等)应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施；建筑材料运输车要用苫布盖好；现场装卸产生扬尘的物质、清理平整场地等活动时应当采取湿式作业等有效防尘措施。施工单位应当按照有关规定使用预拌混凝土，不得擅自在施工现场搅拌混凝土。施工车辆必须装有尾气净化装置，使污染降到最低。严格执行文明施工，建筑材料不允许乱堆乱放。 2 废水 本工程施工期废水主要是施工人员产生的生活污水及施工现场产生的少量废水。生活污水排入临时防渗旱厕，不会对地表水环境产生影响，施工结束后由建设方清运。施工废水经沉淀后用于场地降尘。 3 噪声 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的施工噪声及工程材料运输交通噪声，其施工主要噪声设备源强及随距离衰减噪声值见下表。 表32 单台设备随距离衰减噪声值 dB(A) 设备名称; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m. 装载机; 90; 84; 78; 74.5; 72. 钻孔机; 82; 76; 70; 66.5; 64. 振捣棒; 87; 1; 75; 71.5; 69. 卷扬机; 75; 69; 63; 59.5; 57. 卡车; 90; 84; 78; 74.5; 72. 施工过程中要做到文明施工，施工机械要采取减振措施，使用低噪声设备，大型高噪声施工机械必须封闭使用或四周加设隔声屏障，杜绝夜间施工现象。采取上述措施，施工场界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，故施工期噪声对周围环境影响会减小。 4 固体废物 施工期主要的固体废物为建筑垃圾及生活垃圾，要随产随清，驶出施工现场的车辆，应清除轮胎上的泥土，建筑垃圾及生活垃圾应及时清运至市政指定地点。 由于施工过程是暂时的，因而整个施工期对环境所产生的不利影响不会很明显。 二、营运期环境影响分析 1 环境空气影响分析 本项目产生的大气污染物主要为站内卸油、储油、加油过程中油品的挥发，油品挥发废气主要污染物为非甲烷总烃。本项目对卸油油气、储油油气和加油过程油气采取控制措施： （1） 卸油油气排放控制： ① 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 ② 卸油和油气回收接口应安装DN65mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 ③ 连接软管应采用DN60mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 ④ 所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 ⑤ 接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。 （2）储油油气排放控制： ① 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 ② 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 ③ 应采用符合相关规定的溢油控制措施。 （3） 加油油气排放控制： ① 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 ② 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 ③ 加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 ④ 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 ⑤ 油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 ⑥ 严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 （4） 其它控制措施 ① 项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。为了降低项目产生的有机废气对大气环境的污染，应保证汽油罐和柴油灌的通气管分开设置，管口高出地面4m以上，并在通气管管口应安装阻火器，储油罐呼吸管排放口安装呼吸阀，通过采取上述措施，减少了有机废气对大气环境的污染。 ② 采用浸没式卸油，用液位仪进行油品密封测量，并设置卸油及加油油气回收系统。 ③ 为了减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少大气污染物排污量。 （5） 非甲烷总烃的影响分析 ① 污染源参数 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式AERSCREEN要求，主要废气污染源参数一览表(矩形面源)见下所示。 表33 面源参数表（非甲烷总烃） 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). E; N; 非甲烷总烃. 1; 非甲烷总烃; 132.628412; 47.738934; 51; 40; 30; 35; 4; 8760; 正常工况; 0.053. 132.628412; 47.738934; 51; 40; 30; 35; 4; 8760; 非正常工况; 0.46. 估算模式参数如下表所示。 表34 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -40.4. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 利用AERSCREEN估算模式，计算结果见下表。 表35 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 /m; 非甲烷总烃（正常工况）; 下风向距离 /m; 非甲烷总烃（非正常工况）. 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /%; 预测质量浓度 /（μg/m3）; 占标率 /%. 10; 8.76E-02; 4.38; 10; 7.61E-01; 38.03. 24; 1.04E-01; 5.19; 24; 9.00E-01; 45.02. 25; 1.03E-01; 5.16; 25; 8.95E-01; 44.77. 50; 9.90E-02; 4.95; 50; 8.59E-01; 42.96. 75; 9.16E-02; 4.58; 75; 7.95E-01; 39.76. 100; 8.04E-02; 4.02; 100; 6.98E-01; 34.89. 125; 7.00E-02; 3.5; 125; 6.08E-01; 30.39. 150; 6.18E-02; 3.09; 150; 5.36E-01; 26.82. 175; 5.62E-02; 2.81; 175; 4.88E-01; 24.4. 200; 5.14E-02; 2.57; 200; 4.47E-01; 22.33. 225; 4.75E-02; 2.38; 225; 4.12E-01; 20.62. 250; 4.42E-02; 2.21; 250; 3.83E-01; 19.16. 275; 4.11E-02; 2.06; 275; 3.57E-01; 17.85. 300; 3.84E-02; 1.92; 300; 3.33E-01; 16.67. 325; 3.59E-02; 1.8; 325; 3.12E-01; 15.59. 350; 3.37E-02; 1.68; 350; 2.92E-01; 14.62. 375; 3.17E-02; 1.58; 375; 2.75E-01; 13.74. 400; 2.98E-02; 1.49; 400; 2.59E-01; 12.95. 425; 2.82E-02; 1.41; 425; 2.44E-01; 12.22. 450; 2.66E-02; 1.33; 450; 2.31E-01; 11.57. 475; 2.53E-02; 1.26; 475; 2.19E-01; 10.96. 500; 2.40E-02; 1.2; 500; 2.08E-01; 10.41. 525; 2.28E-02; 1.14; 525; 1.98E-01; 9.91. 550; 2.17E-02; 1.09; 550; 1.89E-01; 9.44. 575; 2.07E-02; 1.04; 575; 1.80E-01; 9. 600; 1.98E-02; 0.99; 600; 1.72E-01; 8.6. 625; 1.90E-02; 0.95; 625; 1.65E-01; 8.23. 650; 1.82E-02; 0.91; 650; 1.58E-01; 7.88. 675; 1.74E-02; 0.87; 675; 1.51E-01; 7.56. 700; 1.67E-02; 0.84; 700; 1.45E-01; 7.26. 725; 1.61E-02; 0.8; 725; 1.40E-01; 6.98. 750; 1.55E-02; 0.77; 750; 1.34E-01; 6.72. 775; 1.49E-02; 0.75; 775; 1.29E-01; 6.47. 800; 1.44E-02; 0.72; 800; 1.25E-01; 6.24. 825; 1.39E-02; 0.69; 825; 1.20E-01; 6.02. 850; 1.35E-02; 0.67; 850; 1.17E-01; 5.84. 875; 1.30E-02; 0.65; 875; 1.13E-01; 5.65. 900; 1.26E-02; 0.63; 900; 1.09E-01; 5.47. 925; 1.22E-02; 0.61; 925; 1.06E-01; 5.29. 950; 1.18E-02; 0.59; 950; 1.03E-01; 5.13. 975; 1.15E-02; 0.57; 975; 9.94E-02; 4.97. 1000; 1.11E-02; 0.56; 1000; 9.65E-02; 4.82. 1025; 1.08E-02; 0.54; 1025; 9.37E-02; 4.68. 1050; 1.05E-02; 0.52; 1050; 9.10E-02; 4.55. 1075; 1.02E-02; 0.51; 1075; 8.85E-02; 4.42. 1100; 9.91E-03; 0.5; 1100; 8.61E-02; 4.3. 1125; 9.65E-03; 0.48; 1125; 8.37E-02; 4.19. 1150; 9.39E-03; 0.47; 1150; 8.15E-02; 4.08. 1175; 9.15E-03; 0.46; 1175; 7.94E-02; 3.97. 1200; 8.92E-03; 0.45; 1200; 7.74E-02; 3.87. 1225; 8.70E-03; 0.43; 1225; 7.55E-02; 3.77. 1250; 8.49E-03; 0.42; 1250; 7.36E-02; 3.68. 1275; 8.28E-03; 0.41; 1275; 7.19E-02; 3.59. 1300; 8.09E-03; 0.4; 1300; 7.02E-02; 3.51. 1325; 7.90E-03; 0.39; 1325; 6.86E-02; 3.43. 1350; 7.72E-03; 0.39; 1350; 6.70E-02; 3.35. 1375; 7.54E-03; 0.38; 1375; 6.55E-02; 3.27. 1400; 7.38E-03; 0.37; 1400; 6.40E-02; 3.2. 1425; 7.22E-03; 0.36; 1425; 6.26E-02; 3.13. 1450; 7.06E-03; 0.35; 1450; 6.13E-02; 3.07. 1475; 6.91E-03; 0.35; 1475; 6.00E-02; 3. 1500; 6.77E-03; 0.34; 1500; 5.88E-02; 2.94. 1525; 6.63E-03; 0.33; 1525; 5.76E-02; 2.88. 1550; 6.50E-03; 0.32; 1550; 5.64E-02; 2.82. 1575; 6.37E-03; 0.32; 1575; 5.53E-02; 2.76. 1600; 6.25E-03; 0.31; 1600; 5.42E-02; 2.71. 1625; 6.13E-03; 0.31; 1625; 5.32E-02; 2.66. 1650; 6.01E-03; 0.3; 1650; 5.22E-02; 2.61. 1675; 5.90E-03; 0.29; 1675; 5.12E-02; 2.56. 1700; 5.79E-03; 0.29; 1700; 5.02E-02; 2.51. 1725; 5.68E-03; 0.28; 1725; 4.93E-02; 2.47. 1750; 5.58E-03; 0.28; 1750; 4.84E-02; 2.42. 1775; 5.48E-03; 0.27; 1775; 4.76E-02; 2.38. 1800; 5.38E-03; 0.27; 1800; 4.67E-02; 2.34. 1825; 5.29E-03; 0.26; 1825; 4.59E-02; 2.3. 1850; 5.20E-03; 0.26; 1850; 4.51E-02; 2.26. 1875; 5.11E-03; 0.26; 1875; 4.44E-02; 2.22. 1900; 5.03E-03; 0.25; 1900; 4.36E-02; 2.18. 1925; 4.94E-03; 0.25; 1925; 4.29E-02; 2.15. 1950; 4.86E-03; 0.24; 1950; 4.22E-02; 2.11. 1975; 4.79E-03; 0.24; 1975; 4.15E-02; 2.08. 2000; 4.71E-03; 0.24; 2000; 4.09E-02; 2.04. 2025; 4.64E-03; 0.23; 2025; 4.02E-02; 2.01. 2050; 4.56E-03; 0.23; 2050; 3.96E-02; 1.98. 2075; 4.49E-03; 0.22; 2075; 3.90E-02; 1.95. 2100; 4.42E-03; 0.22; 2100; 3.84E-02; 1.92. 2125; 4.36E-03; 0.22; 2125; 3.78E-02; 1.89. 2150; 4.29E-03; 0.21; 2150; 3.73E-02; 1.86. 2175; 4.23E-03; 0.21; 2175; 3.67E-02; 1.84. 2200; 4.17E-03; 0.21; 2200; 3.62E-02; 1.81. 2225; 4.11E-03; 0.21; 2225; 3.57E-02; 1.78. 2250; 4.05E-03; 0.2; 2250; 3.52E-02; 1.76. 2275; 3.99E-03; 0.2; 2275; 3.47E-02; 1.73. 2300; 3.94E-03; 0.2; 2300; 3.42E-02; 1.71. 2325; 3.88E-03; 0.19; 2325; 3.37E-02; 1.69. 2350; 3.83E-03; 0.19; 2350; 3.32E-02; 1.66. 2375; 3.78E-03; 0.19; 2375; 3.28E-02; 1.64. 2400; 3.73E-03; 0.19; 2400; 3.24E-02; 1.62. 2425; 3.68E-03; 0.18; 2425; 3.19E-02; 1.6. 2450; 3.63E-03; 0.18; 2450; 3.15E-02; 1.58. 2475; 3.58E-03; 0.18; 2475; 3.11E-02; 1.56. 2500; 3.54E-03; 0.18; 2500; 3.07E-02; 1.54. 2525; 3.49E-03; 0.17; 2525; 3.03E-02; 1.52. 2550; 3.45E-03; 0.17; 2550; 2.99E-02; 1.5. 2575; 3.40E-03; 0.17; 2575; 2.96E-02; 1.48. 2600; 3.36E-03; 0.17; 2600; 2.92E-02; 1.46. 2625; 3.32E-03; 0.17; 2625; 2.88E-02; 1.44. 2650; 3.28E-03; 0.16; 2650; 2.85E-02; 1.42. 2675; 3.24E-03; 0.16; 2675; 2.81E-02; 1.41. 2700; 3.20E-03; 0.16; 2700; 2.78E-02; 1.39. 2725; 3.16E-03; 0.16; 2725; 2.75E-02; 1.37. 2750; 3.13E-03; 0.16; 2750; 2.71E-02; 1.36. 2775; 3.09E-03; 0.15; 2775; 2.68E-02; 1.34. 2800; 3.05E-03; 0.15; 2800; 2.65E-02; 1.33. 2825; 3.02E-03; 0.15; 2825; 2.62E-02; 1.31. 2850; 2.99E-03; 0.15; 2850; 2.59E-02; 1.3. 2875; 2.95E-03; 0.15; 2875; 2.56E-02; 1.28. 2900; 2.92E-03; 0.15; 2900; 2.53E-02; 1.27. 2925; 2.89E-03; 0.14; 2925; 2.51E-02; 1.25. 2950; 2.85E-03; 0.14; 2950; 2.48E-02; 1.24. 2975; 2.82E-03; 0.14; 2975; 2.45E-02; 1.23. 3000; 2.79E-03; 0.14; 3000; 2.42E-02; 1.21. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 1.04E-01; 5.19; 下风向最大质量浓度及占标率/%; 9.00E-01; 45.02. D10%最远距离/m; /; D10%最远距离/m; 520. 本项目贡献的质量浓度预测结果见下表。 表36 本项目贡献质量浓度预测结果表（正常工况） 污染物; 预测点; 平均时段; 最大贡献值/ （mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 非甲烷总烃; 区域最大落地浓度; 1小时平均; 1.04E-01; 5.19; 达标. 表37 本项目贡献质量浓度预测结果表（非正常工况） 污染物; 预测点; 平均时段; 最大贡献值/ （mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. 非甲烷总烃; 区域最大落地浓度; 1小时平均; 9.00E-01; 45.02; 达标. ② 环境空气评价等级 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面气质量浓 度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用 GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类 环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未 包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量 浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限 值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算 为1h平均质量浓度限值。 评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表38 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax ＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 污染物的最大落地浓度占标率均小于10%，无组织排放的非甲烷总烃最大占标率为5.19 %。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）表2规定，本项目大气环境评价等级确定为二级。 ③ 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）可知：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物核算量表如下所示。 a 有组织排放量核算 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; P1; 油烟; 1.9; 0.00048; 0.70 kg/a. 主要排放口合计; 油烟; 0.70 kg/a. b 无组织排放量核算 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 加油站运营; 非甲烷总烃; 油气回收装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 468.55 kg/a. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 468.55 kg/a. b 项目大气污染物年排放量核算 表41 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 468.55 kg/a. 2; 油烟; 0.70 kg/a. c 非正常排放量核算 表42 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 厂区非甲烷总烃排放; 油气回收系统失效; 非甲烷总烃; /; 0.46; 1; 0.1; 停机 维修. d 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的非甲烷总烃为污染源，经估算模型计算，评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，项目不设置大气环境防护距离。 ④ 小结 项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结果如下： ① 新增污染物正常排放下非甲烷总烃短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%； ② 非正常工况下，非甲烷总烃短期浓度贡献值最大浓度占标率最大45.02%。应立即停车检修。 ③ 本项目不设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 2 水环境影响分析 （1） 地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ2.3-2018)第 5.2 条表 1 中所列出的地表水环境影响评价等级分级判据标准，本项目运营过程中无生产废水产生，产生的生活污水经防渗旱厕收集，清掏后用于堆肥，不排放到外环境，则本项目按三级 B 评价。因此，本次环评地表水仅做一般性环境影响评价分析。 生活污水经防渗旱厕收集清掏后交由附近农民作为堆肥原料使用，不排放到外环境。综上，项目运营期生活废水能得到综合利用，本项目废水排放不会对周围地表水环境造成影响。 （2） 地下水环境影响分析 a、双层油罐对柴油和汽油进行存储，可有效防止泄漏。 b、双层储罐拥有均匀的夹层空间并配有和夹层空间相通的泄漏检测仪，可自动监测內罐是否泄漏。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为加油站属于地下水环境影响评价Ⅱ类项目，应该对地下水的影响进行详细评价，确定为三级评价，详见地下水专项评价。 3 声环境影响分析 加油站运行期间的噪声主要来自运行设备噪声及往来车辆噪声，为避免以上噪声对项目周边区域造成环境影响，建设单位应采取以下措施进行噪声控制。 （1） 在满足生产工艺要求的前提下，应选用先进的低噪音设备，以从声源上降低设备本身噪声； （2） 泵类设备应按要求进行安装，做好动平衡，减少震动的发生； （3） 应做好加油机的维修和保养工作，确保其处于良好的工作状态，从而降低噪声的产生； （4） 加油站入口出应设置限速标志，使进出加油站的车辆减速慢行，从而降低交通噪声对周围环境产生的影响； （5） 加油站要设置禁止鸣笛标识。 环境噪声影响预测如下所示。 表43 噪声源源强及治理措施 工序/生产线; 装置; 噪声源; 噪声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算 方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果 dB; 核算方法; 噪声值 dB(A). 加油、卸油; 加油机、吸油泵; 类比法; 70-80; 基础减震; 15; 计算; 55-65; 8760. 油气回收; 油气回收装置; 类比法; 60-70; 基础减振; 15; 计算; 45-55; 8760. 加油; 站内车辆; 类比法; 55-65; 无; 0; /; 55-65; 8760. 噪声随距离衰减模式： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离（m）。 由于本项目为新建项目，且周边没有噪声敏感建筑和人群；因此将拟建项目噪声贡献值作为厂界噪声评价量，采用对本项目运营后的厂界噪声预测的结果如下。 表44 厂界噪声预测结果表 预测点; 贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 东厂界; 32.9; 32.9; 60; 50; 达标. 南厂界; 45.2; 45.2; 达标. 西厂界; 32.6; 32.6; 达标. 北厂界; 38.0; 38.0; 70; 55; 达标. 由于本项目通过厂房隔音后，厂区以建筑物隔声后的最大最高值65分贝计，通过噪声随距离衰减模式计算可知，厂界最大噪声贡献值为45.2dB（A），南侧。 车辆进出站区加油，行驶速度要比在公路上行驶的速度慢很多，因此交通噪声对周围环境的影响较小。通过采取以上措施，加油站北侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 4 固体废物 生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运处置；油罐油泥（类别为HW08，代码为900-221-08）定期由有资质单位回收处理，站内不存储。废油脂委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置。 由上可知，本项目固体废物处置合理，对外环境影响较小。 5 土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。 （1） 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A可知，本项目属于表A.1的“公路的加油站”属于“Ⅲ类项目”； （2） 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积约3566.32 m2，属于“小型”。 （3） 污染影响型建设项目场地的土壤敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 表45 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目不属于考虑大气沉降影响的行业，且项目不涉及地面漫流等，建设项目敏感程度为不敏感。 表46 工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于“Ⅲ类项目”，占地规模属于“小型”，环境敏感程度为“不敏感”，根据上表识别，本项目可不进行土壤环境影响评价。 6 环境风险评价 本次环境风险评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求对建设项目的环境风险进行分析、计算和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1） 评价依据 ① 风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目使用的机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的化学物质：“油类物质”。 本项目贮存油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见表下表。 表47 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限%（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限%（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 80000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表48 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限%（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限%（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. ② 风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表49 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注： Ⅳ+为极高环境风险. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 式中： q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量， t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量， t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； （3）Q≥100。 本项目经销机动车用汽油、柴油属于易燃物质，存在环境风险，危险源情况见下表。 表50 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 汽油; /; 44.34; 2500; 0.017736. 2; 柴油; /; 102.6; 0.04104. 项目Q值∑; 0.058776. ③ 评价等级判定 项目环境风险评价工作等级划分依据见下表。 表51 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、 Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 油类物质临界量为2500t，经计算Q=0.058776＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目仅需要进行简单分析。 （2） 环境敏感目标概况 本项目周围环境敏感目标分布情况： ① 距离本项目最近村屯为三村镇，在本项目的东北偏北方向1243m处。 ② 评价区域内的地下水环境。 （3） 风险识别 本工程主要物料汽油属甲类火灾危险类别，柴油属丙类火灾危险类别，故火灾、爆炸是本工程最重要的风险。结合工程特点分析，生产过程中主要风险有： ① 油、气泄漏 本工程在生产运行过程中由于输送油品的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生油品泄漏，对环境造成污染；一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。 ② 火灾爆炸 各种油品在储油罐储存时，可能产生轻组分挥发，其密度比空气重的部分，容易滞留在地表、水沟、下水道及凹坑等低处，并且贴地面流向远处，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火或高热易引起燃烧、爆炸及沸溢等重大事故；如果罐顶上的疲劳裂纹发展严重，又不及时修补，那么浮顶下面的油会渗到顶上，顶上积油多，不及时清理，遇明火、高热会引起大面积燃烧。 ③ 风险类型识别 在本项目的风险识别中，对加油站的建设运营所涉及的风险类型进行了分析，从分析结果可以看出，无论是油品的接卸、储存还是输送，所能产生的各类风险中，火灾爆炸的危害性最大。一旦发生泄漏、爆炸、火灾等风险，将对大气和地下水造成影响。 （4） 环境风险分析 ① 对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 ② 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了漏油在线监测系统，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4） 风险防范措施及应急要求 ① 规范化设计 必须委托有资质单位严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中的规定进行设计和施工。 ② 强化管理 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作不当、管理不严有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： a 加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 b 每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任必须明确。 c 对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 d 建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等一系列安全防火规章制度并落实到人头。 e 建设单位要建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案。 ③ 要按标准要求备足灭火器材 本项目目前配置的灭火器材符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的要求。 ④ 设置预警系统 设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，当一旦发生油气回收系统故障时可以第一时间预防风险事故的发生。 （5） 事故应急预案的建立 企业生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定应急预案，以备一旦发生风险事故时，立即启动，在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。 企业应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在相应的生态环境主管部门进行备案。 突发环境事件应急预案应包括：① 突发环境事件应急预案备案表；②环境应急预案及编制说明说明，环境应急预案包括环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本，建议按照《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南（征求意见稿）》进行编制，编制说明包括编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；③ 环境风险评估报告，应按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》进行编制；④ 环境应急资源调查报告；⑤ 环境应急预案评审意见。企业编制的突发环境事件应急预案质量要符合《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（指南）》中的相关要求。 应急预案主要内容见下表。 表52 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 危险目标：站区、环境保护目标. 3; 应急组织机构、人员; 站区设应急组织机构，站区负责人负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由站区专人负责站区附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及相应的应急状态分类及分级响应程序以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 6; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害：相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员；撤离组织计划；医疗救护. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对站区人员进行安全卫生教育. 13; 公众教育和信息; 对站区邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. （5） 分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B对项目储存物料的临界量，项目风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”。建设单位在采取相应风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险水平可接受。 项目环境风险简单分析内容表如下。 表53 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 同江市桥头加油站项目. 建设地点; （黑龙江）省; （同江市）市; /; （/）镇; （）园区. 地理坐标; 经度; 132.628412; 纬度; 47.738934. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质主要为卧式埋地储油罐5个（非承重罐SF双层储罐）：其中容积为50 m3和25m3的汽油储罐各1座；容积50m3的柴油储罐3座。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ① 地下水：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 ② 大气：根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了漏油在线监测系统，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。. 风险防范措施要求; ① 规范化设计 必须委托有资质单位严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中的规定进行设计和施工。 ② 强化管理 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作不当、管理不严有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： a 加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 b 每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任必须明确。 c 对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 d 建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等一系列安全防火规章制度并落实到人头。 e 建设单位要建立严格的防火、防爆制度，建立风险事故应急对策和预案。 ③ 要按标准要求备足灭火器材 本项目目前配置的灭火器材符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的要求。 ④ 设置预警系统 设置可燃气体监测报警器和连锁切断系统，当一旦发生油气回收系统故障时可以第一时间预防风险事故的发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. 三、环保“三同时”竣工验收 本项目的环保设施三同时竣工验收一览表见下表。 表54 建设项目环保验收一览表 环境要素; 验收项目; 验收内容; 监测点位; 验收标准. 大气环境; 非甲烷总烃; 加油站汽油卸油时排放的油气，采用密闭收集为基础的卸油油气回收系统进行回收，卸油的回收效率95%；汽油加油机排放的油气，采用分散式加油油气回收装置，加油回收效率90%。柴油储罐油罐密闭措施可以有效控制柴油储存过程中的呼吸损失。; 加油站最近点下风向; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。站内满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值（1h平均浓度≤10mg/m3，任意一次浓度值≤30mg/m3）；. 排放口距地面高度应不低于4m。; 处理装置的油气排口; 油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3. 油烟; 60%净化效率的油烟净化器; 烟道出口; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型. 水环境; 生活污水; 排至防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥; -; 妥善处理. 地下水; 储罐区地下水流向下游建设15m监测井一座; -; _. 声环境; 噪声; 限速行驶、选取低噪声设备，采取隔声、减振措施; 厂界外1m，连续噪声Leq(A)值; 东侧、南侧、西侧厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准； 北侧厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 送至环卫部门指定的消纳地点; -; 处置率100%. 油泥 （类别：HW08；代码：900-249-08 ）; 油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，站区内不暂存. 四、环境监测计划 环境监测计划见下表。 表55 环境监测计划一览表 序号; 环境要素; 监测项目; 监测点; 监测项目分析方法; 监测时间和频率. 1; 废气; 非甲烷总烃; 下风向浓度最高点; 气象色谱法HJ/T38-1999; 每年度监测1次. 食堂油烟; 烟道出口. 2; 噪声; 等效连续A声级; 站区厂界外1m四周各一个点; 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行监测; 每季度监测1次，一次连续监测2天. 3; 地下水; 氨氮; 厂区内的跟踪监测 井; 纳氏试剂分光光度法; 每季度监测1次，一次连续监测1天. 石油类; 红外分光光度法 HJ 637-2012. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 1、气相色谱法 2、吹脱捕集气相色谱法 3、GC/MS法. 甲基叔丁基醚; 静态顶空气相色谱测定方法. 铅、二氯乙烷; 铅：EDTA滴定法 二氯乙烷：静态顶空气相色谱测定方法. 五、环保投资 项目的环保投资见下表。 表56 环保投资一览表 序号; 治理项目; 采取措施; 投资 （万元）; 运营费用 （万元）. 1; 施工期扬尘; 施工现场设施围挡; 1.5; /. 2; 施工期废水; 建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后用于场内洒水降尘; 1; /. 3; 油气回收; 汽油加油油气回收系统、汽油卸油油气回收系统; 13.0; 2. 4; 油烟; 60%净化效率的油烟净化器; 0.5; 0.1. 5; 油品泄漏; 漏油在线监测系统; 2.0; 0.1. 地下水跟踪监测井; 6.0; 2.0. 6; 营运期噪声治理; 通过使用隔声、减振等措施，降低营运期噪声的影响; 0.7; 0.1. 7; 绿化; 在站区四周边界采取草皮及花卉相结合的方式进行绿化; 0.8; 0.2. 总计; 25.5; 4.5.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治 措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 站区 | 非甲烷总烃 | 加油站汽油卸油时排放的油气，采用密闭收集为基础的卸油油气回收系统进行回收，卸油的回收效率95%；汽油加油机排放的油气，采用分散式加油油气回收装置，加油回收效率90%。柴油储罐油罐密闭措施可以有效控制柴油储存过程中的呼吸损失。 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。站内满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值（1h平均浓度≤10mg/m3，任意一次浓度值≤30mg/m3）；油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 净化效率60%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | COD | 排至防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 | 妥善处置 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 送至环卫部门指定的消纳地点 | 处置率100% |
|  | 食堂 | 废油脂 | 委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置 |  |
|  | 地下储油罐 | 油泥 | 油泥的清除、运输和处置均由具备该资质的专业公司完成，不暂存 |  |
| 噪声 | 加油机 进出车辆 | 噪声 | 限速行驶、选取低噪声设备，采取隔声、减振措施 | 东、南、西厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准； 北侧厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 在工程设计中应考虑根据因地制宜，适地适树的原则配合适宜的绿化工程建设，在加油站的建筑物周围、道路两旁，配合建筑物的环境，采用点、线、面相结合的方式布置广场和草坪等；在所有能够绿化的地方均加以绿化，种植花卉和草坪，不使泥土裸露，达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的，不仅美化环境，而且可以起到调温、吸尘和降噪等作用。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1 项目概况 同江市桥头加油站项目，总投资400万元。本次建设内容包括：设置本项目建设4个加油岛和4台全油品加油机，年销售柴油1000 t，汽油800 t。 2 环境质量现状分析结论 （1） 评价区域为环境空气质量达标区。根据补充监测数据可知，非甲烷总烃环境空气质量现状满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准。 （2） 黑龙江水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，该河段水质达到Ⅲ类功能区规划目标要求。 （3） 由地下水评价结果可知，评价区内地下水水化学类型为HCO3+SO4+Cl -Ca2+型；地下水环境质量现状监测点位1#、2#和3#地下水环境质量现状监测浓度，除了铁超标（原生地质问题），均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4） 项目所在区域的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 3 环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析 项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结果如下： ① 新增污染物正常排放下非甲烷总烃短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%； ② 非正常工况下，非甲烷总烃短期浓度贡献值最大浓度占标率最大45.02%。应立即停车检修。 ③ 本项目不设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （2）水环境影响分析结论 生活污水经防渗旱厕收集后，清掏，外运堆肥，不排放到外环境。综上，项目运营期生活废水能得到综合利用，本项目废水排放不会对周围地表水环境造成影响。 污染物在潜水层以水平扩散为主，地下水流速缓慢，对承压水几乎无影响；储油罐年久失修导致泄漏，100d污染物（石油类）扩散达标距离为16 m，1000d污染物（石油类）扩散达标距离为51 m，30a污染物（石油类）扩散达标距离为183m。 通过现状调查，项目区周边无生活小区，扩散时地下水超标范围内无地下水敏感保护目标，项目建设对周边村屯生活用水不造成影响，因此项目建设对区域地下水环境有影响，但是影响较小。 （3）声环境影响分析结论 车辆进出站区加油，行驶速度要比在公路上行驶的速度慢很多，因此交通噪声对周围环境的影响较小。通过采取以上措施，加油站北侧厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，其余厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 （4）固体废物影响评价结论 生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运处置；油罐油泥（类别为HW08，代码为900-221-08）定期由有资质单位回收处理，站内不存储。废油脂委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置。 由上可知，本项目固体废物处置合理，对外环境影响较小。 （5） 土壤环境影响评价结论 本项目属于“Ⅲ类项目”，占地规模属于“小型”，环境敏感程度为“不敏感”，根据工作等级分级表识别，本项目可不进行土壤环境影响评价。 （6）环境风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B对项目储存物料的临界量，项目风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”。建设单位在采取相应风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险水平可接受。 4 总量控制 本项目非甲烷总烃排放量为468.55 kg/a。 综上所述，在保证污染防治措施、事故风险防范措施和应急预案有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。 5 环境管理建议 （1） 由于汽油、柴油属易燃物质，因此必须严格加强管理，杜绝储油罐、管线的跑、冒、漏现象发生。 （2） 加油站的设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 （3） 加油站需设专职安全消防人员，经常检查地下储罐区、加油区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。 （4） 加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。 （5） 保证绿化面积，设置专人负责厂区绿化管理工作。

项目污染物排放清单及管理要求

| 类别 | 项目 |  | 污染 因子 | 污染防治措施 | 排放浓度 | 总量指标 | 排放标准 | 排放口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 卸油、加油 | 非甲烷总烃 | 加油站汽油卸油时排放的油气，采用密闭收集为基础的卸油油气回收系统进行回收，卸油的回收效率95%；汽油加油机排放的油气，采用分散式加油油气回收装置，加油回收效率90%。 | ＜4mg/m3 | 468.55 kg/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值 | / |
|  |  |  |  |  | ＜25g/m3 |  | 油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度排放口距地面高度应不低于4m。 |  |
|  |  |  |  |  | 1h平均浓度＜10mg/m3，任意一次浓度值＜30mg/m3 |  | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值 |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 净化效率60%的油烟净化器 | ＜2mg/m3 | 0.70 kg/a | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型 | / |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥 |  | / | 处置率100% | / |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 基础减振 |  | 北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准；其余厂界满足2类标准 |  | 提示图 警告图形 |
| 固废 | 生活垃圾 |  |  | 交由市政部门统一处理 |  | / |  | / |
|  | 废油脂 |  |  | 委托环境卫生管理机构收集运输，无害化处置 |  | / |  | / |
|  | 油罐底泥（类别为HW08，代码为900-221-08） |  |  | 由有资质部门回收并处理，厂区不存储 |  | / |  | 危险废物 |
| 总量指标 | 建设后项目完成后，全厂污染物总量指标为挥发性有机物468.55 kg/a。 |  |  |  |  |  |  |  |