共5页，第1页

黑龙江德润检测有限公司

检 测 报 告 书

黑润公检字(2020)第(518)号

送（受）检单位                 同江市锦泓宾馆

样品 名称                    空气 用品用具

类     别                      委托检测

2020年07月14日

检 测 报 告

黑润公检字(2020)第518号：                                           共5页， 第2 页

| 受检单位 | 同江市锦泓宾馆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 空气 用品用具 |  |  |
| 采样单位 | 黑龙江德润检测有限公司 | 采样人 | 王瑶 曲琳娜 |
| 检测项目 | 见检测报告单 | 样品数量 | —— |
| 采样日期 | 2020.07.08 | 检测完成日期 | 2020.07.14 |
| 标准依据 | GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》 |  |  |
| 检测依据 | GB/T18204.1-2013 GB/T18204.2-2014 GB/T18204.3-2013 GB/T18204.4-2013 |  |  |
| 检测结论： 该场所检测项目结果符合GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》规定。 本次检测报告只对本次检测结果进行判断。 检验检测专用章 |  |  |  |
| 审核 批准 最终审核日期：2020年07月14日 |  |  |  |

检 测 报 告

黑润公检字(2020)第518号：                                          共5页，第3 页

| 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202客房 | 空气 | 二氧化碳 | ％ | ≤0.10 | 0.010 |
|  |  | 一氧化碳 | mg/m3 | ≤10 | 0 |
|  |  | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 0.01 |
|  |  | 可吸入颗粒物 | mg/m3 | ≤0.15 | 0.05 |
|  |  | 噪声 | dB(A) | ≤45 | 44.2 |
|  |  | 照度 | lx | ≥100 | 267 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | ≤0.20 | 0.08 |
|  |  | 苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ＜0.005 |
|  |  | 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ＜0.01 |
|  |  | 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ＜0.02 |
|  |  | 细菌总数 | CFU/皿 | ≤20 | 4 |
| 201客房 | 空气 | 二氧化碳 | ％ | ≤0.10 | 0.009 |
|  |  | 一氧化碳 | mg/m3 | ≤10 | 0 |
|  |  | 甲醛 | mg/m3 | ≤0.10 | 0.03 |
|  |  | 可吸入颗粒物 | mg/m3 | ≤0.15 | 0.05 |
|  |  | 噪声 | dB(A) | ≤45 | 42.9 |
|  |  | 照度 | lx | ≥100 | 273 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | ≤0.20 | 0.09 |
|  |  | 苯 | mg/m³ | ≤0.11 | ＜0.005 |
|  |  | 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ＜0.01 |
|  |  | 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | ＜0.02 |
|  |  | 细菌总数 | CFU/皿 | ≤20 | 17 |
| 202客房 | 床单1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 31 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 床单2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 被罩1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 26 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 被罩2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 14 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 枕套1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |

编制人： 包月美                                     最终审核日期：2020年07月14日

检 测 报 告

黑润公检字(2020)第518号：                                          共5页，第4页

| 采样地点 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202客房 | 枕套2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 33 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 毛巾1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 7 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 毛巾2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 浴巾1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 10 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 浴巾2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤200 | 29 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 口杯1 | 细菌总数 | CFU/cm2 | ≤5 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 口杯2 | 细菌总数 | CFU/cm2 | ≤5 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 茶杯1 | 细菌总数 | CFU/cm2 | ≤5 | ＜1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 茶杯2 | 细菌总数 | CFU/cm2 | ≤5 | 1 |
|  |  | 大肠菌群 | 个/50cm2 | 不得检出 | 未检出 |
|  | 拖鞋1 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤300 | 58 |
|  |  | 真菌总数 | CFU/50cm2 | ≤50 | ＜1 |
|  | 拖鞋2 | 细菌总数 | CFU/25cm2 | ≤300 | 25 |
|  |  | 真菌总数 | CFU/50cm2 | ≤50 | ＜1 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |

编制人： 包月美                                    最终审核日期：2020年07月14日

检测报告说明      共5页，第5页

- 本检测报告书共打印两份，一份交送检样品单位，一份由检测机构存档。

- 本检测报告涂改、增删等均无效；未加盖“黑龙江德润检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

- 委托单位如对检测报告书有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

受理部门：黑龙江德润检测有限公司质管办。

- 未经检测机构和送检样品单位书面同意，不得部分复印本检测报告书，复印报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

- 本检测报告书及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

- 产品是否符合法律法规规定，以相关行政机关的判定为准。

- 委托者自带样品送检，本公司不对样品来源、样品完整性、样品及其标识信息负责，故检测结果仅对送检样品的检测结果与数据负责。

通  信：黑龙江德润检测有限公司

地  址：哈尔滨市道外区滨江街73号

邮  编：150020

电  话：0451-51021995