建设项目环境影响报告表

项目名称:金川乡秸秆压块站建设项目

建设单位: 同江市广裕新能源有限公司

编制日期：2020年8月

目  录

建设项目基本情况	1

工程内容及规模	2

建设项目自然环境社会环境简况	12

环境质量状况	14

评价适用标准	20

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	34

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	76

结论与建议	78

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目保护目标示意图

附图三 项目周边关系图

附图四 项目平面布置图

附件：

附件一 建设项目大气环境影响评价自查表

附件二 地表水环境影响评价自查表

附件三 营业执照

附件四 建设用地批准书

附件五 现状监测报告

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 金川乡秸秆压块站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 同江市广裕新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白国良 |  |  |  | 联系人 | 张宇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 同江市金川乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18245430378 |  | 传真 | -- |  |  | 邮政编码 |  | 156400 |
| 建设地点 | 同江市金川乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及 代 码 | 生物质致密成型燃料加工C2542 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12498 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 320 | 环保投资(万 元) |  |  | 20 | 环保投资占总投资比 例 |  | 6.25% |  |
| 评价经费 (万 元) | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |

- 工程内容及规模

1 项目背景 生物质能是利用生物质产生能源，目前在黑龙江作为能源的生物质主要来源是农作物秸秆。农作物秸秆加工为致密成型燃料，可以替代煤炭、石油、天然气等不可再生能源，是新型的可再生能源，具有燃点低、发热高、燃烧过程清洁卫生的有点，是高效能环保的新型燃料。 根据市场需求，同江市广裕新能源有限公司，决定投资建设“金川乡秸秆压块站建设项目”。本项目建设对提高能源利用率，减少温室气体的排放，保护农村生态环境同样具有重大意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正）的相关规定，本项目需进行环境影响评价。 根据2018年4月28日公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正）中可知：本项目属于名录中第“三十、废弃资源综合利用业”中“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”之外的类别，应编制“环境影响报告表”。 受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 本项目污染物的最大落地浓度占标率均小于10%，无组织排放的工艺粉尘最大占标率为2.1%，大气评价等级为二级；废水仅为生活污水，生活污水进入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，地表水评价等级为三级B；本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“U城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价；项目位于1类声环境功能区，噪声评价等级为二级；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A可知，本项目属于表A.1的“环境和公共设施管理业中的废旧资源加工、再生利用”属于“Ⅲ类项目”，本项目大气污染物排放为颗粒物（主要成分为秸秆粉尘），不属于重金属与有机物排放，且项目不涉及地面漫流、垂直渗入等，故本项目可不进行土壤环境影响评价。 2 项目基本情况 2.1项目概况 项目名称：金川乡秸秆压块站建设项目 建设单位：同江市广裕新能源有限公司 总投资及资金来源：320万元。 占地面积：12498m2 建筑面积：5700m2 建设地点：本项目建设地点位于同江市金川乡 场地及周边情况：本项目北侧为农田；南侧为规划的水稻仓储库；东侧为规划的金川乡金江村黄牛养殖及饲料仓储，西侧为农机合作社。本项目地理位置见附图1。 本项目地理位置图、周边关系图和平面布置图见附图。 2.2 项目组成 本项目建设内容一览表见表1。 表1 本项目建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容. 主体 工程; 车间; 地上1层建筑物，生产车间建筑面积2450平方米。内设1条生产线，主要设备为抓草机2台、自动上料机2台、粉碎机1台、秸秆成型机2台、输送带5条、布袋除尘器1台等，年产1万吨生物质燃料颗粒。 本项目原料外购于农民，存储于车间内单独区域，仅少量存储，最大存储量1300t。. 成品库房; 地上1层建筑物，建筑面积300平方米，高度10m。用于成品存储，最大存储量为500吨。. 辅助工程; 办公室; 地上1层建筑物，建筑面积300平方米，本项目不设食堂。. 变压器房; 地上1层建筑物，建筑面积77平方米，采用干式变压器。. 消防泵房; 地上1层建筑物，建筑面积48平方米。. 公用 工程; 给水系统; 本项目用水主要为员工生活用水。生活用水由厂区内水井提供，供水量能满足拟建项目用水的需要。. 排水系统; 本项目无生产废水产生；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运作为堆肥原料。. 供电系统; 由同江市当地变电所提供。. 供热系统; 本项目每年3月-12月生产，由于冬季运行时间较少，故冬季办公用热采用电供暖设备。. 环保 工程; 废水; 本项目无生产废水产生；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运作为堆肥原料。. 废气; 车间内的粉碎机1台，上方设置集气罩，尺寸为1m×1m，收集效率95%，收集的废气经布袋除尘器（效率99%）处理，风机风量4000m3/h，排气筒高度15m，排气筒出口内径0.3m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值。 保持厂内道路路面清洁、车间及厂区定期撒水、秸秆成捆包装，暂存于车间内，厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值。. 噪声; 采用低噪声设备，高噪声设备采用减振、隔声措施，合理布局设备。. 固废; 生活垃圾、由市政部门集中收集统一处理；粉尘回收利用。. 2.3主要建筑物 本项目主要经济指标及建构筑物内容如下表。 表2 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积 （m2）; 占地面积 （m2）; 高度 （m）; 层数; 备注. 1; 车 间; 2450; 2450; 10; 1; 新建砖混. 2; 成品库房; 300; 300; 10; 1; 新建钢结构. 3; 变压器房; 77; 77; 10; 1; 新建砖混. 4; 办公室; 300; 300; 3; 1; 新建砖混. 5; 消防泵房; 48; 48; 3; 1; 新建砖混. 6; 防渗旱厕; 26; 26; 3; 1; 新建砖混. 合计; 3201; 3201. 2.4主要原辅材料及产品 本项目主要原辅材料见表3。 表3 主要原、辅材料表 序号; 原材料名称; 年耗量（t/a）; 备注. 1; 玉米秸秆; 5398.24; 外购，含水率：15%. 2; 水稻秸秆; 5081.91; 外购，含水率：6%. 备注：农业工程学报第25卷第12期，毕于运、高春雨、王亚静、李玉宝编写《中国秸秆资源数量估算》可知，晾晒后的秸秆湿度分别为：玉米秸秆湿度15%；水稻秸秆湿度6%。 本项目主要产品见下表。 表4 本项目产品表 序号; 名 称; 单位; 数量. 1; 玉米生物质颗粒燃料; 吨; 5000. 2; 水稻生物质颗粒燃料; 吨; 5000. 表5 产品指标一览表 成分; 全水分 Mar%; 灰分 Ad%; 挥发分 Vdaf%; 固定碳; 低位发热量 （大卡/kg）. 压块玉米秸秆; 8.23; 13.28; 85.25; 6.97; 4006. 压块水稻秸秆; 4.46; 12.56; 65.91; 39.64; 4153. 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表6 生产设备一览表 序 号; 设 备 名 称; 数 量; 单位. 1; 地 称; 1; 台. 2; 抓草机; 2; 台. 3; 消防设备; 1; 台. 4; 粉碎机; 1; 台. 5; 秸秆成型机; 2; 台. 6; 布袋除尘器; 1; 台. 8; 输送带; 5; 台. 9; 自动上料机; 2; 台. 10; 变压器; 2; 台. 11; 厂区监控设施; 8; 台. 2.6公用工程 2.6.1 给排水系统 （1）给水 本项目生产不用水，给水主要为职工生活用水，由厂区内水井提供。 根据《用水定额》（DB23/T727-2017），本项目仅提供职工饮用水，用水定额按30L/人·天计，本项目工作人员为15人，用水量为135t/a（0.45t/d）。 （2）排水 本项目无生产废水排放。 本项目建成后所排废水主要是生活污水，生活污水排水系数取0.8，则生活污水排放量为108t/a（0.36t/d）。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 2.6.2 供电系统 本项目由同江市当地变电所提供。 2.6.3 供热 本项目每年3月-12月生产，由于冬季运行时间较少，故冬季办公用热采用电供暖设备。 3劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，每天1班，单班12h，全年工作300d，季节性生产，每年3月-12月生产，夜间不生产。 4项目实施进度计划 2020年9月：土建、设备安装； 2020年10月：投产使用。 5产业政策相符性 本项目以玉米、水稻秸秆为原料生产生物质致密成型燃料，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，可知本项目属于“第一类 鼓励类”中的“20、农作物秸秆还田与综合利用”。综上所述本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 6选址合理性分析 本项目建设地点位于同江市金川乡，本项目北侧为农田；南侧为空地；东侧为金川乡金江村黄牛养殖及饲料仓储，西侧为农机合作社。经预测本项目无需设置大气环境防护距离。项目区环境质量现状良好，该处地势坡度平缓，交通便利，材边角料来源丰富。 项目产生的污染物均得到有效治理，均可达标排放。 根据同江市自然资源局《同江市广裕新能源有限公司建设用地批准书》建地管字第001号，本项目用地性质为工业仓储用地，项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的限制、禁止用地项目。 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，判定本项目与“三线一单”符合性见下表。 表7 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 黑龙江省生态保护红线正在划定中，根据《黑龙江生态保护红线划定实施方案》，黑龙江省生态保护红线划分体系主要包括重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区，禁止开发区和重点森林保护区等其他重要区。本项目位于同江市，用地性质属于建设用地，不涉及黑龙江省生态保护红线划分体系所述的区域。. 资源利用上线; 本项目所需要的资源为土地资源和水资源。本项目位于同江市，用地性质属于建设用地，总占地面积 12498m2，未超出土地资源利用上线。本项目用水为职工生活用水，用水来源为水井，能满足本项目用水需求。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于Ⅲ类地表水体，声环境属于1类声环境功能区，根据环境质量现状监测数据，项目所在区域大气环境、地表水环境和声环境质量现状均满足相应环境功能区划要求。项目实施后各项污染物均经治理措施后达标排放。项目实施后能维持项目所在地的环境功能区划，不超出环境质量底线。. 负面清单; 根据黑龙江省发展和改革委员会黑发改规（2017）4 号关于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》的通知，本项目所在区域同江市位于三江平原湿地生态功能区。产业准入负面清单共包括国民经济 3 个门类 9 个大类 12 个中类16 个小类。其中限制类涉及国民经济 3 个门类 7个大类 9 个中类 12 个小类；禁止类涉及国民经济 2 个门类 3 个大类 3 个中类 4 个小类。本项目不在同江市的产业准入负面清单里。综上，本项目总体上基本符合“三线一单”管理要求。本项目不属于环境准入负面清单中的项目。. 本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线内，符合生态保护红线要求。 在执行本报告表的措施的基础上，预计污染物排放是达标的，对周边环境影响较小，由此可知，从环境角度看本项目选址是合理的。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 经现场踏勘，本项目现有用地为空地，无原有污染问题。本项目厂区现场照片详见下图。 本项目北侧; 本项目南侧. 本项目西侧; 本项目东侧. 图1 本项目周围环境现状.

- 建设项目自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置 同江市位于黑龙江省东北部，松花江与黑龙江交汇处南岸的三角地带。东与抚远县接壤，南与富锦、饶河为邻，西濒黑龙江与绥滨县一水相连，北隔黑龙江与俄罗斯远东地区相望，边境线长170km。地理位置处于北纬47°25′47″～48°17′20″，东经132°18′22″～134°7′15″之间。 2 地质、地形、地貌 同江属三江低地冲积平原。地势由西南向东逐渐倾斜，平均海拔高度为45m-65m之间，坡降一般为1/-1/8000。西部为漫川漫岗，中部为低山残丘和平原。东部为低平地，沿江是泛滥地。由于黑龙江多次泛滥冲积和沉积作用，在沿江一带形成高漫滩。地势绝大部分比较平坦，局部地区是“钱搭子”地形，俗称漫川漫岗，坡度平缓，岗顶平坦，海拔在62m-52m，缓坡地带，坡度一般在3度以下，主要土壤类型是黑土、白浆土和草甸土，成土母质为黄土状粘土和砂壤质冲积物。 3 气候、气象特征 近20年来，同江市年平均气温为4.1℃，年极端最高气温37.2℃（1982年8月），年极端最低气温-37.0℃（1980年1月）；多年平均降水量为510.7mm，年最大降水量827.8mm，降水主要集中在七、八月份；同江市多年主导风向为W风、年最大风速25.0m/s，多年平均风速在3.8m/s。年平均相对湿度约66％。 4 水文 松花江流经同江市，松花江从乐业平安村入境，由南向北，在距同江城东北4km的三江口处汇入黑龙江，境内流长33km，江面冬季宽度为400-800m，夏季宽度为1000-1500m，洪水期宽度为1500-2000m。全部水域面积49505亩，其中：主河道水域面积为42031亩，江通水域面积为7474亩，松花江同江段最大流量16000m3/s，最小流量130m3/s，平均流量8460 m3/s。五十年一遇洪水位55.6m，历史最高洪水位56.5m（1960年），最低水位47.4m，警戒水位53.5m，平均水位52.4m。 5生态 5.1黑龙江三江自然保护区 黑龙江三江自然保护区位于黑龙江省抚远县和同江市境内，行政区域隶属于黑龙江农垦建三江管理局，地理坐标为东经133°43′20″--134°46′40″，北纬47°26′--48°22′50″，总面积198089公顷。保护区于1994年经黑龙江省人民政府批准建立， 是一个以沼泽湿地为主要保护对象地自然保护区。 保护区是东北亚地区面积最大，湿地生态环境保存最完好，生境最全面的保护区，保护区内湖泡星罗棋布，有大小湖泡200余个，河流40余条，分属黑龙江和乌苏里江水系，有岛屿24个，自然环境破坏较少，生态系统尚无明显的结构变化。 保护区地处黑龙江与乌苏里江汇流的三角地带，属低冲积平原沼泽湿地，为三江平原东端受人为干扰最小的湿地生态系统的典型代表，也是全球少见的淡沼泽湿地之一。区内泡沼遍布，河流纵横，自然植被以沼泽化草甸为主，并间有岛状森林分布，均保持着原始自然状态。保护区内特殊的自然环境，良好的植被和水文条件为各种野生动物提供栖息和繁衍场所，据初步调查，共有脊椎动物291种，其中兽类5目12科37种，鸟类15目167种，爬行类2目3科5种，两栖类2目 2科5种，鱼类9目17科77种，列为国家一级保护的野生动物有白鹳、丹顶鹤，白尾海雕等9种，列为国家二级保护的野生动物有大天鹅、白枕鹤、雷鸟、水獭、猞猁等32种。区内野生植物资源也比较丰富，有高等植物近500种，其中野大豆、黄菠萝、水曲柳被列为国家二级保护野生植物。 三江保护区的建立，对于保护湿地生物多样性具有极为重要的意义，并为东北地区的气候调节，水源涵养，洪涝灾害控制及工农业生产和人民生活安全提供了重要保障。 5.2洪河自然保护区 黑龙江洪河国家级自然保护区位于三江平原腹地农垦建三江分局境内，与农垦建三江分局洪河、前锋、鸭绿河三个农场相接壤。地理位置为东经133°34′38″-133°46′29″，北纬47°42′18″-47°52′。总面积21836公顷。 1984年1月由黑龙江省人民政府批准建立省级湿地类型自然保护区，1996年11月晋升为国家级自然保护区，2002年1月被确认为国际重要湿地，成为目前我国36块国际重要湿地之一。保护区类型属于湿地类型的自然保护区。保护区主要以保护水生、湿生和陆栖生物及其生境共同组成的湿地生态系统以及东方白鹳、黑鹳、丹顶鹤、白枕鹤、大天鹅、鸳鸯、白尾海雕、虎头海雕和乌雕等珍稀濒危野生动物为主的湿地类型自然保护区。 洪河国家级自然保护区自然条件独特，植被类型丰富，是珍贵的植物资源库。据统计区内有植物175科1005种。其中国家珍稀濒危野生植物有野大豆、水曲柳、核桃楸、黄菠萝、刺五加和黄芪等6种。岛状林中的杨、桦、柞、椴树等是重要的经济树种。水曲柳、黄菠萝和核桃楸等已列入我国红皮书的珍稀树种，对研究古代植物区系，古地理及第四纪冰期气候有科学意义。同时，它们又都是珍贵用材树种，材质优良，纹理美观，是重要的工业和特种建筑用材。典型草甸的代表植物为小叶樟，根茎禾草，喜生湿草甸，也可与苔草生于沼泽环境。草甸中的野大豆亦是一种珍稀濒危植物。沼泽植物的代表植物是毛果苔草、乌拉苔草、甜茅和芦苇等都是纤维植物，区内草类纤维资源蕴藏量很大，以毛果苔草为例，每公顷干草3000kg，区内毛果苔草面积约5000-8000公顷，年产干草可达15×106-24×106kg。 据调查，洪河国家级自然保护区有鸟类16目43科215种，其中国家珍稀濒危鸟类10种：东方白鹳、黑鹳、丹顶鹤、白尾海雕、虎头海雕、大天鹅、白枕鹤、鸳鸯、黑嘴松鸡和乌雕。《中日保护候鸟保护与栖息地环境协议》中保护鸟类97种，《中澳保护候鸟保护与栖息地环境协议》中保护鸟类15种。兽类有4目10科32种，其中国家一级保护动物有梅花鹿；国家二级保护动物有马鹿、驼鹿、猞猁、黑熊、棕熊和水獭等7种。经济价值较大的动物有狼、貉、赤狐、豹猫、伶鼬、艾鼬、黄鼬、东北兔、狍子、刺猬、野猪和麝鼠等13种。保护区共有鱼类4目6科25种，主要有泥鳅、葛氏鲈塘鳢、鲫鱼、黄颡鱼等。 三江自然保护区位于本项目东北侧，距离本项目11.02km；红河自然保护区位于本项目南侧，距离本项目17.88km。本项目与保护区的位置关系详见下图： 本项目 图1 本项目与保护区位置关系图

- 环境质量状况

建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1项目区域环境空气质量现状 1.1基本污染物 环境空气质量现状采用同江政府门户网站上发布的《2018年1季度大气自动监测数据》、《2018年2季度大气自动监测数据》、《2018年3季度大气自动监测数据》、《2018年4季度大气自动监测数据》评价基准年2018年同江市环境空气质量自动监测数据。2018年同江市环境空气质量全年有效监测天数为322天，环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为309天，达标比例为95.96%；其中一级优为205天，二级良为104天，三级轻度污染为13天。同江市环境空气质量现状评价见下表。 表8 同江市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 二级标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 30; 80; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 81.4; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 60; 150; 40.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 44; 75; 58.7; 达标. CO; 24小时平均; 3.8; 4; 95.0; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 3.8; 4; 95.0; 达标. O3; 日最大8小时平均; 98; 160; 61.3; 达标. 第90百分位数8h平均质量浓度; 97; 16; 60.6; 达标. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3单位为μg/m3；CO单位：mg/m3。 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项污染物年均值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，故同江市为环境空气质量达标区。 1.2特征污染物 本次评价委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司对TSP、臭气浓度进行监测，监测点位为厂址处，连续监测7天，监测时间为2020年5月13-19日。TSP采样日均值。监测点位示意图详见下图。 图2 TSP监测点位示意图 监测结果如下： 表9 补充监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂址处; TSP; 日均值; 300; 133-148; 49.33; 0; 达标. 厂址处; 臭气浓度; 一次值; /; 低于检出限; /; 0; 达标. 2 地表水体环境质量现状 根据《全国重点江河湖泊水功能区划》（2011-2030），本项目所在地表水体为松花江，临近江段水体功能区划为Ⅲ类。本项目引用《同江市医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》中对松花江及黑龙江的监测数据，该项目在松花江和黑龙江设置3个监测断面，该监测数据由由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司出具，监测时间为2018年11月12日，连续监测1天。 具体监测断面位置见下表。 表10 地表水监测断面布设情况 断面编号; 河流名称; 断面名称; 位置. 1#; 松花江; 同江断面 （例行）; 松花江断面，距与黑龙江交汇口内3km. 2#; 黑龙江; 松花江口上; 黑龙江断面，松花江入黑龙江口上游3km. 3#; 黑龙江; 松花江口下 （例行）; 黑龙江断面，莲花河入黑龙江下游500m，松花江入黑龙江下游45km. 本项目 1# 2# 3# 图3 地表水监测点位示意图 表11 地表水监测结果表 采样时间; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 1#; 2#; 3#. 2018.11.12; pH（无量纲）; 7.38; 7.37; 7.46; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 11; 14; 9; 20; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.055; 0.072; 0.223; 1.0; 达标. BOD5（mg/L）; 2.1; 2.8; 1.8; 4; 达标. 三个监测断面各监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，松花江、黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3 声环境质量现状 3.1监测项目 委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司，对区域声环境进行监测，监测项目如下： 监测项目为等效连续A声级。 3.2监测点位 拟建设厂区东、南、西、北边界外1米处，每侧各设1个监测点；西侧居民住宅处设置1个监测点，共5个监测点位。 3.3监测时间 2020年5月15日-5月16日，连续监测2天，每天分昼、夜各监测/1次。昼夜监测时段分别为：昼间6：00到22：00；夜间22：00到次日6：00。 5# 图4 声环境监测点位示意图 ## A）声环境检测结果详见下表： 表12 声环境监测结果一览表 单位：dB(A) 检测地点; 检测时间; 昼Leq; 夜Leq. ▲1#北侧边界1米处; 2020.5.15; 50.2; 41.1. ▲2#东侧边界1米处; 52.0; 40.6. ▲3#南侧边界1米处; 50.2; 39.7. ▲4#西侧边界1米处; 51.7; 41.0. △5#西侧居民住宅; 52.5; 41.9. ▲1#北侧边界1米处; 2020.5.16; 52.8; 40.7. ▲2#东侧边界1米处; 51.6; 41.0. ▲3#南侧边界1米处; 51.0; 40.7. ▲4#西侧边界1米处; 51.8; 40.3. △5#西侧居民住宅; 52.6; 42.7. 标准限值; 55; 45. 项目所在地噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，项目所在地周围声环境质量均满足声环境功能区要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 金江村未设置村水源井，居民供水由每家每户分散式饮用水井提供，本项目周围30m范围内没有居民饮用水井。本项目不在集中式饮用水水源准保护区；不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区。 本评价区无国家级、省、市级名胜古迹、自然保护区。根据本工程的特点，以保护项目所在区的环境空气质量、声环境质量等。 根据现场勘查，本项目主要环境保护目标与项目的方位和距离见下表。 表13 环境保护目标（环境空气） 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 金江村; 133.697916; 48.039220; 居民; 环境空气质量; 二类功能区; W; 36. 金川乡; 133.695717; 48.052497; 居民; 环境空气质量; 二类功能区; N; 1670. 金三村; 133.694472; 48.027246; 居民; 环境空气质量; 二类功能区; SW; 1376. 表14 环境保护目标（声环境、地表水环境） 环境要素; 环境保护目标; 影响人数（人）; 方位; 距离（m）; 环境质量要求. 声环境; 金江村; 24; W; 64; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地表水; 松花江同江市至入黑龙江河口段; /; W; 101415; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 黑龙江同江段; /; N; 11236.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目的区域地表水体为松花江同江市至入黑龙江河口段及黑龙江同江段，水体类别为III类。 表15 地表水环境质量标准基础项目Ⅲ类标准限值 （单位：mg/L） 常规; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 溶解氧. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0; 5.0. 常规; 高锰酸盐指数; 总 磷; 挥发酚; 铜; 石油类. 标准值; 6.0; 0.2; 0.005; 1.0; 0.05. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单； 表16 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 二级浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 20; μg /m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值。 表17 声环境质量标准 (单位:dB（A)） 项目; 昼; 间 夜. GB3096-2008中1类标准 间; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定限值。 表18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15 m; 3.5 kg/h; 周界外浓度 最高点; 1.0mg/m3. 项目施工期间噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类环境噪声排放限值。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 (单位:dB（A)） 厂界外声功能区类别; 昼 间; 夜 间. 1; 55; 45. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）； 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。（2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水产生；生活废水进入防渗旱厕，定期清掏。冬季办公供暖由电供暖设备提供。 本项目无需申请总量。 |

- 建设项目工程分析

1工艺流程： 1.1施工期工艺流程 图5 施工期工艺流程图 本项目基础开挖阶段的表土用于厂内平整，施工期间主要为施工扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾和生活污水；设备安装阶段主要为设备搬运、安装和调试的噪声。预计施工人员30人，施工30d，厂区内不提供食宿。 1.2运营期工艺流程 具体工艺流程如下： 图6 生产工艺流程及产污环节图 秸秆为附近秋季农民采收完毕的农作物秸秆等原料。秸秆需先经自然晾晒、风干后，再经打包机打包。本项目外购打包后的秸秆原料，运入厂区内，堆存于车间内单独区域。秸秆使用时，运入车间，去除打包用的塑料网等外包装，进入粉碎工段。 秸秆无需进行烘干，秸秆经上料输送机将物料送入进料口，通过主轴转动，带动压辊转动，并经过压辊的自转，物料被强制从模型孔中成块状挤出，压缩成可以直接燃烧的固体燃料，并从出料口落下，打包后入库。 2 主要污染工序 2.1 施工期 2.1.1 大气污染源分析 本项目建筑材料运输、堆放、输送和土方挖掘、堆放、清运及车辆运输等过程会产生扬尘，以颗粒物为主，以无组织形式排放。另外，施工过程中施工机械驱动设备（如柴油机等）燃料燃烧、运输及施工车辆产生废气。 在建筑材料运输过程中，运输车辆需要加盖完全密封，并且尽量选择远离市区居民的道路行驶，以减少运输过程产生扬尘对环境的影响；建筑垃圾清运过程，需进行洒水抑尘。施工机械染料燃烧产生的废气随着工程结束而结束。 2.1.2水污染源分析 建筑施工过程中的废水主要有施工废水和生活废水两部分。各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，这部分废水含有一定量泥沙。施工人员20人，依托附近生活设施食宿，用水量按每人30L/d，按照废水产生量80%计算，产生的废水为0.6t/d。 施工时段，施工人员的生活污水排入临时防渗旱厕，严禁乱排放；施工场地产生的废水，不得随意排入水体，应导入事先设置的简单沉淀池进行沉淀后循环使用，洒水降尘等。 2.1.3噪声污染源分析 土建阶段施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目周围环境带来一定的影响。 表20 施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限值表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 底板与 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100. 振捣器; 100～105. 电锯; 100～105. 装修安装 阶段; 电钻、手工钻等; 100～105. 电锤; 100～105. 无齿锯; 105. 在施工的各个阶段，施工现场均有机械设备运转，这些设备噪声源强一般在78-105dB(A)。 加强施工管理，合理安排作业时间，施工人员文明施工，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行高噪声作业；尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛。 2.1.4 固体废物分析及污染防治措施 项目土建过程会产生建筑垃圾和建筑工人的生活垃圾。施工人员20人，按每人每天产生0.5 kg生活垃圾计算，生活垃圾产生量为0.01 t/d。 对施工现场要及时清理，建筑垃圾要及时清运，并加以利用，防止因长期堆存而产生扬尘，建筑垃圾送往市政部门指定的消纳地点。建筑施工期间对生活垃圾应进行专门收集，并定期将之送往附近的垃圾场进行卫生填埋处置，严禁乱堆乱扔，以免破坏景观、污染环境。 2.2 运营期污染工序分析 2.2.1 水污染物 本项目无生产废水排放，本项目建成后所排废水主要是生活污水，根据《用水定额》（DB23/T727-2017），本项目仅提供职工饮用水，用水定额按30L/人·天计，本项目工作人员为15人，用水量为135t/a（0.45t/d）。生活污水排放量按用水量80%计算，生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，不外排。 表21 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 污染物类别; 污染源; 排水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 产生浓度（mg/L）; 产生量; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放浓度; 排放量. （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 1; 生活污水; 108; COD; 类比法; 300; 0.03; /; 0; /; 0; 0; 3600. 氨氮; 30; 0.003; 0; 0. 0; 0. SS; 200; 0.02. 2.2.2 大气污染源 本项目大气污染主要来自原料粉碎、造粒等过程中产生的工艺粉尘及秸秆原料暂存产生的恶臭。 （1）车间粉尘 ①有组织粉尘 本项目秸秆的粉碎过程在厂房内完成，产生的粉尘通过集气罩收集后由布袋除尘器进行处理，再由排气筒排放。粉碎设备密闭，主要粉尘产生位置为进料口和出料口，类比黑龙江中策检测技术有限公司2019年6月编制的《勃利县勃发清洁能源科技有限公司年产 7 万吨生 物质燃料项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》中的数据，类比项目原料秸秆类型、生产工艺与本项目相似，该项目一期年产2万吨生物质燃料，二期年产5万吨生物质燃料，验收仅针对一期项目，验收期间生产负荷77%，监测日期为2019年6月9日~10日，颗粒物最大排放浓度17mg/m3，最大排放速率0.06kg/h，按其集气罩收集效率为95%计，布袋除尘器为99%，反推出颗粒物产生量为14.74t/a。 本项目生产规模为10000t/a，经类比计算颗粒物产生量9.57t/a。粉尘经集气罩收集，布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒P1排放，收集效率为95%，除尘效率为99%。风机风量为4000m3/h，有组织颗粒物排放量为0.09t/a，排放速率为0.025kg/h，排放浓度为12.5mg/m3。 ②无组织粉尘 本项目车间集气罩未收集到的粉尘量为0.48t/a，以无组织形式散逸。 （2）物料运输扬尘 车辆行驶过程中由于轮胎与路面接触会产生路面风蚀扬尘。 本项目在采取保持道路路面清洁、车间及厂区定期撒水等措施下，其厂区内大气污染物产生量将大大减轻。 （3）原料堆存异味 本项目原料在堆存过程中，秸秆因含有一定的水分会发生腐烂产生恶臭气体，本项目从农民手中收购的原料，由农民进行晾晒、打包及存储，企业现用现运输至厂区内，厂区内不设原料仓库，仅在车间内暂存少量原料，故产生的恶臭气体甚微，对空气质量影响不大，排放废气不会对周边产生显著影响。 表22 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产部门; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/ m3; 产生量kg/h; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/ m3; 排放量kg/h. 车间; 粉碎机、压块机; P1; 颗粒物; 类比法; 4000; 625; 2.5; 布袋除尘器; 99; 类比法; 4000; 6.25; 0.025; 3600. 无组织散逸; 颗粒物; /; /; 0.13; /; /; /; /; 0.13. 本项目非正常排放工况为除尘器失效，污染物无处理措施直接排放。源强见下表。 表23 本项目非正常排放一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 m; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m3/h; 烟气温度; 年排放小时数h; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 颗粒物. P1; 车间排气筒; 132.557774; 47.647581; 50; 15; 0.3; 4000; 20; 3600; 2.5. 2.2.3 噪声 本项目噪声源主要为设备噪声。根据同行业相同设备的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在80~85dB（A）之间。噪声源强见下表： 表24 噪声源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 生源 类型; 噪声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算 方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果 dB; 核算方法; 噪声值 dB(A). 生产线; 抓草机; 抓草机; 频发; 类比法; 75; 隔声 减震 消声; 25; 类比法; 50; 3600. 粉碎机; 粉碎机; 频发; 80; 55. 秸秆成型机; 秸秆成型机; 频发; 80; 55. 输送带; 输送带; 频发; 80; 55. 自动上料机; 自动上料机; 频发; 80; 55. 车辆; 车辆、叉车、铲车; 车辆、叉车、铲车; 偶发; 70; 减速慢行、合理设置行车路径; 0; 70; 300. 2.2.4固体废物 本项目产生的固体废物为员工作业时产生的生活垃圾、工艺粉尘。 生活垃圾以0.5kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；车间除尘器工艺粉尘经布袋除尘器收集，收集的粉尘量为9t/a，回收再利用为原料。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 废气 | 生产车间 | 工艺粉尘 （P1） | 625mg/m3 | 9.09t/a | 6.25mg/m3 | 0.09t/a |
|  |  | 工艺粉尘 （无组织） | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a |
|  |  | 原料堆存产生的恶臭气体 | 微量 |  | 微量 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 0.03t/a | 排入防渗旱厕，定期清掏 |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.003t/a |  |  |
| 噪 声 | 设备、风机 | 噪声 | 80-85 dB（A） |  | 昼间：厂界≤55dB(A) 夜间：厂界≤45dB(A) |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a |  | 2.25t/a |  |
|  | 除尘器收集 | 工艺粉尘 | 9t/a |  | 9t/a |  |
| 主要生态影响： 可以在厂界围墙外侧种植高大乔木即可美化环境还可吸音降噪、降尘、绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

1 施工期环境影响分析 1.1 水环境影响 本项目建设期对可能对水环境产生的影响的是：施工区域的水环境影响主要集中在建设、生活的排水，对地表水有一定影响。 1.1.1施工人员生活污水 施工人员生活污水排入临时防渗旱厕，施工完成后由建设方清理外运堆肥，保证施工期生活污水不随意排放，对周边地表水环境影响较小。 1.1.2 施工工地废水 各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水。施工场地设置明沟截水导流和集水井，本评价要求施工场地设置防渗沉淀池，施工废水经处理后用于施工场地压尘，不外排，对地表水环境影响较小。 由于施工是短期活动，当施工结束后，施工人员离场，施工工地废水和施工人员的生活污水对地表水体环境的影响也将消除。 1.2 环境空气影响 根据项目建设特点分析，施工期环境空气污染物主要是施工过程中产生的扬尘，及施工机械及运输过程产生的汽车尾气。 1.2.1施工机械产生的废气 项目施工期废气主要是推土机等施工机械产生的废气，这部分废气排放量很小，对空气环境影响不大。施工机械选择清洁油料，并加强对其的管理，定期对施工机械进行保养维护，避免出现不正常运转。 1.2.2扬尘 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖、回填阶段以及堆放阶段，由于土方开挖阶段清除的表层土壤、回填阶段裸露浮土较多，产生量较大。要求建设工地采用封闭式施工方法，施工场地四周设置围挡，将施工场地与周围环境分隔，同时若遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 运输机械产生的路面扬尘：主要来源为：①运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘；②运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土；③运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶；④原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土。经类比调查可知，未铺设沥青或水泥路面时，道路扬尘粒径情况为：①扬尘粒径＜5μm的，约占8%；②扬尘粒径在5-30μm之间的，约占24%；③扬尘粒径＞30μm的，约占68%。由于路面粉尘及车体、货物附着的粉尘粒径相对较小，故而运输车辆往返及施工机械工作时，均容易产生扬尘，特别是路面扬尘。施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路，施工车辆出入现场采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙产生扬尘影响。由于施工期短，在采取一定的措施后，施工期扬尘污染不会带来明显影响。 1.2.3环境空气污染防治措施 本项目区域内不设置拌和站，施工期环境空气污染防治措施如下： ① 在项目土方工程施工过程中，作业场地将在施工场界设置1.8~2.5m高围挡以减少扬尘扩散，围挡可减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ② 禁止大风天气施工，定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场地洒水后，扬尘量将降低28%~75%，可大大减少其对环境的影响； ③ 区域内施工场地和运输道路硬化，对运载建筑材料的车辆加盖蓬布以减少洒落，并定期洒水。 ④ 不设置临时堆土场、堆渣场、堆料场； 总之，只要加强管理，切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，施工场界满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中，无组织排放监控浓度限值标准1.0mg/m3要求，对区域环境空气不会产生明显的扬尘影响。 1.3 噪声环境影响 本项目施工所用机械设备种类较少，本项目主要噪声源机械在作业期间所产生的噪声值在78-105 dB（A）之间。 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL 式中: Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取0。 取有代表性的施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表。 表25 施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 施工机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 100m; 200 m. 挖土机; 96; 76; 70.0; 66.5; 64.0; 62.0; 60.4; 56; 50.0. 混凝土输送泵; 100; 80; 71.0; 70.5; 68.0; 66.0; 64.4; 60; 54.0. 无齿锯等; 105; 80; 79.0; 75.5; 73.0; 71.0; 69.4; 65; 59.0. 根据上表的预测结果，各阶段施工机械所产生的噪声在60 m处约为60.4-69.4dB(A)，超出本项目施工场界范围，不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)得要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。由此可见，施工噪声对施工场地附近60 m范围内产生较大影响施工期选用低噪声设备，合理安排施工方式与进度，施工噪声是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故对周围环境影响较小。 1.4 固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工垃圾，会对环境造成一定的影响。 （1） 施工过程中产生建筑垃圾中能回收重新利用的外卖给回收机构，不能回收的建筑垃圾和废料应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿街洒落，并按照市政部门批准的地点处置。 （2） 施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政环卫部门统一清运，不得随意丢弃。通过以上措施处理后，施工期固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 2 运营期环境影响分析 2.1 水环境影响分析 2.1.1 地表水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ2.3-2018)第 5.2 条表 1 中所列出的地表水环境影响评价等级分级判据标准，本项目运营过程中无生产废水产生，产生的生活污水经防渗旱厕进行收集后用于堆肥，不排放到外环境，则本项目按三级 B 评价。因此，本次环评地表水仅做一般性环境影响评价分析。 生活污水经防渗旱厕收集后交由附近农民或工厂作为堆肥原料使用，故项目废水能够得到妥善处理，不外排。综上，项目运营期生活废水能得到综合利用，本项目废水排放不会对周围地表水环境造成影响。 2.1.2 地下水防治措施 防渗旱厕采取严格的防渗处理，采用防渗混凝土，渗透系数≤10-7cm/s。要求防渗技术要求满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求。 2.2 环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为工艺粉尘。 2.2.1预测参数 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式AERSCREEN要求，主要废气污染源参数一览表见下表。 表26 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 东经; 北纬; 颗粒物. P1; 车间排气筒; 133.699418; 48.039550; 50; 15; 0.3; 15.72; 20; 3600; 正常工况; 0.025. 表27 矩形面源参数表 名称; 面源初始坐标/m; 面源海拔高度/m; 面长度/m; 面源宽度/m; 烟气温度℃; 与正比夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 颗粒物. 东经; 北纬. 车间; 133.699096; 48.039306; 80; 135.25; 93.5; 20; 10; 10; 3600; 正常工况; 0.13. 表28 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38℃. 最低环境温度/℃; -40.4℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 2.2.2预测结果 利用AERSCREEN估算模式，计算结果见下表。 表29 主要污染源估算模型计算结果表（P1排气筒） 下风向距离 /m; 粉尘（正常工况）. 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率 /%. 10; 1.93E-04; 0.04. 25; 1.57E-03; 0.35. 50; 1.81E-03; 0.4. 69; 2.99E-03; 0.66. 75; 2.98E-03; 0.66. 100; 2.61E-03; 0.58. 125; 2.59E-03; 0.57. 150; 2.48E-03; 0.55. 175; 2.31E-03; 0.51. 200; 2.11E-03; 0.47. 225; 1.92E-03; 0.43. 250; 1.75E-03; 0.39. 275; 1.60E-03; 0.36. 300; 1.59E-03; 0.35. 325; 1.65E-03; 0.37. 350; 1.63E-03; 0.36. 375; 1.59E-03; 0.35. 400; 1.54E-03; 0.34. 425; 1.49E-03; 0.33. 450; 1.44E-03; 0.32. 475; 1.39E-03; 0.31. 500; 1.34E-03; 0.3. 525; 1.29E-03; 0.29. 550; 1.25E-03; 0.28. 575; 1.21E-03; 0.27. 600; 1.17E-03; 0.26. 625; 1.14E-03; 0.25. 650; 1.10E-03; 0.24. 675; 1.07E-03; 0.24. 700; 1.04E-03; 0.23. 725; 1.01E-03; 0.22. 750; 9.83E-04; 0.22. 775; 9.55E-04; 0.21. 800; 9.29E-04; 0.21. 825; 9.03E-04; 0.2. 850; 8.79E-04; 0.2. 875; 8.55E-04; 0.19. 900; 8.32E-04; 0.18. 925; 8.10E-04; 0.18. 950; 7.89E-04; 0.18. 975; 7.69E-04; 0.17. 1000; 7.50E-04; 0.17. 1025; 7.31E-04; 0.16. 1050; 7.13E-04; 0.16. 1075; 6.96E-04; 0.15. 1100; 6.79E-04; 0.15. 1125; 6.63E-04; 0.15. 1150; 6.48E-04; 0.14. 1175; 6.33E-04; 0.14. 1200; 6.24E-04; 0.14. 1225; 6.16E-04; 0.14. 1250; 6.08E-04; 0.14. 1275; 6.00E-04; 0.13. 1300; 5.92E-04; 0.13. 1325; 5.84E-04; 0.13. 1350; 5.76E-04; 0.13. 1375; 5.69E-04; 0.13. 1400; 5.61E-04; 0.12. 1425; 5.54E-04; 0.12. 1450; 5.46E-04; 0.12. 1475; 5.39E-04; 0.12. 1500; 5.32E-04; 0.12. 1525; 5.25E-04; 0.12. 1550; 5.18E-04; 0.12. 1575; 5.12E-04; 0.11. 1600; 5.06E-04; 0.11. 1625; 4.99E-04; 0.11. 1650; 4.93E-04; 0.11. 1675; 4.87E-04; 0.11. 1700; 4.82E-04; 0.11. 1725; 4.76E-04; 0.11. 1750; 4.71E-04; 0.1. 1775; 4.65E-04; 0.1. 1800; 4.60E-04; 0.1. 1825; 4.55E-04; 0.1. 1850; 4.50E-04; 0.1. 1875; 4.45E-04; 0.1. 1900; 4.41E-04; 0.1. 1925; 4.36E-04; 0.1. 1950; 4.31E-04; 0.1. 1975; 4.27E-04; 0.09. 2000; 4.23E-04; 0.09. 2025; 4.18E-04; 0.09. 2050; 4.14E-04; 0.09. 2075; 4.10E-04; 0.09. 2100; 4.06E-04; 0.09. 2125; 4.02E-04; 0.09. 2150; 3.98E-04; 0.09. 2175; 3.94E-04; 0.09. 2200; 3.90E-04; 0.09. 2225; 3.86E-04; 0.09. 2250; 3.83E-04; 0.09. 2275; 3.79E-04; 0.08. 2300; 3.75E-04; 0.08. 2325; 3.72E-04; 0.08. 2350; 3.68E-04; 0.08. 2375; 3.64E-04; 0.08. 2400; 3.61E-04; 0.08. 2425; 3.57E-04; 0.08. 2450; 3.54E-04; 0.08. 2475; 3.51E-04; 0.08. 2500; 3.47E-04; 0.08. 2525; 3.44E-04; 0.08. 2550; 3.41E-04; 0.08. 2575; 3.38E-04; 0.08. 2600; 3.35E-04; 0.07. 2625; 3.32E-04; 0.07. 2650; 3.28E-04; 0.07. 2675; 3.25E-04; 0.07. 2700; 3.22E-04; 0.07. 2725; 3.20E-04; 0.07. 2750; 3.17E-04; 0.07. 2775; 3.14E-04; 0.07. 2800; 3.11E-04; 0.07. 2825; 3.08E-04; 0.07. 2850; 3.05E-04; 0.07. 2875; 3.03E-04; 0.07. 2900; 3.00E-04; 0.07. 2925; 2.97E-04; 0.07. 2950; 2.95E-04; 0.07. 2975; 2.92E-04; 0.06. 3000; 2.90E-04; 0.06. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 2.99E-03; 0.66. D10%最远距 离/m; /. 表30 主要污染源估算模型计算结果表（无组织：车间无组织粉尘） 下风向距离 /m; 颗粒物. 预测质量浓度 /（mg/m3）; 占标率 /%. 10; 2.80E-02; 3.11. 25; 3.40E-02; 3.78. 50; 4.29E-02; 4.77. 75; 4.98E-02; 5.53. 81; 5.03E-02; 5.59. 100; 4.84E-02; 5.38. 125; 4.77E-02; 5.3. 150; 4.61E-02; 5.12. 175; 4.35E-02; 4.84. 200; 4.07E-02; 4.53. 225; 3.81E-02; 4.23. 250; 3.58E-02; 3.97. 275; 3.39E-02; 3.77. 300; 3.22E-02; 3.58. 325; 3.06E-02; 3.4. 350; 2.92E-02; 3.25. 375; 2.80E-02; 3.11. 400; 2.68E-02; 2.98. 425; 2.57E-02; 2.85. 450; 2.46E-02; 2.73. 475; 2.36E-02; 2.62. 500; 2.27E-02; 2.52. 525; 2.18E-02; 2.42. 550; 2.09E-02; 2.33. 575; 2.01E-02; 2.24. 600; 1.94E-02; 2.16. 625; 1.87E-02; 2.08. 650; 1.80E-02; 2. 675; 1.74E-02; 1.93. 700; 1.68E-02; 1.87. 725; 1.63E-02; 1.81. 750; 1.57E-02; 1.75. 775; 1.52E-02; 1.69. 800; 1.48E-02; 1.64. 825; 1.43E-02; 1.59. 850; 1.39E-02; 1.54. 875; 1.35E-02; 1.5. 900; 1.31E-02; 1.45. 925; 1.27E-02; 1.41. 950; 1.24E-02; 1.37. 975; 1.20E-02; 1.34. 1000; 1.17E-02; 1.3. 1025; 1.14E-02; 1.27. 1050; 1.11E-02; 1.23. 1075; 1.08E-02; 1.2. 1100; 1.06E-02; 1.17. 1125; 1.03E-02; 1.14. 1150; 1.01E-02; 1.12. 1175; 9.82E-03; 1.09. 1200; 9.59E-03; 1.07. 1225; 9.37E-03; 1.04. 1250; 9.16E-03; 1.02. 1275; 8.96E-03; 1. 1300; 8.77E-03; 0.97. 1325; 8.58E-03; 0.95. 1350; 8.40E-03; 0.93. 1375; 8.23E-03; 0.91. 1400; 8.06E-03; 0.9. 1425; 7.90E-03; 0.88. 1450; 7.74E-03; 0.86. 1475; 7.59E-03; 0.84. 1500; 7.44E-03; 0.83. 1525; 7.30E-03; 0.81. 1550; 7.17E-03; 0.8. 1575; 7.04E-03; 0.78. 1600; 6.91E-03; 0.77. 1625; 6.78E-03; 0.75. 1650; 6.66E-03; 0.74. 1675; 6.55E-03; 0.73. 1700; 6.43E-03; 0.71. 1725; 6.32E-03; 0.7. 1750; 6.21E-03; 0.69. 1775; 6.11E-03; 0.68. 1800; 6.01E-03; 0.67. 1825; 5.91E-03; 0.66. 1850; 5.81E-03; 0.65. 1875; 5.72E-03; 0.64. 1900; 5.63E-03; 0.63. 1925; 5.54E-03; 0.62. 1950; 5.46E-03; 0.61. 1975; 5.37E-03; 0.6. 2000; 5.29E-03; 0.59. 2025; 5.21E-03; 0.58. 2050; 5.14E-03; 0.57. 2075; 5.06E-03; 0.56. 2100; 4.99E-03; 0.55. 2125; 4.92E-03; 0.55. 2150; 4.85E-03; 0.54. 2175; 4.78E-03; 0.53. 2200; 4.72E-03; 0.52. 2225; 4.65E-03; 0.52. 2250; 4.59E-03; 0.51. 2275; 4.53E-03; 0.5. 2300; 4.47E-03; 0.5. 2325; 4.41E-03; 0.49. 2350; 4.35E-03; 0.48. 2375; 4.29E-03; 0.48. 2400; 4.24E-03; 0.47. 2425; 4.19E-03; 0.47. 2450; 4.13E-03; 0.46. 2475; 4.08E-03; 0.45. 2500; 4.03E-03; 0.45. 2525; 3.98E-03; 0.44. 2550; 3.93E-03; 0.44. 2575; 3.89E-03; 0.43. 2600; 3.86E-03; 0.43. 2625; 3.81E-03; 0.42. 2650; 3.77E-03; 0.42. 2675; 3.72E-03; 0.41. 2700; 3.68E-03; 0.41. 2725; 3.64E-03; 0.4. 2750; 3.60E-03; 0.4. 2775; 3.56E-03; 0.4. 2800; 3.52E-03; 0.39. 2825; 3.48E-03; 0.39. 2850; 3.44E-03; 0.38. 2875; 3.40E-03; 0.38. 2900; 3.37E-03; 0.37. 2925; 3.33E-03; 0.37. 2950; 3.30E-03; 0.37. 2975; 3.26E-03; 0.36. 3000; 3.23E-03; 0.36. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 5.03E-02; 5.59. D10%最远距离/m; /. 本项目贡献的质量浓度预测结果见下表。 表31 本项目贡献质量浓度预测结果表（正常工况） 污染物; 预测点; 平均时段; 最大贡献值/ （mg/m3）; 占标率/%; 达标情况. P1排气筒; 粉尘; 区域最大落地浓度; 1小时平均; 2.99E-03; 0.66; 达标. 车间无组织排放; 粉尘; 5.03E-02; 5.59; 达标. 2.2.3环境空气评价等级 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式。 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表32 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax ＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 污染物的最大落地浓度占标率均小于10%，无组织排放的工艺粉尘最大占标率为5.59%。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）表2规定，本项目大气环境评价等级确定为二级。 2.2.4 污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）可知：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物核算量表如下所示。 （1）有组织排放量核算 表33 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 6.25; 0.025; 0.09. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.09. - 无组织排放量核算 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 加工车间; 粉尘; 无; GB16297-1996; 1.0; 0.48. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.48. - 项目大气污染物年排放量核算 表35 大气污染物年预测排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.57. - 非正常排放量核算 表36 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; P1; 布袋除尘器发生故障，其处理效率以0%计; 颗粒物; 625; 2.5; 2; 0.2; 及时停机检查修理. 2.2.5 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“大气环境防护距离”的要求，以项目排放的所有污染源,经进一步预测模型预测，无大于等于环境质量标准限值的网格区域的包络线，不设置大气环境防护距离。 2.2.6小结 项目位于环境质量达标区。大气环境影响评价结果如下： （1）新增污染物正常排放下，无组织颗粒物短期浓度贡献值5.59%，最大浓度占标率均小于100%； （2）本项目不设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 2.3 声环境影响分析 2.3.1噪声源强 表37 噪声源源强及治理措施 工序/生产线; 装置; 噪声源; 生源 类型; 噪声源; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算 方法; 噪声值 dB(A); 工艺; 降噪效果 dB; 核算方法; 噪声值 dB(A). 生产线; 抓草机; 抓草机; 频发; 类比法; 75; 隔声 减震 消声; 25; 类比法; 50; 3600. 粉碎机; 粉碎机; 频发; 80; 55. 秸秆成型机; 秸秆成型机; 频发; 80; 55. 输送带; 输送带; 频发; 80; 55. 自动上料机; 自动上料机; 频发; 80; 55. 车辆; 车辆、叉车、铲车; 车辆、叉车、铲车; 偶发; 70; 减速慢行、合理设置行车路径; 0; 70; 300. 2.3.2预测 首先确定主要噪声源的分布，通过类比调查监测等方法对项目的主要噪声源进行分析，根据该项目主要噪声源声学参数、声源分布情况，利用计算机进行模式计算。 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中工业噪声预测模式。 （1）室外声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgrr0−ΔLoct 式中： Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loct(r0)=Lwoct−20lgr0−8 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 （2）室内声源 首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lwoct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1N100.1Loct,1(i) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) 将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： Leq(T)=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 由于本项目为新建项目，夜间不生产，故仅对昼间进行评价，因此将拟建项目噪声贡献值作为厂界噪声评价量，采用对本项目运营后的厂界噪声预测的结果如下。 表38 厂界噪声预测结果表 预测点; 贡献值; 预测值; 评价结果. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界厂区外1m处; 29.94; /; 达标. 南厂界厂区外1m处; 24.37; /; 达标. 西厂界厂区外1m处; 21.74; /; 达标. 北厂界厂区外1m处; 44.09; /; 达标. 西侧居民住宅; 17.27; 52.6; 达标. 本项目噪声主要来源于机械设备产生的噪声，主要集中于厂房内，具体污染防治对策如下： （1） 厂房本身可以达到一定隔声降噪效果。窗户采用双层隔声门窗。在条件允许的情况下尽量少开门窗。 （2） 原材料及成品在运输时间全部为昼间。 （3） 项目建设过程中应选择低噪声设备，安装时要保证设备平衡并采取减振基础。对高发声设备在安装时，基础加减震装置，以控制设备振动噪声。风机进出风管道处装置消声器，减少风动噪声。 （4） 合理布局厂内道路，与敏感区域保持一定距离，从而控制噪声影响。 通过以上措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求；敏感点处噪声满足声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。对项目周围声环境影响较小。 2.4 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物为员工作业时产生的生活垃圾、工艺粉尘。 生活垃圾以0.5kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；车间除尘器工艺粉尘经布袋除尘器收集，收集的粉尘量为9t/a，回收再利用为原料。 本项目固体废物处置率100%，不会对环境造成二次污染。 25土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。 （1） 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A可知，本项目属于表A.1的“环境和公共设施管理业中的废旧资源加工、再生利用”属于“Ⅲ类项目”； （2） 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积约16862.4m2，属于“小型”。 （3） 污染影响型建设项目场地的土壤敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 表39 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表40 工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于“Ⅲ类项目”，占地规模属于“小型”，本项目大气污染物排放为颗粒物（主要成分为秸秆粉尘），不属于重金属与有机物排放，且项目不涉及地面漫流、垂直渗入等，本项目无污染土壤的途径。故本项目可不进行土壤环境影响评价。 3环境管理与监测计划 3.1 环境管理 环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。拟建工程对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，建设期项目筹建处应设1名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作，负责公司的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源监测可委托有相应资质的单位承担。 企业保证各类环保措施的运行及监管，确保各类污染物达标排放。建立污染源档案，并定期向环境保护主管单位上报本单位各类污染物治理及排放达标情况。 3.2 环境监测 本项目污染源监测计划见下表，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（( HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。 表41 污染源监测计划一览表 种类; 污染源; 污染物; 环境保护措施; 控制 点位; 执行的环境标准; 监测频率. 标准值; 标准名称. 废气; 车间粉碎、造粒; 颗粒物; 粉碎机及造粒机上方设置集气罩，废气经布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放; P1排气筒出口; 速率：3.5 kg/h 浓度：120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准; 1次/a. 厂区无组织粉尘; 颗粒物; 洒水降尘等; 厂界; 浓度：1 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准; 1次/a. 废水; 生活污水; COD; 排入防渗旱厕定期清掏; 无; 排入防渗旱厕定期清掏，外运堆肥。; 无. SS. 氨氮. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，通过加强管理，同时针对不同的噪声源采取减振、消声、隔声等降噪措施。; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准; 1次/季度. 固体废物; 生活垃圾; ——; 收集后，由市政环卫部门统一处理; ——; 处置率100%. 布袋除尘器收集粉尘; ——; 回用生产. 4排污许可证制度衔接 目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。 本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表） 2015 年 1 月 1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。 查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目三十七、废弃资源综合利用业93非金属废料和碎屑加工处理中“其他”，属于登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 5环保设备和投资估算 本项目总投资320万元，其中环保投资估算为20万元，约占工程总投资的6.25％。环保治理措施及投资见下表。 表42 主要环保措施及投资估算一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 施工期扬尘; 施工现场设施围挡; 1. 2; 施工期废水; 建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后用于场内洒水降尘; 0.5. 3; 废气治理; 车间：粉碎机1台、秸秆成型机2台，上方均设置集气罩，集气罩的收集效率为95%，废气经处理效率99%的布袋除尘器处理，排气筒P1高度15m，排气筒出口内径0.3m；; 6. 4; 废水治理; 防渗旱厕1座; 0.5. 5; 噪声治理; 减振基础，厂房隔声; 1. 6; 设备运行及维护; 2. 合计; 11. 6“三同时”以及环保验收 建设单位应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的规定。 表43 环保设施验收一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 废气; 粉碎、造粒粉尘; 车间中粉碎机1台，秸秆成型机2台，上方设置集气罩，废气经布袋除尘器处理，排气筒高度15m，排气筒出口内径0.3m；; 粉 尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（排气筒高度：15m；速率：3.5 kg/h；浓度：120mg/m3）。. 厂区无组织粉尘; 洒水降尘; 粉 尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（周界外浓度 最高点浓度≤1 mg/m3）。. 2; 废水; 生活污水; 防渗旱厕; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运作为堆肥原料; /. 3; 噪声; 生产设备; 减振基础+厂房隔声; 高噪声设备设置减振，所有设备置于车间内; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶; 分类收集后，由市政环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）； 关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。（2013年第36号）。. 布袋除尘器收集工艺粉尘; --; 回用生产.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD 氨氮 | 防渗旱厕，定期清掏堆肥 | 不外排 |  |
| 大 气 污 染 物 | 生产 车间 | 工艺粉尘 （P1） | 设置集气罩，经布袋除尘器除尘器+15米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放标准 |  |
|  |  | 工艺粉尘 （无组织） | 车间封闭、洒水降尘 |  |  |
| 噪 声 | 车辆 设备 | 交通噪声 设备噪声 | 隔声、隔震、减速、禁鸣 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固 体 废 物 | 职工 | 生活垃圾 | 市政环卫部门统一清运 | 固废处置率达100% |  |
|  | 生产车间 | 工艺粉尘 | 回收利用 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后加强厂区绿化，生态影响能得到一定的补偿。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

1 项目概况 本项目建设地点位于同江市金川乡，本项目北侧为农田；南侧为空地；东侧为金川乡金江村黄牛养殖及饲料仓储，西侧为农机合作社。经预测本项目无需设置大气环境防护距离。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。所以本项目符合国家产业政策。 2 环境质量现状分析结论 1 项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，为达标区。 经监测，厂址的臭气浓度低于检出限；TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2 本项目区域地表水体为松花江，松花江年均水质类别为Ⅲ类，水质状况为轻度污染，同比无明显变化。 3 项目所在区域，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 4 运营期环境影响评价结论 4.1 运营期水环境影响评价结论 本项目无生产废水排放，本项目建成后所排废水主要是生活污水，根据《用水定额》（DB23/T727-2017），本项目仅提供职工饮用水，用水定额按30L/人·天计，本项目工作人员为15人，用水量为135t/a（0.45t/d）。生活污水排放量按用水量80%计算，生活污水产生量为108t/a（0.36t/d），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏堆肥，不外排。 4.2 运营期环境空气影响评价结论 项目位于环境质量达标区。大气环境影响评价结果如下： （1）新增污染物正常排放下，无组织颗粒物短期浓度贡献值5.59%，最大浓度占标率均小于100%； （2）本项目不设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 4.3 运营期声环境影响评价结论 本项目对高噪音设备采取安装减振垫、厂房隔声、合理布局厂内道路等措施后经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，敏感点处噪声满足声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。采取本环评提出的措施后，本项目产生的噪声对区域环境不会造成明显影响。 4.4 运营期固体废物环境影响评价结论 本项目产生的固体废物为员工作业时产生的生活垃圾、工艺粉尘。 生活垃圾以0.5kg/人·天计，本项目生活垃圾产生量为2.25t/a，生活垃圾由市政部门集中收集统一处理；车间除尘器工艺粉尘经布袋除尘器收集，收集的粉尘量为9t/a，回收再利用为原料。 本项目固体废物处置率100%，不会对环境造成二次污染。综上所述，本项目固体废物对项目周围环境产生的影响较小。 5 总量 本项目无生产废水产生；生活废水进入防渗旱厕，定期清掏。冬季办公供暖由电供暖设备提供。 本项目无需申请总量。 6 结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策，项目在运营期产生废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围以内，该建设项目在环境保护方面是可行的。