建设项目环境影响报告表

项目名称：同江市污水管网建设工程

建设单位：同江市市政工程管理处

# 二〇二〇年八月

哈尔滨国环宏节能环保技术有限责任公司

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	15

评价适用标准	23

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	33

环境影响分析	34

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

结论与建议	47

附图

附图1   本项目地理位置图

附图2   本项目与敏感目标位置示意图

附件

附件1  营业执照

附件2  本项目监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 同江市污水管网建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 同江市市政工程管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张春林 |  |  | 联系人 |  | 王冬 |  |  |
| 通讯地址 | 建设路194号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15046488589 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 建设路：起点项位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处，方渠全长约430m。 俄罗斯大街：俄罗斯大街东侧，通港路到大直路段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | E4852管道工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 (公顷) | / |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 622.80 | 其中：环保投资(万元) | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.82% |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 市政排水设施是城市重要的基础设施之一，关系到城市功能的正常运转。同江市政排水设施多年来随着建设日渐完善，但随着城区的不断发展扩大，市政排水设施尚存在诸多问题。针对这种现状，同江市市政工程管理处提出本次项目。现建设单位委托我公司承担该项目环境影响评价工作，接受委托后，我单位在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其他有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以此为项目的实施和管理提供参考依据。 本项目为同江市污水管网建设工程，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日），本项目属于名录中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”类别中的“175、城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）-新建”，应编制建设项目环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目类别为“U、城镇基础设施及房地产 147、管网建设”，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展地下水评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目类别为“其他行业”全部属于Ⅳ类建设项目，不需要开展土壤环境影响评价。 2、项目概况 2.1、排水设施现状 目前，同江市排水系统建设标准较低，遇到大到暴雨时，市区低洼地域就会产生积水，经常发生城市内涝，本项目位于同江市内西部，工程建设分为两个地点： - （1）建设路排水设施现状： 现有直径1.2m的钢筋混凝土排水管，污水经收集后进入同江市污水处理厂处理。 - （2）俄罗斯大街排水设施现状： 俄罗斯大街暂无市政排水管网的接入。 2.2、本项目建设概况 （1）项目名称：同江市污水管网建设工程 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：同江市市政工程管理处 （4）建设地点：建设路工程起点位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处，方渠全长约430m。起点坐标：东经132.510910，北纬47.654187，终点坐标：东经132.514365，北纬47.652698。 俄罗斯大街工程起点位于俄罗斯大街东侧，终点位于通港路到大直路段，全长约370m。起点坐标：东经132.495482，北纬47.652120，终点坐标：东经132.496619，北纬47.648260。 - 临时占地面积：本项目不设临时占地开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。同江市弃土场位于同江市东南侧，主管单位为同江市城市管理综合行政执法大队，由该单位监督且负责弃土场的运行及生态恢复情况。 - （6）项目投资：该项目总投资622.80万元。 2.3、项目组成 同江市污水管网建设工程（计划）包含两个工程： - 建设路人工河（方渠）管线： 项目起点位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处，方渠全长约430m。 - 俄罗斯大街新建污水管线： 计划在俄罗斯大街东侧，通港路到大直路段建设DN500污水管线（HDPE），全长约370m。 收集后的污水最终进入同江市污水处理厂（位于平安大道和龙江街交口，占地1.61公顷，该污水处理厂设计日污水处理规模为2.0万m3/d，净水工艺为二级生化处理，高密度沉淀罐生物滤池法，出水执行一级B标准）。本项目建设内容组成一览表见表1-1。 表1-1 本项目建设内容组成一览表 主项 名称; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 管线工程; 建设路; BxH=2.2x2m钢筋混凝土方渠，埋深2.6m。每节长10.0m，混凝土强度C30，方渠全长约430m; 新建. 俄罗斯大街; 在俄罗斯大街东侧，通港路到大直路段建设DN500 HDPE双壁波纹管，埋深2.6m。管材环刚度为SN8，全长约370m; 新建. 辅助工程; 污水检查井; 建设路; 11处，间距40米，在方渠顶板开口设置检查井; 新建. 俄罗斯大街; 9处 间距40米，d1000砖砌检查井; 新建. 恢复工程; 管道上部路面恢复; 建设路; 渠箱基坑开挖，需破除路面宽度约为7m，长度约430m。沥青混凝土路面（11cm沥青混凝土面层、15cm混凝土层、素土夯实）; 新建. 俄罗斯大街; 渠箱基坑开挖，需破除路面宽度约为3m，约370m。人行道铺装路面; 新建. 占地; 临时占地; 本项目不设临时占地开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。本项目不设置管件临时堆放场地，根据当天施工量的需要，随用拉运进场。; /. 土石方; 土石方平衡; 本项目无取土，本工程土石方开挖量约为5200m3，土石方回填量约为4000m3，本工程需要弃置土石方1200m3，弃土直接外运至同江市弃土场; /. 公用 工程; 给水; 不设施工营地，施工人员居住在同江市内，施工用水由同江市政供水提供; 依托. 排水; ①运营期无废水产生，运营期管道内的污水进入同江市现有的污水处理厂 ②施工期废水为施工人员生活污水、施工废水，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所；施工场地设置集水沉淀罐，经收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，试压水由洒水车收集后，排入同江市现有的污水处理厂; 新建. 供电; 市政供电; 依托. 供暖; 无需供暖; /. 环保 工程; 废气; 施工时设置隔尘挡板，散装运输加盖毡布等，并租赁1辆洒水车用于施工区降尘; /. 噪声; 施工机械设备选用低噪声设备，设备基础采取减振、降噪措施. 废水; 施工期废水为施工人员生活污水、施工废水，施工生活污水利用场地周边公共卫生厕所；施工场地设置集水沉淀罐，经收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，试压水由洒水车收集后，排入同江市现有的污水处理厂. 固体废物; 本项目固体废物主要有弃土、建筑垃圾和施工生活垃圾，弃土运至同江市弃土场；建筑垃圾运往指定地点处理处置；生活垃圾由市政环卫部门定期清运. 生态; 施工结束后平整场地，加强绿化，本项目占地不涉及农田和林地. 2.4、主要工程量 本项目主要工程量见表1-2。 表1-2 主要工程量一览表 序号; 建设内容; 单位; 数量. 1; dDN500 HDPE双壁波纹管; m; 370. 2; HPB300; Kg; 248.05. 3; HRB400; Kg; 70881.825. 4; HRB400; Kg; 76184.15. 5; BxH=2.2x2m钢筋混凝土方渠; m; 430. 7; 检查井; 处; 20. 2.5原辅料用量 1-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 混凝土; m3/a; 2139.3904; 外购. 2; 碎石; m3/a; 260.63; 外购. 3; 砂子; m3/a; 1941.206; 外购. 4; 标砖; 千块; 19.5015; 外购. 5; 水泥; t; 92.80; 外购. 6; 砂砾; m3; 5554.79; 外购. 2.6、施工方案 2.6.1建设路人工河（方渠）施工流程 （1）施工流程 本项目大部分区域主要施工流程：平整场地、沟槽开挖、方渠基础塑形、方渠浇灌、撤板、沟槽回填、清场等施工程序。 ①沟槽开挖 一般宜采用混合槽形式，即头层土为大开挖，深为1.0m，边坡为1：0.75。头层土开挖后，进行井点施工，当地下水位降到管道土基面以下时，进行第二层土开挖，即直沟开挖。第一层采用挖掘机和人工相配合挖土，第二层采用挖掘机，最好有吊运功能的挖掘机，以便人工配合。沟槽挖出的土不直堆在沟槽两侧，若受场地限制，必须距沟槽边B/2以外，堆土高度不大于1.0m。 ②方渠基础及塑形 沟槽完成后，人工挖底层土，并边挖土边进行基础垫层施工，基础材料为道石、卵石或碎石，厚度500~600mm左右（视管径而定），基础铺设后，平整并用平板振动机夯实（夯密实度≥5%），再虚铺250～450mm垫层，材料可用石屑、中粗沙等可以夯实的材料，以当地取材方便为宜，之后对沟槽两侧及底部进行立板，加筑钢筋，对沟槽进行方渠塑性。 ③方渠浇灌 成品混凝土车辆进入本项目，将混凝土浇灌至方渠形内，进行顶板加盖。 ④撤板 待混凝土方渠风干后，将顶板撤离，即可进行管道闭水试验，若发现有渗漏的地方，则及时进行修补，闭水通过后，抓紧进行管区和管顶回填夯实，以减少已安装好管道的暴露时间，防止管道因地下水引起上浮的机率，确保管道安装质量。 ⑤沟槽回填 沟槽回填时采用机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到90%以上，管顶0.5m以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。对排水管一般应采用中、粗砂回填至管中心处。 在地下水位较浅区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，于回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。 管道闭水验收通过后，在管顶回填达到300～500mm，并经夯实达标后，方可进行沟槽回填，终填完成5～7天，抽干管道内的水，并进行管道变形率的检测，若发现问题，及时处理，直至符合标准为止。 管区沟槽回填，要做到对称、均匀和分层。每层回填厚度约200mm左右，至管顶500mm以内宜采用人工夯实。超过管顶500mm可采取机械夯实。管区沟槽回填前，应先将沟槽内的积水抽干。回填过程中，严禁将淤泥、腐植土或＞30mm的石料、碎砖块等硬物回填到管腋区沟槽中，以确保管腋区沟槽回填夯实质量。 沟槽支护除要与回填夯实工作交替进行，要求自下而上按顺序逐层进行。沟槽支护当天拆除后应当天复土、当天夯实。沟槽回填完成后再拆除井点。 （2）沟槽开挖施工方案 本工程拟建场地的地质条件较好，场地地下水位较高的。综合考虑施工难易程度、施工工期、施工费用等方面的因素，管道沟槽的施工采用下列施工方法： ①管道埋置深度较浅(埋深小于2.0m)，在比较密实的回填土或粘性土层中，上面不存在不良地质土的，且场地开阔，采用放坡开挖埋管。 ②管道埋置稍深的(埋深大于2.0m)，周围条件受到限制的，采用支护开挖埋管，支护分两种情况：地质条件较好的，采用钢板加纵横梁支护；地质条件较差的，采用钢板桩加纵横梁支护。 2.6.2俄罗斯大街管网施工流程 （1）施工流程 本项目大部分区域主要施工流程：平整场地、安装设备、沟槽开挖、管道基础、管道铺设、管道圬膀、沟槽回填、撤板、撤除井点、清场等施工程序。 ①井点施工 可根据工程管道埋深而定，一般情况下在沟槽上口开挖深为1.0m左右，采用单井点，井管长计算确定，射流泵抽水。在井点施工中留一观察井，以便掌握地下水位情况。 ②沟槽开挖 一般宜采用混合槽形式，即头层土为大开挖，深为1.0m，边坡为1：0.75。头层土开挖后，进行井点施工，当地下水位降到管道土基面以下时，进行第二层土开挖，即直沟开挖。第一层采用挖掘机和人工相配合挖土，第二层采用挖掘机，最好有吊运功能的挖掘机，以便人工配合。沟槽挖出的土不直堆在沟槽两侧，若受场地限制，必须距沟槽边B/2以外，堆土高度不大于1.0m。 ③管道基础与垫层 沟槽完成后，人工挖底层土，并边挖土边进行基础垫层施工，基础材料为道石、卵石或碎石，厚度500~600mm左右（视管径而定），基础铺设后，平整并用平板振动机夯实（夯密实度≥5%），再虚铺250～450mm垫层，材料可用石屑、中粗沙等可以夯实的材料，以当地取材方便为宜。 ④排管 管道排设随工程而定；管材运到沟槽边后，用麻绳或吊带套在管材四分之一处的两端，在沟槽内的工人配合将管材运至排管部位，管材进行管道轴线及标高定位符合要求后，用石屑或中粗沙从管材两侧各四段踏实，管材定位稳固后，及时用石屑或中粗沙坞膀时要做到：充分用石屑或中粗沙等充填管材与垫层之间的空隙，两侧对称用木棒或脚踏实。坞膀时每层石屑或中粗沙的厚度约200mm左右，并用夯锺或平板振动机夯实。为使石屑或中粗沙等回填密实度达到95%左右，在回填过程中适量洒水效果更好。 ⑤接口 管与管之间的连接，是由特制的接头板带材按不同管径配制的接头圆环来完成的，所有制好的管子首先在地面上将配制的接头圆环按水流方向插入管材端面，符贴后即可进行粘或焊。沟槽内的管材。连接前确保沟槽内无积水。并将接口处用抹布等清理干净，为确保接口处质量。管材接口的连接是采用特制的粘接剂或专用塑料焊枪来完成。 ⑥闭水 两窨井间管道连接完毕后，管区两侧回填超过管道半径，并已经过夯实，即可进行管道闭水试验，若发现有渗漏的地方，则及时进行修补，闭水通过后，抓紧进行管区和管顶回填夯实，以减少已安装好管道的暴露时间，防止管道因地下水引起上浮的机率，确保管道安装质量。 ⑦沟槽回填 沟槽回填时采用机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到90%以上，管顶0.5m以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。对排水管一般应采用中、粗砂回填至管中心处。 在地下水位较浅区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，于回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。 管道闭水验收通过后，在管顶回填达到300～500mm，并经夯实达标后，方可进行沟槽回填，终填完成5～7天，抽干管道内的水，并进行管道变形率的检测，若发现问题，及时处理，直至符合标准为止。 管区沟槽回填，要做到对称、均匀和分层。每层回填厚度约200mm左右，至管顶500mm以内宜采用人工夯实。超过管顶500mm可采取机械夯实。管区沟槽回填前，应先将沟槽内的积水抽干。回填过程中，严禁将淤泥、腐植土或＞30mm的石料、碎砖块等硬物回填到管腋区沟槽中，以确保管腋区沟槽回填夯实质量。 沟槽支护除要与回填夯实工作交替进行，要求自下而上按顺序逐层进行。沟槽支护当天拆除后应当天复土、当天夯实。沟槽回填完成后再拆除井点。 （2）沟槽开挖施工方案 本工程拟建场地的地质条件较好，场地地下水位较高的。综合考虑施工难易程度、施工工期、施工费用等方面的因素，管道沟槽的施工采用下列施工方法： ①管道埋置深度较浅(埋深小于2.0m)，在比较密实的回填土或粘性土层中，上面不存在不良地质土的，且场地开阔，采用放坡开挖埋管。 ②管道埋置稍深的(埋深大于2.0m)，周围条件受到限制的，采用支护开挖埋管，支护分两种情况：地质条件较好的，采用钢板加纵横梁支护；地质条件较差的，采用钢板桩加纵横梁支护。 2.7、土石方平衡 本工程不设取、弃土场，取土利用开挖土石方，挖土部分回填，弃土运至同江市弃土场。 根据土石方平衡，本工程土石方开挖量约为5200m3，土石方回填量约为4000m3，本工程需要弃置土石方1200m3，弃土直接外运至同江市弃土场。项目土石石方平衡表见表1-4。 表1-4 施工工区土石方平衡表 单位：m3 挖方; 填方; 弃方. 5200; 4000; 1200. 7、施工进度安排 2020年9月-2020年12月。 3、公用工程 3.1、给水工程 本项目不设施工营地，施工人员居住在同江市内，施工用水由市政供水提供，用量为0.4m3/d。 3.2、排水工程 运营期不产生废水，服务于同江市区内的排污水，运营期管道内的污水经本项目输送，进入同江市污水处理厂。污水处理厂设计规模2万m3/d，处理工艺采用二级生化处理，工艺采用高密度沉淀罐+曝气生物滤池法。进水水质要求SS250mg/L，COD300mg/L，BOD5180mg/L，TN40mg/L，NH3-N40mg/L，TP5mg/L，出水水质要SS20mg/L，COD60mg/L，BOD520mg/L，TN20mg/L，NH3-N8（15）mg/L，TP1mg/L，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。施工期废水为施工人员生活污水、施工废水，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所；施工场地设置经集水沉淀罐，经收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。试压水由洒水车收集后，排入同江市现有的污水处理厂。 3.3、供电工程 本项目用电为市政供电，满足用电需要。 3.4临时工程 ①临时占地： 本项目位于市政街道，人、车活动流量较大，因此本项目不设临时占地，开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。本项目不设置临时管件堆放场地，所有管件根据使用量拉运进场。 ②施工营地 本项目施工人员均为附近城镇居民，中午、晚上结束施工工作后，可回到居住地点，且居民居住地均距离本项目施工地点较近，无需设置施工营地。 ### 4、产业政策及选址符合性分析 4.1、产业政策 本项目位于建成区，属于城市配套基础设施项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第二十二项：城市基础设施，因此，本项目符合国家产业政策要求。 4.2、选址及总体规划符合性分析 （1）选址和建设合理性 本项目占地性质为建设用地，对同江市的排水空白区进行管线建设，新建污水管道工程、方渠工程，收集同江市区内的排污水，运营期污水经本项目输送，进入同江市污水处理厂。项目评价范围内无名胜古迹和保护历史文物，且本项目为城市配套基础设施建设项目，属于市政环保工程，本项目建设改善区域污水散排现状，防止对地表水、地下水污染，因此本项目选址合理。 施工材料随用随拉，不设置临时占地。项目施工过程针对施工扬尘、施工废水、噪声、固体废物等提出了相应的环保措施，施工结束时对场地进行平整、恢复，采取上述措施后降低了项目施工对所在区域环境的影响。 - （2）本项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）符合性分析 - 本项目为同江市污水管网建设工程，根据《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》中第（二）条、“完善污水处理厂配套管网建设：进一步强化老旧城区、城乡结合部生活污水的截流和收集工作，加快实施对现有合流制排水系统的雨污分流改造”。其中建设路人工河（方渠）管线（方渠）全长约430m，俄罗斯大街新建污水管线，全长约370m。本项目建成后正常运行过程中不产生污染。项目符合《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》。 本项目在本报告表所述的环保措施得以全面落实的前提下，本项目选址与建设均可行。 4.3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。 表1-5 “三线一单”符合性分析 文号; 类别; 项目与“三线一单”符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）; 生态保护 红线; 本项目起点位于同江市内，建设路人工河（方渠）项目起点位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处。俄罗斯大街新建污水项目起点位于俄罗斯大街东侧，终点位于通港路到大直路段建设。所在区域尚未划定生态红线，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。不涉及村屯，沿公路沿线布设。; 符合. 环境质量 底线; 本项目区域大气环境、声环境、地表水环境均能够满足相应标准要求，因此符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用 上线; 本项目产生的固体废物通过相应的处理措施后，处置效率可达到100%，实现了固体废物处理的无害化，减量化及资源化的目标。项目在运营过程中未涉及资源利用上线。; 符合. 环境准入 负面清单; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“鼓励类”二十二、城市基础设施“9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，为鼓励类项目。 项目采取有效的治理措施，具备污染集中控制的条件，不属于环境准入负面清单。; 符合. 5、项目总投资及环保投资 本项目总投资622.80万元，其中环保投资30万元，占总投资的4.82%。环保投资明细见表1-6。 表1-6 项目环保措施及投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）. 废水; 施工期; 防渗沉淀罐（容积为100m3）; 1. 废气; 施工期; 隔尘挡板、洒水降尘; 3.0. 临时堆场、建筑材料遮盖; 5.0. 固废; 施工期; 工程弃土清运; 5.0. 建筑垃圾（废料等）清运. 生活垃圾. 噪声; 施工期; 设备消声、减振; 2.0. 生态; 施工结束后平整场地，加强绿化; 2.0. 其他; 施工人员防护; 2.0. 预留环保资金; 10.0. 总环保费用合计; 30.0. |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此不存在与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1、地理位置 同江市位于黑龙江省东北部，松花江与黑龙江交汇处南岸的三角地带。东与抚远县接壤，南与富锦、饶河为邻，西濒黑龙江与绥滨县一水相连，北隔黑龙江与俄罗斯远东地区相望，边境线长170km。地理位置处于北纬47°25′47″～48°17′20″，东经132°18′22″～134°7′15″之间。 2、地质、地形、地貌 同江属三江低地冲积平原。地势由西南向东逐渐倾斜，平均海拔高度为45m-65m之间，坡降一般为1/-1/8000。西部为漫川漫岗，中部为低山残丘和平原。东部为低平地，沿江是泛滥地。由于黑龙江多次泛滥冲积和沉积作用，在沿江一带形成高漫滩。地势绝大部分比较平坦，局部地区是“钱搭子”地形，俗称漫川漫岗，坡度平缓，岗顶平坦，海拔在62m-52m，缓坡地带，坡度一般在3度以下，主要土壤类型是黑土、白浆土和草甸土，成土母质为黄土状粘土和砂壤质冲积物。 3、气候、气象特征 近20年来，同江市年平均气温为4.1℃，年极端最高气温37.2℃（1982年8月），年极端最低气温-37.0℃（1980年1月）；多年平均降水量为510.7mm，年最大降水量827.8mm，降水主要集中在七、八月份；同江市多年主导风向为W风、年最大风速25.0m/s，多年平均风速在3.8m/s。年平均相对湿度约66％。 4、水文 松花江流经同江市，松花江从乐业平安村入境，由南向北，在距同江城东北4km的三江口处汇入黑龙江，境内流长33km，江面冬季宽度为400-800m，夏季宽度为1000-1500m，洪水期宽度为1500-2000m。全部水域面积49505亩，其中：主河道水域面积为42031亩，江通水域面积为7474亩，松花江同江段最大流量16000m3/s，最小流量130m3/s，平均流量8460m3/s。五十年一遇洪水位55.6m，历史最高洪水位56.5m（1960年），最低水位47.4m，警戒水位53.5m，平均水位52.4m。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 环境空气质量现状采用同江政府门户网站上发布的《2018年1季度大气自动监测数据》、《2018年2季度大气自动监测数据》、《2018年3季度大气自动监测数据》、《2018年4季度大气自动监测数据》评价基准年2018年同江市环境空气质量自动监测数据。2018年同江市环境空气质量全年有效监测天数为322天，环境空气质量指数AQI达到和好于二级的优良天数为309天，达标比例为95.96%；其中一级优为205天，二级良为104天，三级轻度污染为13天。同江市环境空气质量现状评价见下表。 表3-1 同江市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 二级标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 30; 80; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 70; 81.4; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 60; 150; 40.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 44; 75; 58.7; 达标. CO; 24小时平均; 3.8; 4; 95.0; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 3.8; 4; 95.0; 达标. O3; 日最大8小时平均; 98; 160; 61.3; 达标. 第90百分位数8h平均质量浓度; 97; 16; 60.6; 达标. 注：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3单位为μg/m3；CO单位：mg/m3。 由上表可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项污染物年均值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，故同江市为环境空气质量达标区。 （二）特征污染物 ①监测布点 根据评价等级要求，根据环境空气布点要求，在监测范围内共布设2个监测点位，具体监测点位置详见表3-2和图3-1、3-2。 表3-2 环境空气现状监测点 监测点名称; 监测点坐标（经纬度）; 监测 因子; 相对厂址方位. X; Y. 建设路; 132.513528; 47.652662; TSP; -. 俄罗斯大街; 132.497284; 47.648752; TSP. 图例 # 本项目位置 # 废气监测点 比例尺 50m 图3-1 本项目建设路大气补充监测点位示意图 图例 # 本项目位置 # 废气监测点 比例尺 100m 图3-2 本项目俄罗斯大街大气补充监测点位示意图 ②监测因子 根据本项目污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征，确定监测因子为：TSP。 ③监测采样时间 引用项目监测时间为2020年6月24日~7月1日，连续监测7天，每天采日均浓度值。 ④监测结果及现状评价 表3-3氨、硫化氢现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 建设路; NH3; 1h平均值; 200; 0.147~0.165; 54.67; 0; 达标. 俄罗斯大街; H2S; 1h平均值; 10; 0.144~0.161; 53.67; 0; 达标. 项目评价范围内，TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水体环境质量现状 根据《全国重点江河湖泊水功能区划》（2011~2030），本项目所在地表，最终纳污水体为黑龙江，临近江段水体功能区划为Ⅲ类。本项目引用《同江市医疗废物集中处置中心建设项目环境影响报告书》中地表水监测数据，该项目于2019年5月24日取得佳木斯市生态环保局下发的批复文件，批文号为：佳环建审【2019】26号。该项目由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司2018年11月12日对黑龙江监测断面进行了监测，连续监测1天。引用项目与本项目地表水体均为黑龙江，且检测时间在3年内，因此引用该项目可行。具体监测断面位置见下表。 表3-4 地表水监测断面布设情况 断面编号; 河流名称; 断面名称; 位置. 1#; 松花江; 同江断面; 松花江断面，距与黑龙江交汇口内3km. 2#; 黑龙江; 松花江口上; 黑龙江断面，松花江入黑龙江口上游3km. 3#; 黑龙江; 松花江口下; 黑龙江断面，莲花河入黑龙江下游500m，松花江入黑龙江下游45km. 图3-3项目地表水环境监测布点图 表3-5 地表水监测结果表 采样时间; 检测项目; 监测结果; 标准值; 是否达标. 1#; 2#; 3#. 2018.11.12; pH（无量纲）; 7.38; 7.37; 7.46; 6-9; 达标. COD（mg/L）; 11; 14; 9; 20; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.055; 0.072; 0.223; 1.0; 达标. BOD5（mg/L）; 2.1; 2.8; 1.8; 4; 达标. 监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境质量现状 本项目由哈尔滨捷通环境监测有限责任公司于2020年6月24日、254日对本项目厂界周边敏感点进行噪声监测，监测结果如下表。现状噪声检测图见图3-4、3-5。 图例 # 废气监测点 # 比例尺 图3-4 本项目建设路噪声补充监测点位示意图 图3-5 本项目俄罗斯大街噪声补充监测点位示意图 表3-6 噪声监测结果一览表 检测地点; 检测时间; 昼Leq; 夜Leq. 建设路区域; ∆1#厂界西1米处; 2020.06.24; 52.9; 41.5. ∆2#厂界南1米处; 51.4; 41.3. ∆3#厂界东1米处; 52.2; 41.9. ∆4#厂界北1米处; 53.9; 42.3. 俄罗斯大街区域; ∆5#厂界东1米处; 50.7; 39.9. ∆6#厂界西1米处; 52.1; 40.9. ∆7#厂界南1米处; 52.0; 41.3. 建设路区域; ∆1#厂界西1米处; 2020.06.25; 53.4; 41.9. ∆2#厂界南1米处; 51.6; 41.2. ∆3#厂界东1米处; 52.3; 41.5. ∆4#厂界北1米处; 52.5; 43.2. 俄罗斯大街区域; ∆5#厂界东1米处; 51.9; 41.5. ∆6#厂界西1米处; 52.3; 42.1. ∆7#厂界南1米处; 52.3; 40.6. 标准限值; 60; 50. 根据以上检测结果可知，本项目声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，均满足声环境功能区要求。 ### 4、生态环境 本项目位于同江市，人类活动频繁，野生动物较少，本项目无永久占地，均为临时用地，土地利用现状以建设用地为主，属于城市生态系统，评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊敏感区，也无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，属一般区域。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目包含两部分工程： （1）建设路工程：起点位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处，方渠全长约430m。起点坐标：东经132.510910，北纬47.654187，终点坐标：东经132.514365，北纬47.652698。 （2）俄罗斯大街工程：起点位于俄罗斯大街东侧，终点位于通港路到大直路段，全长约370m。起点坐标：东经132.495482，北纬47.652120，终点坐标：东经132.496619，北纬47.648260。 本评价区无国家级、省、市级名胜古迹、自然保护区，特殊敏感区等。按照《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》，本项目运营期无废气产生，故不设置大气环境影响评价范围。本项目纳污水体为黑龙江，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“3.2水环境保护目标”中包含的水环境保护目标，故本项目不设置水环境保护目标。本项目所在区域管线中心线外两侧200m范围内。本项目主要为施工期对环境的影响，详见表3-7。 表3-7 本项目施工期主要环境保护目标一览表 工程地点; 名称; 坐标（经纬度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离m. X（东经）; Y（北纬）. 建设路; 东都新城小区; 132.512755; 47.653478; 居民; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 东; 85. 金色嘉苑; 132.510138; 47.653160; 西; 56. 四方小区; 132.513592; 47.651917; 南; 22. 四方家园; 132.513614; 47.651195; 南; 136. 安捷小区; 132.510116; 47.651036; 西南; 131. 幸福小区; 132.508292; 47.655993; 西北; 151. 广场小区; 132.512090; 47.656442; 东北; 174. 俄罗斯大街; 浦西花园; 132.498121; 47.653724; 居民; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东北; 143. 同江市中医医院; 132.500492; 47.652474; 东; 323. 兴和国际小区; 132.497166; 47.649128; 东; 31. 边检小区; 132.496179; 47.647032; 西南; 100. 建设路; 东都新城小区; 132.512755; 47.653478; 居民; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 东; 85. 金色嘉苑; 132.510138; 47.653160; 西; 56. 四方小区; 132.513592; 47.651917; 南; 22. 四方家园; 132.513614; 47.651195; 南; 136. 安捷小区; 132.510116; 47.651036; 西南; 131. 幸福小区; 132.508292; 47.655993; 西北; 151. 广场小区; 132.512090; 47.656442; 东北; 174. 俄罗斯大街; 浦西花园; 132.498121; 47.653724; 居民; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东北; 143. 兴和国际小区; 132.497166; 47.649128; 东; 31. 边检小区; 132.496179; 47.647032; 西南; 100. 建设路; 地表水; 黑龙江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准; 西; 2535m. 俄罗斯大街; 地表水; 黑龙江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准; 西; 1327m.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 1、大气环境质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准部分限值见表4-1。 表4-1 大气环境质量标准部分限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/Nm3); 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. ## 2、地表水环境质量标准 本项目地表水为黑龙江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准部分限值（mg/L，pH值除外） 项目; III类. pH; 6~9. 高锰酸盐指数; ≤6. 化学耗氧量（COD）; ≤20. 生化需氧量（BOD5）; ≤4. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 3、声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 单位; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; dB(A); 60; 50; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，颗粒物≤1.0mg/m3，营运期无废气排放。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准名称及级（类）别; 污染因子; 单位; 数值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; 周界外浓度最高点; mg/m3; 1.0. 2、废水 本项目仅在施工期产生施工废水和生活污水，项目，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所；施工场地设置经集水沉淀罐，经收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。营运期收集同江市部分生活区的废水。拟建企业废水处理后达到同江市污水处理厂进水水质要求。 表4-5 同江市污水处理厂进水水质要求 COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）. 300; 180; 250; 40; 40; 5. 3、噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；运营期本项目不产生营运噪声。具体见表4-6。 表4-6 噪声排放标准 4、固体废物 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; dB（A）; 昼间; 70. 夜间; 55. 本项目固废均为一般固体废物，执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目属城市基础设施工程，运营期过程中无污染物产生，因此，本项目不申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述（图示） 本项目施工期主要作业流程为雨排管线及污排管线的表土开挖、管道的铺设、表土回填及表层修复等，具体作业流程及产污环节可见图5-1、5-2。 表土开挖 方渠建设 表土回填 路面修复 部分绿化修复 固废、噪声、扬尘、废水 噪声、扬尘 # 图5-1建设路污排管线工程及产污环节图 表土开挖 管道铺设 表土回填 路面修复 部分绿化修复 固废、噪声、扬尘、废水 噪声、扬尘 # 图5-2俄罗斯大街污排管线工程及产污环节图 2主要污染工序： 2.1、施工期主要污染工序分析 本项目建设工程为两处地点，分别是建设路人工河（方渠）管线工程及俄罗斯大街污水管线工程，两部分工艺流程基本相同，因此建设项目期间源强产生环节基本相同，具体分析如下。 本项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境造成破坏和产生影响。施工期对环境的影响主要来自施工线路和场地的清理，主要包括施工机械、车辆、人员活动产生的噪声、施工机械和运输车辆产生的废气、施工废水、施工产生的固体废物等。施工期对生态的影响主要为建设过程中占用土地引起的水土流水，包括对陆生生态影响。施工期间存在的主要环境问题有以下方面： 2.1.1、大气污染源及污染源强分析 施工期大气污染源主要为施工行为产生的扬尘、机械设备及运输车辆排放产生的废气，均属于无组织排放。 （1）施工扬尘 管道开挖及修复过程、弃土外运过程中会有扬尘污染产生，可分为风力扬尘以及动力扬尘。尘土在空气紊动力的作用下漂浮在空气中，粒径较大的尘粒在空气中滞留的时间较短，而粒径较小的尘粒能够在空气中滞留较长的时间。参考对类似工程施工现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.1mg/m2•s。施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理等不同而差异甚大，本工程为局部施工，施工时产生的扬尘主要有以下几个特点： 局部性：扬尘影响的范围相对集中于一个特定的区域，本项目工程施工的扬尘集中在施工点周边一定面积范围内； 暂时性：扬尘的污染时间即为施工工期。 ①风力扬尘 - 本项目不设置临时堆放场，开挖出的弃土经挖绝技挖掘后直接装车，运至运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。 ②车辆行驶的动力起尘 根据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆•km） P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433233; 0; 512146 0.861323. 20（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853007; 1.435539. 施工过程中扬尘的影响来源于：开挖、运输。根据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占扬尘总量的60%。根据表5-1可知，扬尘与粒径、道路路面清洁及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 如果在施工期间对施工区域采用围护或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70～80%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果见下表5-2： 表5-2 施工场地洒水抑尘的试验表 距离（m）; 5; 20; 30; 50; 100-150. TSP小时平均浓 度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 由上表中的结果表明：实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工抑尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 （2）施工机械及原料运输车辆排放尾气污染物 在施工期间，除了施工扬尘大气污染物外，施工机械燃油排放的汽车尾气也将给大气环境质量造成一定影响，项目运输路线环境敏感目标主要为同江市居民。由于运输路线在同江市内，本项目运输过程中避开居民聚集点，选择偏僻的路线，且减速慢行。汽车尾气产生量不大，浓度较低，其污染因子主要为NOx、SO2等。 2.1.2、水污染源及污染源强分析 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工活动自身产生的废水及管道试压废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、NH3-N等。施工活动自身产生的废水主要为混凝土养护水、建筑保养废水等，主要污染因子为SS。 （1）施工期间废水主要为施工人员的生活污水。本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。本项目施工期间施工人数最高峰为10人，施工期间施工人员平均用水量按50L/（人·d）计，其中80%作为污水排放量，则施工期共计生活污水排放量为0.4m3/d，施工期300d，施工人员生活污水产生量为120m3。本项目不设施工营地，工人均居住在同江市内，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所。施工期生活污水各污染物排放量及浓度估算见表5-3。 表5-3 施工期生活污水中污染物排放量估算 主要污染源; 主要污染物; 备注. 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t). 生活污水120m3; COD; 300; 0.036; 浓度按城市生活污水水质统计值确定. BOD5; 200; 0.024. SS; 200; 0.024. 氨氮; 30; 0.0036. （2）根据本项目施工期建设内容及特点，施工废水排放量约为1m3/d，污染物构成简单，主要污染物为SS和石油类。施工废水排放源强见表5-4。 表5-4 施工废水排放源强 废水产生总量; 污染物; 类 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a). 180m3/施工期; SS; 1000; 0.18. COD; 100; 0.02. - 各管道试压过程采用市政给水，本项目排水管线总长度为800m，试压废水产生量按13.5m3/km核算，总试压用水量约为10.8m3；试验结束后产生的试压水由洒水车收集后，排入同江市现有的污水处理厂。 2.1.3、噪声污染源及污染源强分析 （1）现场施工噪声 项目施工期噪声主要为施工机械产生的噪声、管道铺设等作业时产生的施工噪声及建设施工材料运输车辆产生的交通噪声。工程施工作业的机械种类较多，工程使用的施工机械主要有：挖掘机、推土机、振动打拨锤、起重机、牵引机、切割机及自卸汽车等，具体各类施工设备噪声级如下表5-5。 表5-5 不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m的声级 序号; 机械设备名称; 测点距施工设备距离(m); 最高噪声源强Leq[dB(A)]. 1; 自卸汽车; 5; 80. 2; 起重机; 5; 88. 3; 推土机; 5; 86. 4; 振动打拨锤; 5; 92. 5; 牵引机; 5; 86. 6; 切割机; 5; 88. 7; 挖掘机; 5; 86. （2）运输路线汽车噪声 本项目原料用量有限，运输车辆及次数不多，运输路线沿线运输车辆的噪声源强在80～85dB(A)之间。 2.1.4、固废污染源及污染源强分析 本项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、弃土、施工过程中产生的废材料。 （1）弃土 本项目弃土主要来自管网铺设工程作业过程中的挖方。根据建设单位提供的资料，本项目总挖方量约为5200m3，总填方量为4000m3，弃方量为1200m3，弃土直接外运至同江市弃土场。 （2）建筑废料 本项目施工过程中会产生一定量的如废石块、泥沙等建筑废料，这部分废弃物产量与各个施工项目有关，并与工程建设过程的管理水平、施工质量、工人个人素质、天气状况等因素有密切的关系，建筑废料产生量约为2.8t。 （3）生活垃圾 施工期间施工人数最高峰为10人，施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目施工期间施工人员的生活垃圾产生量为0.005t/d，1.05t/a。 2.1.5、生态环境 本项目为市政官网铺设工程，位于同江市区内，主要占地类型为硬化路面，本项目对生态环境造成的影响如下： ①施工期土方开挖和回填会将加剧水土流失； ②工程的建设将破坏周边绿化带中地表植被、扰动地表腐殖土；土方开挖对表层土壤产生直接的破坏作用，表层土壤含有丰富的有机质等，是可利用的宝贵资源，施工时要将表层土清理出来，堆置固定的地点，并采取拦挡等临地性水土保持措施进行保护。工程结束后，将表层土壤用于回填恢复。 ④项目所处区域主要以城市生态系统为主，由于人类活动影响，沿线主要为常见动物如鸟类及两栖类等，无珍稀濒危保护野生动物分布。本项目为地下管道工程，对区域内动物不会产生新的阻隔。施工期间，人为活动的增加以及机械的振动、噪声均会惊吓、干扰某些动物和鸟类，对其产生影响。 ⑤本项目为城市配套基础设施建设项目，属于市政环保工程，本项目建设改善区域污水散排现状，防止对地表水、地下水污染。本项目施工期较短，施工过程中均做好环保措施，可将环境影响降到可接受水平。 3、运营期主要污染工序分析 3.1、主要污染工序分析 - 本项目为市政公共设施建设工程，建设内容为新建排水管线工程，分为两段进行，该段总长度800m，规划道路内的污排管线工程。其中建设路人工河（方渠）管线（方渠）全长约430m，俄罗斯大街新建污水管线，全长约370m。本项目建成后正常运行过程中不产生污染。 3.1.1、环境风险分析 本工程污水管线投产后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响。 本项目非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂、堵塞等。原因主要有以下几个方面：一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行，后续建设项目施工损坏管道等；三是泵站运行设备机械或电力故障导致的污水管道内污水进出不正常运行。其危害有如下几个方面： （1）污水管网损坏。当管道发生堵塞情况或者是管道破裂时，会造成污水的渗漏，对土壤及地表水环境造成污染； （2）泵站设施运行故障。可能由于机械或电力等故障原因，造成污水管道进出水的闸门不能正常运行，导致污水管道内污水压力过大，污水管爆裂，污水外溢直接排入黑龙江，污染地表水环境。 （3）在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如H2S等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。 本项目处于非正常状态下产生的环境影响主要为市政污水渗漏污染周边水体环境，且其溢出地表后会产生恶臭气体，污染周边大气环境。 （1）污水管线泄漏的市政污水 本项目位于同江市，周边水体为松花江。项目运营过程中管线处于非正常运行状态时，可使管道内市政污水泄漏并进入地表水及地下水体，导致水质变臭、水质变差等。 （2）溢出地表的市政污水产生的恶臭 本项目的污水管道为地埋式，造成运行时对周围环境大气无影响，但在污水管道发生事故并引起泄漏情况下，导致污水溢出地表时可产生恶臭，污染周边大气环境。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(t/a) |  | 排放浓度及排放量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工期土方 | TSP | 微量 |  | 微量 |  |
|  |  | 施工期车辆 | NOX、CO | 微量 |  | 微量 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 生活污水 | COD | 300mg/L | 0.036 | 300mg/L | 0.036 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.024 | 200mg/L | 0.024 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.024 | 200mg/L | 0.024 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0036 | 30mg/L | 0.0036 |
|  |  | 施工废水 | / | 180t |  | 0 |  |
|  |  | 试压废水 | / | 10.8t |  | 0 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.05t |  | 处置率100% |  |
|  |  | 施工固废 | 施工垃圾 | 2.8t |  | 处置率100% |  |
|  |  |  | 弃土 | 1200m3 |  | 处置率100% |  |
| 噪声 | 施工机械 |  | Leq(A) | 80～92dB(A) |  | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）的要求 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为新建项目，现状空地。本项目不新增永久占地，项目不设施工营地。本项目不设临时占地开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。不占用城市绿地，项目不设取弃土场、拌和站，施工结束后对管线工程占地进行平整、恢复原环境。 本工程生态影响主要在施工期，①施工期土方开挖、回填会将加剧水土流失；②工程的建设将破坏施工区域内地表植被、扰动地表腐殖土；④本项目为地下管道建设工程，对区域内动物不会产生新的阻隔。施工期间，人为活动的增加以及机械的振动、噪声均会惊吓、干扰某些动物和鸟类，对其产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

- 1、施工期环境影响简要分析 本项目在施工期间会产生污染影响的因素有：（1）施工设备运行噪声；（2）工程弃渣、土石方及施工人员生活垃圾；（3）施工粉尘废气、施工设备尾气；（4）施工人员生活污水、施工废水等。这些都会给周围环境造成不良的影响，必须采取相应的污染防治和环境管理措施，减少其对环境的影响。 1.1、大气影响分析 （1）施工扬尘 - 本项目不设临时占地开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。因此，施工现场扬尘主要为动力扬尘两种，属于无组织排放；本项目运输车辆进出时需进行清洗，减速慢行，减少动力扬尘产生，施工区域经洒水降尘后对大气环境影响不大。 （2）施工机械废气及运输路线沿线车辆尾气 施工现场使用的施工机械，如挖掘机、推土机等设备以及原料运输车辆，以柴油为燃料，产生一定量燃油废气，其废气的主要污染物为NOx、SO2。施工现场的施工面积及施工机械数量有限，多台设备错开时间施工，所产生的机械尾气量不大，浓度较低，对周边环境影响较低。 目运输路线环境敏感目标主要为同江市居民。由于运输路线在同江市内，本项目运输过程中避开居民聚集点，选择偏僻的路线，且减速慢行。汽车尾气产生量不大，浓度较低，经自然扩散后对周边大气环境基本无影响。 （3）废气污染物治理措施 为了降低扬尘、施工机械及运输车辆尾气的产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，本环评对施工单位建议采取以下措施： ①装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的沙石土等物料应及时清扫，施工道路应定时洒水抑尘，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ③加强施工场所清扫及洒水降尘，从而消除二次扬尘产生源，减少其对大气环境的污染。 ④对排烟量大的施工机械，安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染； ⑤合理安排多台设备的开工运作时间，避免多台设备同时运作。 ⑥对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，并合理安排施工时间及施工活动内容，大风天不施工，必要时设置防风抑尘网； 1.2、水环境的影响 （1）污染源分析 施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工活动自身产生的废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、NH3-N等。施工活动自身产生的废水主要为混凝土养护水、建筑保养废水等，主要污染因子为SS。 （2）水污染防治措施 ①建设期间一般性生产废水需建沉降池，本项目位于同江室内，因此建设沉淀罐（容积为100m3），位于施工管道尾部，悬浮物进行沉淀澄清后，可用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水。本项目在施工期间产生建筑施工废水，统一收集沉淀后，用于现场洒水抑尘施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所。 ②合理选择施工时间，避免雨季进行挖填方大的工程建设，从而减少挖填方堆土随雨水影响区域水环境质量。同时施工期间需与气象部门加强沟通，掌握施工期天气状况，避免在降雨等不利气候条件下施工。合理安排施工活动，加快施工进度，及时回复施工场地。从而最大程度减少施工过程对水环境的影响。 ③施工期间严禁将泥沙、施工机械矿物油等排入河流，施工废渣应当及时运至指定的弃堆场地处理，如有泄漏现象发生，也必须限制在施工区域内，确保试压废水不会对水体产生污染。 施工期废水对周围环境的影响随着施工期的完成而消除。施工期在采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对环境影响较小。 1.3、噪声污染分析 根据表7-1中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在采取隔声屏障等噪声衰减措施后的不同距离处的噪声预测值，见表7-1。 表7-1 各种施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m) 机械设备; 5; 20; 50; 100; 150; 200; 300; 500. 自卸汽车; 80; 67.96; 60.00; 53.98; 50.46; 47.96; 44.44; 40.00. 起重机; 88; 75.96; 68.00; 61.98; 58.46; 55.96; 52.44; 48.00. 推土机; 86; 73.96; 66.00; 59.98; 56.46; 53.96; 50.44; 46.00. 振动打拨锤; 92; 79.96; 72.00; 65.98; 62.46; 59.96; 56.44; 52.00. 牵引机; 86; 73.96; 66.00; 59.98; 56.46; 53.96; 50.44; 46.00. 切割机; 88; 75.96; 68.00; 61.98; 58.46; 55.96; 52.44; 48.00. 挖掘机; 86; 73.96; 66.00; 59.98; 56.46; 53.96; 50.44; 46.00. 在距离施工现场100m处大部分施工机械的噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》的昼间标准，夜间振动拨打锤于300m处有超标现象。施工机械噪声不会对敏感点产生影响（距离建设路最近的居民区为四方小区，距离为22m，距离俄罗斯大街最近的居民区为四方小区，距离为31m）及施工人员产生一定的不利影响，施工期间应当选用低噪声的设备，要注意施工时间的安排，夜间禁止施工。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 由于项目施工期噪声影响较大，造成施工场地周边局部地区噪声超标，为了降低项目施工对周边区域造成的环境影响，本环评建议采取以下措施： ①施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围应适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； ②实施局部围蔽施工，在施工场地设置隔声屏障，合理布置固定设备的布局，远离项目沿线周边声环境敏感点； ③精心安排，减少施工噪声影响持续时间，禁止夜间施工。尽量避开附近单位的中午和晚上的休息时间施工，确实需要夜间施工的，按国家有关规定到当地环境保护行政主管部门办理夜间施工许可手续，并张贴安民告示； ④施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。采用先进的施工工艺，合理选用施工设备； ⑤加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声； ⑥合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近居民区的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； ⑦加强道路及管道的施工管理，避免其对周围居民的影响。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响； ⑧对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，并合理安排施工时间及施工活动内容，安装移动式声屏障； ⑨合理安排施工设备运作时间，错开多台施工机械同时运作。 1.4、固体废物影响分析 （1）弃土 本项目弃土产生量为1200m3，产生量较少，弃土直接外运至同江市弃土场。 （2）建筑废料 本项目工程施工过程中产生建筑废料，包括施工垃圾及废弃混凝土管道，根据建设单位提供的资料，本项目建筑废料产生量为2.8t，经统一收集后运往指定的地点堆填，对周边环境影响不大。 （3）施工人员生活垃圾 本项目施工期施工人员生活垃圾产生量为1.05t/a，放置于指定地点收集交由环卫部门处理，建设单位做好收集点的清洁消毒工作后对周边环境影响不大。 （4）固体废物治理及防范措施 为了进一步减少弃土、建筑废材等固体废物对周边环境的影响，建议采取如下措施： ①对产生的建筑废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料由施工方统一回填或者清运到指定地点，严禁乱堆乱放； ②合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量。对临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的弃土堆地面径流水，并通过沉淀后再予排放； ③施工过程中严格限制施工范围，严禁随意堆放弃渣，严禁弃渣下河。 1.5、水土流失影响分析 （1）水土流失影响因素 本工程建设过程中造成的水土流失量一般由两部分组成：一是因项目建设需开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失量；二是因建筑基础开挖产生的堆碴造成的水土流失量，即间接水土流失量。项目所在地多阵雨，降雨量大部分集中在雨季（5月至7月），夏季阵雨较集中，降雨大，这些气象条件是导致项目施工期水土流失的主要原因。在开挖施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，极易造成严重的水土流失。另一方面，开挖产生的堆渣，土质松散，具有流失面积大、流失时间长等特点，成为水土流失因素。以上施工的各种因素将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响，故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。 （2）水土流失防治措施 应该合理安排施工时间，尽量避免雨季施工，最好在旱季施工开挖土方、填土，及时排出地面积水，以减少地表径流对该区的冲刷；在堆渣区布置拦挡措施，施工结束后，采取地面恢复措施，及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其原有功能。 1.6、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 - 本工程无永久占地，对周边土地利用影响轻微。本工程建设污水管线，本项目不设临时占地，开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。本项目在开挖及施工过程中将会造成一定的水土流失，采取的防治措施主要为：①要求工程在施工期间严格控制作业带；②施工期尽量设置在降雨较小的秋季，可以减少水土流失；③本项目剥离的表土采取表土分层开挖，分层剥离，分层回填的方式，最后进行地面恢复。开挖土挖出后经专用车辆立即拉走，运至同江市弃土场暂存，回填时在拉运至本项目。④施工结束后，恢复原有地貌，恢复绿化。采取以上措施后，施工期施工工地对土地的影响可被接受。 （2）对植被的影响 在进行施工时管道挖掘以及机械、车辆的碾压，将会使占地范围内的植被遭到破坏。受项目占地影响的植被均属一般常见种，其生长范围较广，适应性强，不存在因局部农作物破坏而导致农作物种群消失或灭绝的风险。因此，项目不会对整个评价区的生态带来大的影响。管道施工时破坏草坪，项目采取占一补一的方式，种植根系较浅的植被，项目实施后通过绿化工程将对损失植被生物量进行补偿，恢复种植草坪。项目植被破坏对评价区影响较小。 （3）对动物的影响 本项目位于同江市建设路及俄罗斯大街，根据工程占地情况来分析，本工程区域内由于人类活动频繁，评价区内无珍稀濒危野生保护动物，皆为普通鸟类、两栖类等。施工人为活动、施工噪声使动物产生趋避反映，远离施工现场，本评价要求施工期采取噪声、扬尘防治措施，采取上述措施后，项目建设对动物带来影响较小，且施工结束后，影响将消失。 （4）生态影响和水土流失减缓措施 施工过程中的开挖、挖方堆填、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。为了减轻施工造成的水土流失，本环评建议如下： ①施工现场应保持路面平整，土方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复； ②项目沿线及挖方周边应设置排水沟，避免施工废水横流； ③雨季施工时，应备有工程土工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ④管线施工开挖，分段进行，控制开挖面不要太大，完成一段，恢复一段，及时进行迹地平整； ⑤对施工弃土严格管理，严禁随意堆放。用于平整土地或回填的，应堆放在固定的地方，并加盖塑料膜等，以减少风吹损失； ⑥项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。 上述措施的确定需要建设方提供详细的施工方案和运行方式，才能更具有针对性，才能将生态影响和水土流失消减到合理程度。项目采取生态预防及恢复工程措施的情况下，项目实施对评价区的生态环境影响很小。 - 2、运营期环境影响分析 本项目为市政工程，主要建设内容为污水管线铺设工程。收集同江市内部分居民的污水，收集后进入同江市污水处理厂处理，同江市污水处理厂设计规模2万m3/d，处理工艺采用二级生化处理，工艺采用高密度沉淀罐+曝气生物滤池法。进水水质要求SS250mg/L，COD300mg/L，BOD5180mg/L，TN40mg/L，NH3-N40mg/L，TP5mg/L，出水水质要SS20mg/L，COD60mg/L，BOD520mg/L，TN20mg/L，NH3-N8（15）mg/L，TP1mg/L，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 2.1、环境风险影响分析 （1）污水管线泄漏的市政污水 本项目污水管线的铺设经有资质单位按规范设计埋深，合理考虑了因各种负荷导致的污水管道爆裂的发生概率；因此，在污水管道正常运作过程中一般较少概率会出现污水管道爆裂的情况；此外，污水管道爆裂作为一个短期性事件，在污水管道运营单位制定好及时修复措施后，污水管道泄漏事件产生的市政污水量较少，对周边水体环境的影响是可控及可恢复的。 （2）溢出地表的市政污水产生的恶臭 本项目的污水管道建成后均埋入地下，对周围环境无大气影响，但在污水管道事故并引起泄漏，市政污水溢出地表后会产生一定的恶臭气体。 由于本项目污水管道泄漏事件发生概率较低，溢出地表的市政污水产生量较少，其产生的恶臭气体量较少；在污水管道运作单位及时采取修复措施后，污水管道泄漏事件产生市政污水引起的恶臭气体对周边大气环境影响是可控的。 （3）环境风险防范性措施 为减少管道故障所引起的环境风险影响，本评价建议做好以下方面: ①参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(C7768-2007)，制定详细的污水管道维护方案和泵站安全操作规程。污水、污泥管道断裂、堵塞，需要进行维护、疏通时必须事前进行截流，同时悬挂“禁止启动阀门”的标志，并打开相邻的窖井盖。在污水、污泥管道维护作业区现场，严禁烟火，如需焊、割作业时，需事前申报领导批准，履行批准手续，并采取严密的消防措施。作业时必须全神贯注，密切配合，不得嬉戏。污水、污泥管道的维护或井下作业，必须事先向领导申报批准。并用硫化氢测定仪测定硫化氢的值。如硫化氢值大于国标l0mg/m3时，必须用通风机吹散硫化氢，降低其浓度；当在l0mg/m3以下时，方可戴好防毒用具、系好安全带进入作业点或下井工作。井下工作时间不得超过半小时，如需时间长，可轮流下井。管道维护或下井工作者，必须进行防中毒(硫化氢)、防沼气燃烧爆炸的安全教育，合格者方可上岗。 ②污水管道的日常养护工作主要是清理淤泥，主管单位应组织专门的管道工程管理养护队伍，制定完整详细的清淤方案，对管道系统进行日常的养护和管理，系统地检查管道的淤塞及损坏情况，定期地有计划地安排管道的维护。疏通过程尽量避免破坏原有排水设施，如果遇到坚硬垃圾、正常程序无法疏通时，在两井之间合适的距离将混凝土管道上部开口，用同样的方式清除管道内淤泥。消能井等清淤过程中产生的污泥应统一收集，并由环卫部门清运处置。 ③定期启动应急方案的备用管道和备用潜污泵，以便替换后的管道得到检修和保养。定期检查进、出水井闸门的运行情况，保证闸门能正常启闭。定期清理进、出水井，以免淤泥堵塞进出水口，造成污水外溢。 ④养护工作人员必须熟悉管线情况、各项设备的安装部位和性能、接管的方位等，以便及时处理突发情况。 ⑤主管单位应根据本项目的风险防范措施和应急计划制定相应的培训计划，对单位员工进行定期培训。平时要准备好备用的管材、阀门、配件和修理工具等，便于抢修。 ⑥制定管网故障时的应急处理方案和抢修应急预案，有效的处置管网破裂，防治发生污染事故。一旦发生管道破裂等事故，立即关闭闸门，启动备用管道，并及时进行抢修，待情况得到控制后，应立即清除现场污染物，清扫现场。 ⑦泄漏发生后，应立即向市、区环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测。 ⑧环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。 ⑨根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 ⑩日常通过对外宣传栏、周边各村委会利用板报、墙报及传单的形式对项目邻近地区的居民、工作人员进行事故防范常识、应急措施方案等宣传，与周边居民进行座谈，让专业认识当面宣讲风险防范知识。 2.2、环境保护验收 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《黑龙江省环境保护厅关于建设项目环境保护设施验收的工作指引（试行）》（环保厅函[2018]284号）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关要求，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对大气、废水和噪声配套建设的环境保护设施进行验收，对固体废物配套的环境保护设施应向项目环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。 本项目环保设施竣工验收一览表见表7-2。 表7-2 环保设施“三同时”竣工验收项目一览表 序号; 类别; 主要设施/设备/措施; 验收内容及标准. 1; 废气; 施工期扬尘; 定期清扫，洒水降尘。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 2; 噪声; 施工期选择质量好、低噪声设备; 施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3; 固废; 施工期生活垃圾; 由市政统一处理; 应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。. 施工期建筑废物; 外运至垃圾场进行回填. 施工期弃土; 弃土直接外运至同江市弃土场. 4; 废水; 施工期生活污水; 施工废水，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所. 施工废水; 经集水沉淀罐处理后回用于洒水降尘. 5; 生态; 管道沿线外扩200m范围; 土石方堆放坡面应平整，施工完成后应对裸露地面及时进行恢复，并绿化，施工期关于生态恢复需要留取必要的影像资料以作为环境保护工程竣工验收的依据。. 2.3、环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 ①环境管理意义 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进企业预防和治理污染，确保企业环境设施正常运行、排污达标；可以与企业管理相结合，调动广大员工防治污染、保护环境的积极性；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。新建工程将环境管理工作纳入环境管理体系，实行统一管理。 ②施工期环境管理要求 鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。施工期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下： a.贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 b.制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 c.收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 d.组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 e.负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 f.在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 g.做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 h.监督施工单位，使施工工作完成后的保护工程同时完成。 i.工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 ③营运期环境管理要求 a.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 b.对排水管网进行定期维护和检修，确保其正常运行及管网畅通。 （2）环境监测计划 本项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目运营期无污染物排放，因此不设环境监测计划。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期土方 | TSP | 洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 施工期车辆 | NOX、CO | 合理安排行车路线，注意车辆保养 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS | 经集水沉淀罐处理后回用于洒水降尘 | 不外排 |
|  | 施工期 生活污水 | COD、氨氮 | 施工废水，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所 | 不外排 |
| 噪声 | 施工噪声 | Leq(A) | 施工期选择质量好、低噪声设备 | 施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固 体 废 物 | 施工期 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由市政统一处理 | 应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
|  | 施工期 建筑废物 | 建筑废物 | 外运至垃圾场进行回填 |  |
|  | 施工期弃土 | 弃土 | 弃土直接外运至同江市弃土场 |  |
| 生态 | 项目不设取弃土场、拌和站，不占用城市绿地。施工结束后对管线工程进行平整、恢复原环境。 |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论： - 1、项目产业政策的符合性分析结论 本项目为城市配套基础设施项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第二十二项：城市基础设施，因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、项目选址及规划符合性分析 本项目为同江市污水管网建设工程，本项目分为两部分工程，建设路工程起点位于通江街东侧，建设路与通江街交口向北约130m处，终点位于建设路北侧与兴盛街交口西侧80m处，方渠全长约430m。起点坐标：东经132.510910，北纬47.654187，终点坐标：东经132.514365，北纬47.652698。 俄罗斯大街工程起点位于俄罗斯大街东侧，终点位于通港路到大直路段，全长约370m。起点坐标：东经132.495482，北纬47.652120，终点坐标：东经132.496619，北纬47.648260。 （1）选址和建设合理性 本项目占地性质为建设用地，对同江市的排水空白区进行管线建设，新建污水管道工程、方渠工程，收集同江市区内的排污水，运营期污水经本项目输送，进入同江市污水处理厂。项目评价范围内无名胜古迹和保护历史文物，且本项目为城市配套基础设施建设项目，属于市政环保工程，本项目建设改善区域污水散排现状，防止对地表水、地下水污染，因此本项目选址合理。 施工材料随用随拉，不设置临时占地。项目施工过程针对施工扬尘、施工废水、噪声、固体废物等提出了相应的环保措施，施工结束时对施工场地进行平整、恢复，采取上述措施后降低了项目施工对所在区域环境的影响。 （2）本项目与《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）符合性分析 - 本项目为同江市污水管网建设工程，根据《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》中第（二）条、“完善污水处理厂配套管网建设：进一步强化老旧城区、城乡结合部生活污水的截流和收集工作，加快实施对现有合流制排水系统的雨污分流改造”。本项目新建排水管线工程，总段800m，规划道路内的污排管线工程。其中建设路人工河（方渠）管线（方渠）全长约430m，俄罗斯大街新建污水管线，全长约370m。本项目建成后正常运行过程中不产生污染。项目符合《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》。 本项目在本报告表所述的环保措施得以全面落实的前提下，本项目选址与建设均可行。 （4）“三线一单”符合性 本项目“三线一单”中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单均符合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）。 3、区域环境质量现状 3.1、环境空气 项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，为达标区。 3.2、水环境 监测断面各监测断面各项监测因子均满足规划的III类水质要求，黑龙江均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3.3、声环境 根据噪声现状监测数据可知，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、施工期环境影响评价结论 4.1、环境空气影响评价结论 施工期间，建设单位积极采取施工围挡、场地洒水等抑尘措施，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；选用先进设备原料；使用较清洁的施工机械及车辆燃料并精确施工方案减少使用，产生的废气在空气中经自然扩散和稀释，由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。通过以上措施，项目的建设对周边环境空气质量影响较小。 4.2、水环境影响评价结论 施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要产生于施工机械保养、管道试压等工序，废水中主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工废水中机械保养废水经集水沉淀罐处理后回用于施工现场，不外排；管道试压废水由洒水车收集后，排入同江市污水处理厂。 项目不设置施工营地，施工生活废水利用场地周边公共卫生厕所。 综上，本项目施工期产生的废水对项目周边水环境影响很小。 4.3、声环境影响分析结论 项目施工过程中产生的噪声主要为压路机、挖掘机、电焊机等设备运行时产生的噪声。项目噪声源强达85-95dB(A)。本项目施工期采用低噪声环保型施工设备，合理布局高噪声设备，设围挡，施工现场加强管理，合理安排强噪声设备的使用时间。通过以上措施，项目建设对周围的声环境影响较小。 4.4、固体废物影响分析结论 项目施工产生的建筑垃圾经统一收集后运往指定的地点堆填；弃土直接外运至同江市弃土场；施工人员的生活垃圾放置于指定地点收集交由环卫部门处理。 综上，本项目施工期产生的固体废物组成成分相对简单，固体废物均能得到妥善处置，对环境影响很小。 - 5、运营期环境影响评价结论 本项目为市政工程，主要建设内容为污水管线铺设工程。本项目建成投产后正常运行过程中不产生污染。 - 6、环境影响综合结论 综上所述，该项目在落实本报告表所提出的各项污染措施的前提下，本项目所排放污染物均可达标排放，对外环境影响较小，可以被周围环境所接受。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 - 7、建议与要求： 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、本项目在投入运行后，按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》相关要求执行。 3、尽量分段进行施工，减少施工期的环境影响。

图例

建设路工程

俄罗斯大街工程

比例尺

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目与敏感目标位置示意图

图例

建设路工程

俄罗斯大街工程

敏感目标

比例尺

附件1  营业执照

附件2  检测报告